赣锋锂业万吨锂盐项目

环境影响后评价报告书

（公示稿）

建设单位：江西赣锋锂业集团股份有限公司

编制单位：江西益聚环保科技有限公司

编制日期：二〇二四年四月

目   录

1	概述	1

1.1	项目背景	1

1.2	环境影响后评价工作过程	2

1.3	评价对象及范围	2

1.4	评价目的	2

1.5	评价原则	3

1.6	评价内容	3

1.7	项目关注的主要问题	3

1.8	环境影响评价的主要结论	4

2	总则	5

2.1	编制依据	5

2.2	相关政策规范相符性分析	8

2.3	后评价思路	31

2.4	评价因子	32

2.5	评价标准	32

2.6	评价标准与原环评变化情况	38

2.7	评价范围	40

2.8	环境保护目标	41

3	建设项目过程回顾	43

3.1	建设过程回顾	43

3.2	建设项目环保手续履行过程	44

3.3	建设项目环评批复落实情况	45

3.4	竣工环保验收后工程运行情况和环保合规情况	53

3.5	排污许可证执行情况及总量控制要求	55

3.6	企业自行监测计划	56

3.7	环境信息公开与公众参与情况	64

4	建设项目工程评价	65

4.1	项目建设概况	65

4.2	污染物源强补充分析	65

4.3	环保措施及运行情况	66

5	区域环境现状调查与环境变化评价	67

5.1	自然环境	67

5.2	环境敏感目标变化情况	71

5.3	污染源或其他影响源变化情况	73

5.4	环境质量现状和变化趋势	76

6	环境保护措施有效性评估	91

6.1	大气环境保护措施有效性	91

6.2	水环境保护措施有效性	92

6.3	声环境保护措施有效性	93

6.4	固体废物防治措施情况	93

6.5	土壤、地下水环境保护措施有效性	93

6.6	铊污染物防治措施有效性	94

6.7	环境风险防范措施有效性	94

7	环境影响预测验证	98

7.1	大气环境影响预测与实际影响差异	98

7.2	水环境影响预测与实际影响差异	111

7.3	固体废物影响与实际影响差异	115

7.4	噪声环境影响预测与实际影响差异	117

7.5	土壤环境影响预测与实际影响差异	119

7.6	地下水环境影响预测与实际影响差异	120

8	环境保护补救方案和改进措施	122

8.1	大气环境保护补救方案和改进措施	122

8.2	废水环境保护补救方案和改进措施	122

8.3	涉铊废水处理技术	123

8.4	涉铊固废处理处置说明	125

8.5	后评价环境管理	126

8.6	环境监测计划	128

9	环境影响后评价结论	130

9.1	项目变化情况	130

9.2	区域环境变化情况	131

9.3	环境保护措施有效性及影响预测验证	132

9.4	环境保护补救方案和改进措施	132

9.5	公众参与	132

9.6	综合结论	132

9.7	建议	133

附图

- 项目地理位置图

- 项目周边环境保护目标图

- 厂区分期建设平面布置图

- 项目卫生防护距离包络线图

- 化工集中区规划范围图

附件

- 项目用地证明

- 建设单位营业执照

- 2023年6月份自行监测（噪声）

- 2022年8月土壤检测报告

- 2022年8月万吨锂盐地下水

- 排污许可证

- 突发事件应急预案备案表

- 赣锋锂业5月份自行检测

- 引用新余城东片区和化工园区环境现状监测报告-地表水

- 引用赣锋三期验收监测报告

- 引用赣锋三期验收监测报告-地下水、土壤

- 引用赣锋四期万吨锂盐监测报告

- 引用赣锋四期万吨锂盐地下水监测报告

- 引用新余高新区园区环境质量监测项目

- 在线监测设备批准及认证证书

- 固废处置协议

- 新余市高新生态环境局委托固废监测

- 万吨锂盐工厂废气含铊监测

- 万吨锂盐工厂废水含铊监测

- 万吨锂盐四期环境保护检测报告

- 万吨锂盐四期废气含铊检测

- 锂辉石监测报告

- 锂辉石放射性检测报告

概述

项目背景

赣锋锂业万吨锂盐工厂位于新余市高新技术产业开发区培源路1588号，化工集中区内，用地性质为工业用地，占地面积310357.71m2。江西赣锋锂业集团股份有限公司开发区培源路1588号(马洪厂区)建设了万吨锂盐生产基地。厂区内项目包括已建包括年产万吨锂盐项目（含变更）、已建年产1000t丁基锂及副产1000t氯化锂生产线搬迁新建工程、已建年产15000吨电池级碳酸锂生产线建设项目、已建年产20kt单水氢氧化锂项目、已建万吨锂盐改扩建项目；在建江西赣锋锂业股份有限公司万吨高纯锂盐项目、在建年产1000吨丁基锂及600吨t-BAMBP改扩建项目、在建赣锋锂业年产12000吨电池级碳酸锂项目（更名为赣锋锂业年产12000吨电池级碳酸锂技改项目）。

以上项目在赣锋公司内简称为赣锋万吨锂盐一二三四期项目、12000碳酸锂技改项目和丁基锂一二期项目，项目全部集中建设于赣锋马洪厂区，项目地理位置为江西省新余市高新区阳光大道以北，西城大道以西，泉州大道以东区域。

归属于江西赣锋锂业集团股份有限公司的赣锋万吨锂盐一二三四期项目运行至今，各项环保设施均稳定运作，废水、废气、噪声均得到了有效治理，固体废物得到了妥善处置。原环评设计中部分废气是按照较早的环保标准要求，如炉窑原环评按照《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996），硫酸雾、颗粒物原环评按照《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准，铊污染物在原环评废气中没有要求，而废气处理要求已更新为《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015），需整改相应环保设施；废水中铊的原环评也没有要求，其执行标准将进一步明确：总排口铊污染物全部按照《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015），其排放不能影响受纳水体。固废处置，全部按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》要求，做到产生、收集、贮存、运输、利用、处置过程的管理和维护措施到位，处置做到无害化，危险废物转移管理做到全程管控。综上所述，江西赣锋锂业集团股份有限公司对万吨锂盐项目会提高环保管理水平和环保措施。

鉴于以上原因，根据《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》中第三条“在项目建设、运行过程中产生不符合经审批的环境影响报告书情形的，审批环境影响报告书的环境保护主管部门认为应当开展环境影响后评价的建设项目。”中的规定，本项目开展环境影响后评价的原因是“审批环境影响报告书的环境保护主管部门认为应当开展环境影响后评价的建设项目”，因此本项目建设单位开展了本项目。

建设单位开展赣锋锂业项目的环境影响后评价工作。在原环评的基础上进行后评价，对项目及其污染防治措施、环境风险因素及区域环境质量等方面进行全面调查，分析掌握项目对区域大气、噪声等环境的影响程度和范围，提出环保措施、环境风险防范措施等方面的改进建议，解决废气、废水排放达到标准问题，实现固废处置的最新管理要求，也为环境保护管理部门今后实施环境保护监督管理提供技术依据。

环境影响后评价工作过程

在进行实地踏勘，在充分调研项目实际生产的基础上，将赣锋锂业实际运行情况与建设项目的环评文件、验收文件进行对比分析，从环保手续履行、水、气、声、渣的处置工艺、环境管理和监测等方面入手，通过开展大气、地表水、地下水、声、土壤环境质量调查和监测等，评价项目对周围环境的影响程度；收集项目现有污染源实测资料，得出污染物排放达标情况；重点进行了工程分析、治理措施有效性分析、项目对环境的影响等专题的后评价，排查出项目存在的主要环境问题，明确了解决方案，并提出了进一步完善环境管理、减少环境污染的建议要求。

在调查和收集实测资料的基础上，根据《建设项目环境影响后评价管理办法》（试行）的要求，结合赣锋锂业建设项目的工程特点，编制了《赣锋锂业万吨锂盐项目环境影响后评价报告书》，并提交环境保护主管部门审查。

评价对象及范围

本次主要针对赣锋万吨锂盐一二三四期项目，具体如下：

（1）（万吨锂盐一期工程）年产万吨锂盐项目、15000吨电池级碳酸锂生产线建设项目

（2）（万吨锂盐二期工程）年产20kt单水氢氧化锂项目

（3）（万吨锂盐三期工程）江西赣锋锂业股份有限公司万吨锂盐改扩建项目

（4）（万吨锂盐四期工程）江西赣锋锂业股份有限公司万吨高纯锂盐项目

丁基锂一二期项目属于有机化工，不在本次评价范围。

评价目的

本次后评价的目的一是对以上 4个项目环境影响报告及环评批复里的环保要求、现有环境保护措施的有效性进行验证，另一个是对项目建设和运行后发现的新问题进行分析，提出补救和改进的方案。

评价原则

（1）严格遵循国家、江西省的相关环保法律法规，坚持“科学、客观、公正”的评价原则。

（2）评价工作坚持政策性、针对性、科学性和实用性原则，实事求是和客观公正地开展评价工作。

（3）评价工作应坚持与生态环境相协调的原则、污染物达标排放的原则、符合清洁生产的原则、防范环境风险的原则和符合公众参与的原则。

评价内容

根据《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》，环保部令第 37 号， 建设项目环境影响后评价文件应当包括以下内容：

（1）建设项目过程回顾：包括环境影响评价、环境保护措施落实、环境保护设施竣工验收、环境监测情况，以及公众意见收集调查情况等；

（2）建设项目工程评价：包括项目地点、规模、生产工艺或者运行调度方式，环境污染或者生态影响的来源、影响方式、程度和范围等；

（3）区域环境变化评价：包括建设项目周围区域环境敏感目标变化、污染源或者其他影响源变化、环境质量现状和变化趋势分析等；

（4）环境保护措施有效性评估：包括环境影响后评价报告书规定的污染防治、生态保护和风险防范措施是否适用、有效，能否达到国家或者地方相关法律、法规、标准的要求等；

（5）环境影响预测验证：包括主要环境要素的预测影响与实际影响差异，原环境影响后评价报告书内容和结论有无重大漏项或者明显错误，持久性、累积性和不确定性环境影响的表现等；

（6）环境保护补救方案和改进措施；

（7）环境影响后评价结论。

项目关注的主要问题

本次后评价主要关注的环境问题为：建设项目营运期产生的废气，包括颗粒物、硫酸雾、铊及其对环境的影响的变化趋势；废水收集处置系统运行现状，及其对环境的影响的变化趋势，包括铊的达标情况和控制措施；各厂界噪声是否达标；各类固体废物是否得到了合理处置；环境风险防患措施是否有效。

环境影响评价的主要结论

项目选址合理，建设符合国家和地方产业政策，建成后有较高的社会、经济效益；加强管理采取各项污染防治措施可有效实现污染达标排放；项目周围的环境质量现状良好，总体来说能满足环境功能的要求；经环境影响分析结果可知，项目建成运营期，废水、废气、噪声和固废对周围环境影响较小，不会导致环境功能下降；项目设备、工艺和消耗在国内同行业中居于先进水平；事故环境风险处于可接受水平；环保投资满足环保设施建设的需要，能实现环境效益与经济效益的统一，周围群众对项目建设基本持支持态度。

项目在建设生产过程中，主要的环境问题是废气、废水、噪声、固体废物等对周围环境的影响，项目在落实本报告提出的各项环保措施后，可实现废气、废水污染物达标排放，场界噪声达标，固体废物得到合理处置，运营期间对周围环境的不良影响可控制在较小的程度和范围内。因此，建设单位认真落实本环评所提出的各项污染防治措施、风险防范措施并严格执行环保“三同时”制度的前提下，项目对所在区域的环境影响可以接受。从环保角度分析，项目建设可行。

总则

编制依据

国家法律、法规及政策

- 《中华人民共和国环境保护法》，第十二届全国人民代表大会常务委员会第八次会议（2015年1月1日）；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，第十三届全国人民代表大会常务委员会，2018年12月29日修正；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，第九届全国人大常委会第十五次会议通过，2018年10月26日；

- 《中华人民共和国水法》（2016.7.2修订）；

- 《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议修正，2018年1月1日施行；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年4月29日第十三届全国人民代表大会常务委员会第十七次会议第二次修订，2020年9月1日起施行；

- 《中华人民共和国噪声污染防治法》，2021年12月24日由全国人大常委会审议通过，自 2022年6月5日起施行；

- 《中华人民共和国长江保护法》，中华人民共和国主席令第六十五号，2020年12月26日；

- 《中华人民共和国节约能源法》，2018年10月26日起施行；

- 《中华人民共和国土地管理法》，2019年8月26日修正；

- 《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日起施行；

- 《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号，2017年10月1日起施行；

- 《地下水管理条例》，国务院令第748号，2021年12月1日起施行；

- 《排污许可管理条例》，国务院令第736号，2021年3月1日起施行；

- 《国家危险废物名录》（环境保护部、国家发改委），2021年版；

- 《危险化学品安全管理条例》（国务院[2013]第645号令），2013.12.7修订；

- 《环境影响评价公众参与暂行办法》（生态环境部部令第4号），2019年1月1日起施行，国家环境保护总局颁布；

- 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）国家环境保护部2012.7.13；

- 《关于印发<建设项目环境影响评价政府信息公开指南（试行）>的通知》（环办[2013]103号）；

- 国土资源部、国家发展和改革委员会关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知 （2012.5.23）。

部门规章与部门发布的规范性文件

- 《建设项目环境影响后评价管理办法（试行）》，环保部令第 37 号，2016 年 1月 1 日实施

- 《建设项目环境影响评价分类管理名录》，生态环境部令第16号（2021年1月）；

- 《产业结构调整指导目录（2019 年本，2021年修改）》；

- 关于印发《环境保护综合名录(2021年版)的通知，环办综合函[2021]495 号

- 《地下水污染防治实施方案》，环土壤〔2019〕25 号，2019 年 3 月 28 日；

- 《关于坚决遏制固体废物非法转移和倾倒进一步加强危险废物全过程监管的通知》，环办土壤函〔2018〕266 号，2018 年 5 月 10 日。

地方法律、法规及政策

- 《江西省环境污染防治条例》（2009.1.1施行）；

- 《江西省大气污染防治条例》（2017.3.1施行）；

- 《江西省土壤污染防治条例》，（2021年1月1日起施行）；

- 《关于印发<江西省化工园区认定管理办法（试行）>的通知》（赣工信规字[2021]2号）；

- 《江西省人民政府关于发布江西省生态保护红线的通知》（赣府发〔2018〕21号）；

- 《江西省人民政府印发关于做优做强我省锂电新能源产业若干政策措施的通知》；

- 《江西省人民政府关于印发江西省"十四五"生态环境保护规划的通知》（赣府发[2021]25号）；

- 《江西省生态环境厅关于规范涉铊企业铊污染物重点防控工作的通知》（赣环固体字〔2023〕9号）；

- 《江西省生态环境厅关于印发固体废物环境管理指南  锂盐生产（试行）的通知》（赣环固体字〔2023〕372号）

- 《江西省生态环境厅铊污染防控工作方案》（赣环办字〔2023〕215号）

- 《新余市人民政府关于印发新余市"三线一单"生态环境分区管控方案的通知》(余府发〔2020〕25号)；

- 《新余市人民政府关于印发新余市环境污染防治办法的通知》，新余市人民政府，2014年2月18日；

- 《新余市人民政府关于印发新余市土壤污染防治工作方案的通知》，新余市人民政府，2017年9月23日；

- 《新余市人民政府关于促进工业园区加快发展的意见》（余府发[2014]30号）。

有关技术规范

- 《环境影响评价技术导则－总纲》（HJ 2.1－2016）；

- 《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则－地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ 610-2016）；

- 《环境影响评价技术导则－土壤环境》（HJ964-2018）；

- 《环境影响评价技术导则－声环境》（HJ2.4-2021）；

- 《环境影响评价技术导则－生态影响》（HJ19-2022）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

- 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；

- 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（2017年10月1日实施）；

- 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；

- 《排污许可管理办法》（2018年1月10日）；

- 《排污许可证申请与核发技术规范  无机化学工业》（HJ1035-2019）；

- 《化学品分类和标签规范 第18部分：急性毒性》（GB30000.18-2013）；

- 《化学品分类和标签规范 第28部分：对水生环境的危害》（GB30000.28-2013）。

相关规划

- 《新余市人民政府关于印发新余市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要的通知》（余府发〔2021〕9号）；

- 《新余高新技术经济开发区总体规划（2002-2020）》；

- 《新余高新技术产业开发区控制性详细规划》；

- 《江西省人民政府关于印发江西省“十四五”生态环境保护规划的通知》（赣府发[2021]25号）；

- 《新余市“十四五”生态环境保护规划》，新余市人民政府；

- 《新余市城东片区（调区扩区）控制性详细规划环境影响报告书》。

项目技术文件

- 赣锋锂业万吨锂盐项目环境影响后评价的环评委托书；

- 赣锋锂业现有项目环评批复及验收批复、意见；

- 应急预案及备案表；

- 排污许可证；

- 建设单位自行监测报告。

相关政策规范相符性分析

与《生态环境部关于加强高耗能、高排放建设项目生态环境源头防控的指导意见》（环环评[2021]45号）相符性分析

表 2.2-1   本项目与环环评[2021]45号相符性分析

| 序号 | 文件要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | (一)深入实施“三线一单”。各级生态环境部门应加快推进“三线一单”成果在“两高”行业产业布局和结构调整、重大项目选址中的应用。地方生态环境部门组织“三线一单”地市落地细化及后续更新调整时，应在生态环境准入清单中深化“两高”项目环境准入及管控要求；承接钢铁、电解铝等产业转移地区应严格落实生态环境分区管控要求，将环境质量底线作为硬约束。 | 项目已实施“三线一单”管理，万吨锂盐项目属于“两高”项目。但项目不属于钢铁、电解铝等产业项目；项目落实各项环保措施后，从建设完成后的环境质量情况看，对环境影响不大，未触碰环境质量底线。 | 符合 |
| 2 | (二)强化规划环评效力。各级生态环境部门应严格审查涉“两高”行业的有关综合性规划和工业、能源等专项规划环评，特别对为上马“两高”项目而修编的规划，在环评审查中应严格控制“两高”行业发展规模，优化规划布局、产业结构与实施时序。以“两高”行业为主导产业的园区规划环评应增加碳排放情况与减排潜力分析，推动园区绿色低碳发展。推动煤电能源基地、现代煤化工示范区、石化产业基地等开展规划环境影响跟踪评价，完善生态环境保护措施并适时优化调整规划。 | 项目区域符合2022年版新余市城东片区（调区扩区）控制性详细规划，赣锋马洪厂区非煤化工项目，为无机化工项目，各项措施符合规划要求。 | 符合 |
| 3 | (三)严把建设项目环境准入关。新建、改建、扩建“两高”项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。石化、现代煤化工项目应纳入国家产业规划。新建、扩建石化、化工、焦化、有色金属冶炼、平板玻璃项目应布设在依法合规设立并经规划环评的产业园区。各级生态环境部门和行政审批部门要严格把关，对于不符合相关法律法规的，依法不予审批。 | 赣锋万吨锂盐项目满足重点污染物排放总量控制，属无机化工产业C2613，行业建设项目环境准入条件，符合新余市城东片区（调区扩区）控制性详细规划环评及审查意见要求，赣锋马洪厂区属化工集中区内。 | 符合 |
| 4 | (四)落实区域削减要求。新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。国家大气污染防治重点区域(以下称重点区域)内新建耗煤项目还应严格按规定采取煤炭消费减量替代措施，不得使用高污染燃料作为煤炭减量替代措施。 | 赣锋万吨锂盐项目有区域大气削减替代总量控制，已有足够的环境容量，项目建设中使用的是天然气清洁燃料替代煤炭燃料。落实了区域总量替代措施。 | 符合 |
| 5 | （五）深入开展可行性论证。对拟建“两高”项目，各地在履行各项审批手续之前，要深入论证项目建设的必要性、可行性，确保符合各项政策要求，并及时纳入本地区“两高”项目清单管理。 | 赣锋万吨锂盐项目建设前已开展可行性论证，已纳入“两高”项目管理。 | 符合 |
| 6 | (六)提升清洁生产和污染防治水平。新建、扩建“两高”项目应采用先进适用的工艺技术和装备，单位产品物耗、能耗、水耗等达到清洁生产先进水平，依法制定并严格落实防治土壤与地下水污染的措施。国家或地方已出台超低排放要求的“两高”行业建设项目应满足超低排放要求。鼓励使用清洁燃料，重点区域建设项目原则上不新建燃煤自备锅炉。鼓励重点区域高炉-转炉长流程钢铁企业转型为电炉短流程企业。大宗物料优先采用铁路、管道或水路运输，短途接驳优先使用新能源车辆运输。 | 赣锋万吨锂盐项目采用赣锋最新研究成果工艺技术，单位产品综合能耗达到国内清洁生产先进水平。同时严格制定并落实防治土壤与地下水污染的措施，锅炉为天然气清洁燃料。整个赣锋厂区项目的原辅材料运输基本采用管道和内部短途接驳。 | 符合 |
| 7 | (七)将碳排放影响评价纳入环境影响评价体系。各级生态环境部门和行政审批部门应积极推进“两高”项目环评开展试点工作，衔接落实有关区域和行业碳达峰行动方案、清洁能源替代、清洁运输、煤炭消费总量控制等政策要求。在环评工作中，统筹开展污染物和碳排放的源项识别、源强核算、减污降碳措施可行性论证及方案比选，提出协同控制最优方案。鼓励有条件的地区、企业探索实施减污降碳协同治理和碳捕集、封存、综合利用工程试点、示范。 | 赣锋万吨锂盐项目在环评阶段分别将碳排放影响评价纳入了分析中。 | 符合 |

与《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）相符性分析

表 2.2-2         与环发[2012]77号相符性分析

| 序号 | 文件要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石化化工建设项目原则上应进入依法合规设立、环保设施齐全的产业园区，并符合园区发展规划及规划环境影响评价要求。涉及港区、资源开采区和城市规划区的建设项目，应符合相关规划及规划环境影响评价的要求 | 项目位于新余市高新技术产业开发区，园区属于合规设立、环保设施齐全的产业园区。因此本项目符合该文要求。 | 符合 |
| 2 | 企业应建设并完善日常和应急监测系统，配备大气、水环境特征污染物监控设备，编制日常和应急监测方案，提高监控水平、应急响应速度和应急处理能力 | 企业已完善日常和应急监测系统，配备大气、水环境特征污染物监控设备，编制有日常和应急监测方案。赣锋有自己的检测咨询有限公司，并不断提高监控水平、应急响应速度和应急处理能力，能满足相关要求。日常监测中，设置了废气、废水、雨水的监测，包括铊元素的监测。 | 符合 |

与《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）相符性分析

表 2.2-3    与环发[2012]98号文相符性分析

| 序号 | 文件要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 化工石化、有色金属冶炼、制浆造纸等可能引发环境风险的项目，在符合国家产业政策和清洁生产水平要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制指标的前提下，必须在依法设立，环保基础设施齐全经规划环评的工业园区内 | 赣锋万吨锂盐项目符合产业政策和清洁生产的要求、满足污染物排放标准以及污染物排放总量控制要求，项目位于新余市高新技术产业开发区，园区属于合规设立、环保设施齐全的产业园区。 | 符合 |
| 2 | 在环境风险防控重点区域如居民集中区、医院和学校附近、重要水源涵养生态功能区等，以及因环境污染导致环境质量不能稳定达标的区域内，禁止新建或扩建可能引发环境风险的项目。 | 项目位于化工园区内，距离敏感点（居民、学校等）满足卫生防护距离的要求，区域环境质量稳定达标，选址处不属于环境风险防控重点区域，因此本项目符合该文要求。 | 符合 |

与《江西省生态环境厅关于规范涉铊企业铊污染物重点防控工作的通知》（赣环固体字〔2023〕9号）符合性分析

表 2.2-4   本项目与赣环固体字〔2023〕9号相符性分析

| 序号 | 文件要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 健全环评审批和重金属管理部门联动机制，对新审批的涉铊企业（项目)，环评报告中要明确要求企业加强重金属污染源头防控，减少使用高铊的矿石原料，对矿石原料、主副产品和生产废物中铊成分进行分析，要完善铊元素物料平衡分析，明确铊污染物排放量或最终去向，实现铊元素可核算可追踪;有废水、废气排放的涉铊企业要设置除铊治理设施，需相应达到《无机化学工业污染物排放标准》( GB31573-2015)、《钢铁工业水污染物排放标准》( GB 13456-2012)、《工业废水铊污染物排放标准》( DB36/1149-2019）等标准要求，对于生产废水零排放的项目，应明确企业废水总排口中铊不得检出。自本通知印发之日起，对涉铊项目未分析铊污染物产排情况的，依法依规不予受理环评文件。涉铊项目环评报告、排污许可中铊污染防控内容是污染防治攻坚战重金属污染防治考核重要内容。 | 对涉铊的锂辉石完善其检测和元素物料平衡，实现铊元素可核算可追踪；同时废气废水设置治理设施，能确保达到《无机化学工业污染物排放标准》( GB31573-2015)。 | 符合 |
| 2 | 对2022年以前已经建成并投入生产的涉铊项目，在换发排污许可证时，完善有关污染防治措/和排放标准要求。 | 赣锋马洪厂区排污许可证，已完善涉铊污染防治措/和排放标准要求。 | 符合 |

与《中华人民共和国长江保护法》相符性分析

表 2.2-5     与长江保护法相符性分析

| 序号 | 法律文件要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第二十条 国家对长江流域国土空间实施用途管制。长江流域县级以上地方人民政府自然资源主管部门依照国土空间规划，对所辖长江流域国土空间实施分区、分类用途管制。 长江流域国土空间开发利用活动应当符合国土空间用途管制要求，并依法取得规划许可。对不符合国土空间用途管制要求的，县级以上人民政府自然资源主管部门不得办理规划许可。 | 赣锋万吨锂盐项目国土空间开发利用活动应当符合国土空间用途管制要求，全部集中在化工集中区的规划范围内，为已许可规划土地。 | 符合 |
| 2 | 第二十一条 国务院水行政主管部门统筹长江流域水资源合理配置、统一调度和高效利用，组织实施取用水总量控制和消耗强度控制管理制度。 国务院生态环境主管部门根据水环境质量改善目标和水污染防治要求，确定长江流域各省级行政区域重点污染物排放总量控制指标。长江流域水质超标的水功能区，应当实施更严格的污染物排放总量削减要求。企业事业单位应当按照要求，采取污染物排放总量控制措施。 | 本次按照更严格的污染物排放总量削减要求，项目生产废水不排放，全部循环使用，仅生活污水外排，并纳入高新区污水处理厂总量控制内。 | 符合 |
| 3 | 第二十二条 长江流域省级人民政府根据本行政区域的生态环境和资源利用状况，制定生态环境分区管控方案和生态环境准入清单，报国务院生态环境主管部门备案后实施。生态环境分区管控方案和生态环境准入清单应当与国土空间规划相衔接。 长江流域产业结构和布局应当与长江流域生态系统和资源环境承载能力相适应。禁止在长江流域重点生态功能区布局对生态系统有严重影响的产业。禁止重污染企业和项目向长江中上游转移。 | 项目区域属新余市城东调区扩区范围，符合生态环境分区管控方案，并已有区域规划环评，项目建设符合规划环评，不属于对生态系统有严重影响的产业。 | 符合 |
| 4 | 第二十六条 国家对长江流域河湖岸线实施特殊管制。国家长江流域协调机制统筹协调国务院自然资源、水行政、生态环境、住房和城乡建设、农业农村、交通运输、林业和草原等部门和长江流域省级人民政府划定河湖岸线保护范围，制定河湖岸线保护规划，严格控制岸线开发建设，促进岸线合理高效利用。 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 | 项目建设距离赣江支流的袁河支流较远（约5.8公里），不在一公里范围内。 | 符合 |
| 5 | 第三十四条 国家加强长江流域饮用水水源地保护。国务院水行政主管部门会同国务院有关部门制定长江流域饮用水水源地名录。长江流域省级人民政府水行政主管部门会同本级人民政府有关部门制定本行政区域的其他饮用水水源地名录。 长江流域省级人民政府组织划定饮用水水源保护区，加强饮用水水源保护，保障饮用水安全。 | 项目废水排放经高新区污水处理厂深度处理，排放不会对饮用水水源保护地造成影响。（根据饮用水水源地名录，项目地附近的孔目江水源地不在同一个支流，其在袁河的上游支流） | 符合 |
| 6 | 第三十八条 国务院水行政主管部门会同国务院有关部门确定长江流域农业、工业用水效率目标，加强用水计量和监测设施建设；完善规划和建设项目水资源论证制度；加强对高耗水行业、重点用水单位的用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。 | 项目用水包括生产用水和生活用水，循环水利用率保持在95%以上。 | 符合 |
| 7 | 第四十五条 长江流域省级人民政府应当对没有国家水污染物排放标准的特色产业、特有污染物，或者国家有明确要求的特定水污染源或者水污染物，补充制定地方水污染物排放标准，报国务院生态环境主管部门备案。 有下列情形之一的，长江流域省级人民政府应当制定严于国家水污染物排放标准的地方水污染物排放标准，报国务院生态环境主管部门备案： （一）产业密集、水环境问题突出的； （二）现有水污染物排放标准不能满足所辖长江流域水环境质量要求的； （三）流域或者区域水环境形势复杂，无法适用统一的水污染物排放标准的。 | 项目不属于水污染型项目，且备有事故应急池和初期雨水收集池，并对项目中特征因子铊进行长期监测，确保废水不会排放影响到地表水体。 | 符合 |
| 8 | 第五十条 长江流域县级以上地方人民政府应当组织对沿河湖垃圾填埋场、加油站、矿山、尾矿库、危险废物处置场、化工园区和化工项目等地下水重点污染源及周边地下水环境风险隐患开展调查评估，并采取相应风险防范和整治措施。 | 项目为处于化工园区的化工项目，对地下水进行定期采样监测，对生产废水设置了事故应急池，生产车间、危废暂存间设置了防腐防渗风险措施。事故池和初期雨水收集池废水均送生产废水站处理后回用。 | 符合 |

与《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》相符性分析

表 2.2-6     与长江经济带发展负面清单指南相符性分析

| 序号 | 指南要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目 | 项目不属于码头项目 | 符合 |
| 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜资源保护无关的项目 | 项目不在自然保护区核心区、缓冲区、风景名胜区核心景区的的岸线和河段范围内 | 符合 |
| 3 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目 | 项目不在饮用水水源一级保护区、二级保护区的岸线和河段范围内 | 符合 |
| 4 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目 | 项目不在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内，不在国家湿地公园的岸线和河段范围内 | 符合 |
| 5 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目 | 项目不占用长江流域河湖岸线，不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内，不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内 | 符合 |
| 6 | 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口 | 不涉及 | 符合 |
| 7 | 禁止在“一江一口两湖七河”和332个水生生物保护区开展生产性捕捞 | 不涉及 | 符合 |
| 8 | 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外 | 项目不在在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内，不在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内 | 符合 |
| 9 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目 | 项目位于江西省新余市化工集中区，在合规园区内。 | 符合 |
| 10 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目 | 非石化、煤化工产业项目，不涉及 | 符合 |
| 11 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目 | 项目不属于产业政策中落后产能项目，不属于国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目，不属于高能耗、高排放项目 | 符合 |

与《江西省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）2022版》（赣长江办[2022]7号）相符性分析

表 2.2-7  与江西省长江经济带发展负面清单实施细则相符性分析

| 序号 | 文件要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 禁止建设不符合国家和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 | 项目不属于码头及过长江通道项目。 | 符合 |
| 2 | 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。 | 项目选址位于现有化工集中区。 | 符合 |
| 3 | 禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内开展以下行为：(一)开山、釆石、开矿、开荒、修坟立碑等破坏景观、植被和地形地貌的活动。(二)修建储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的设施。(三)违反风景名胜区规划，建设与风景名胜资源保护无关的设施。 | 项目选址不在风景名胜区。 | 符合 |
| 4 | 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为：(一)新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。(二)禁止在饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。 | 项目选址不在饮用水源保护区。 | 符合 |
| 5 | 禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内开展下列行为：(一)新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；已建成的排放污染物的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。(二)在饮用水水源二级保护区内从事网箱养殖、旅游等活动的，应当按照规定采取措施，防止污染饮用水水体。 | 项目选址不在饮用水源保护区。 | 符合 |
| 6 | 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建围湖(河)造田(地)等投资建设项目。单位和个人在水产种质资源保护区内从事水生生物资源调査、科学研究、教学实习、参观游览、影视拍摄等活动，应当遵守有关法律法规和保护区管理制度，不得损害水产种质资源及其生存环境。 | 项目选址不在水产种质资源保护区，不会损害水产种质资源及其生存环境。 | 符合 |
| 7 | 除国家规定的外，禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖沙、釆矿以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 | 项目选址不在国家湿地公园范围内，符合区域主体功能定位。 | 符合 |
| 8 | 禁止违法利用、占用长江流域河湖岸线。禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内投资建设除事关公共安全及公众利益的防洪护岸、河道治理、供水、生态环境保护、航道整治、国家重要基础设施以外的项目。 | 项目未利用、占用长江流域河湖岸线，项目选址处不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区内。 | 符合 |
| 9 | 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。 |  | 符合 |
| 10 | 禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。 | 项目选址不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段及湖泊保护区、保留区内。 | 符合 |
| 11 | 禁止未经许可在长江干支流及湖泊新设、改设或扩大排污口。 | 项目不在长江干流及支流（赣江）设排污口。 | 符合 |
| 12 | 禁止在长江干流江西段、鄱阳湖和《率先全面禁捕的长江流域水生生物保护区名录》中的水生生物保护区开展生产性捕捞。 | 项目不涉及捕捞活动。 | 符合 |
| 13 | 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。 | 本项目属于化工项目，项目边最主要地表水为袁河，离项目地5.8km，不在一公里范围内。 | 符合 |
| 14 | 禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。 | 项目不属于尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库项目。 | 符合 |
| 15 | 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。 | 项目虽为高污染项目，但不在化工园区外。 | 符合 |
| 16 | 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 | 项目符合新余城东片区产业规划。 | 符合 |
| 17 | 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目，严格执行《产业结构调整指导目录》中淘汰类和限制类有关规定，禁止开展投资建设属于淘汰类的项目及其相关活动，禁止开展投资新建、扩建属于限制类的项目及其相关活动。对于属于限制类的现有生产能力，允许企业在一定期限内采取措施改造升级，严禁以改造为名扩大产能。 | 项目不属于明令禁止的落后产能项目；不属于淘汰类和限制类项目。 | 符合 |
| 18 | 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、船舶等严重过剩产能行业的项目。严格执行《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》，各地各部门不得以任何名义、任何方式新增产能片；对确有必要建设的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。 | 项目不属于改条款所列项目。 | 符合 |
| 19 | 禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。严格执行《江西省人民政府办公厅关于严格高耗能高排放项目准入管理的实施意见》(赣府厅发〔2021)33号)，加强项目审查论证，落实等量、减量替代要求，规范项目行政审批。 | 项目有总量替代，总量均已批复。 | 符合 |

与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56 号）相符性分析

为贯彻落实《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》有关 要求，指导各地加强工业炉窑大气污染综合治理，协同控制温室气体排放，促进产业高质量发展，国家制定本方案，项目与《工业炉窑大气污染综合治理方案》（环大气[2019]56 号）具体相符性见下表。

表 2.2-8   与《工业炉窑大气污染综合治理方案》相符性分析

| 序号 | 内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 严格建设项目环境准入，新建涉工业炉窑建设项目，原则上要入工业园区，并配套建设高效环保治理设施。 | 项目中有工业炉窑，已入化工集中区。 | 符合 |
|  | 对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑， 加快使用清洁低碳能源或利用工厂余热、电厂热力等 进行替代。坚持“以气定改、先立后破”原则，在确保 气源落实的前提下，“先签订供气合同、后改造工业 炉窑”，有序开展工业炉窑改用天然气燃料。玻璃行 业禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于 3%）。 | 项目使用天然气燃料。 | 符合 |
|  | 加大煤气发生炉淘汰力度，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区内现有企业统一规划建设的清洁煤制气中心除外）；高安、上高、宜丰等地集中使用煤气发生炉的工业园区或产业集群，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心；清洁 煤制气中心建成后应与其供气覆盖范围内的企业签订供气协议，实现稳定供气后企业现有煤气发生炉应立即停止使用；对不符合国家产业政策的煤气发生炉应立即淘汰并拆除。 | 项目不涉及煤气发生炉 | 符合 |
|  | 全面推进工业炉窑大气污染治理，配套建设高效脱硫脱硝除尘等设施。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定； | 项目配套建设了高效脱硫脱硝除尘等设施，能满足相应排放标准要求。 | 符合 |
|  | 督促涉工业炉窑企业依法对其排放的废气进行监测， 加强重点污染源自动监控体系建设，督促重点排污企业安装烟气排放自动监控设施；已核发排污许可证的，严格按照排污许可管理规定安装和运行自动监控设施 | 本项目已核发排污许可证的，已严格按照排污许可管理规定安装和运行自动监控设施。 | 符合 |

与《江西省工业炉窑大气污染综合治理方案》相符性分析

表 2.2-9   与江西省工业炉窑大气污染综合治理方案相符性分析

| 序号 | 文件要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施。重点区域严格控制涉工业炉窑建设项目，严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法；原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外）。 | 项目有炉窑建设，已入园区。本项目不属于钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等行业，未新建燃料煤气发生炉。 | 符合 |
|  | 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦。 | 项目已用天然气代替煤为燃料，采用了余热技术。项目为无机化工行业，不属于玻璃行业。 | 符合 |
|  | 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施确保稳定达标排放。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。 | 项目为无机化工行业，行业新规为《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015），配套建设高效脱硫脱硝除尘设施确保稳定达标排放。已按排污许可证要求执行，排污许可按新规修改。 | 符合 |
|  | 煅烧窑、焙烧窑应配备袋式、静电等高效除尘设施；配备石灰石石膏法等高效脱硫设施；氮氧化物排放不达标的，应配备脱硝设施。 | 项目回转窑设置了脱硝设施，采用了低氮燃烧+ SCR脱硝工艺，同时于2023年6月将现有半干法脱硫改造成湿法脱硫，提高脱硫脱氟和脱铊效率。 | 符合 |

与江西省人民政府办公厅印发《关于全面加强危险化学品安全生产工作的实施意见》的通知》(赣办发[2020]32号)相符性分析

表 2.2-10  项目与赣办发[2020]32号文相符性分析

| 序号 | 文件要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (二)优化产业结构。2021年底前，各设区市政府要制定并严格落实危险化学品“禁限控”目录。严禁建设不符合国家产业政策或行业准入条件，以及产能严重过剩的化工项目;禁止在已列入《中国开发区审核公告目录》或省政府批准设立的园区外新建、扩建石化、化工、焦化等高污染项目﹔严格限制新建剧毒化学品项目，基本实现剧毒化学品生产企业只减不增; | 项目为碳酸锂化工项目，不属于产能过剩的行业，且本项目建设在化工集中区内，不属于公告目录和批准设立的园区外，不属于剧毒化学品项目。 | 符合 |
|  | (三）严格安全准入。2020年底前，建立工信部门牵头，发展改革、自然资源、生态环境、住房城乡建设和应急管理等部门参与的化工产业发展规划编制协调沟通机制。新建化工园区由省政府组织开展安全风险评估、论证并完善和落实管控措施，具体工作由省应急厅等部门和相关设区市负责落实。2022年底前，省重点化工园区全面落实封闭化管理，推进在危险化学品车辆聚集形成较大安全风险的化工园区，建设符合标准的危险化学品车辆专用停车场。 | 项目在化工集中区，已经开展过安全风险评估。属于省重点化工园区。 | 符合 |
|  | (四）加强重点环节安全管控。对现有化工园区达标认定并公布名单。所有新建化工项目全部进入化工园区，化工园区外企业限制改扩建。对新开发化工工艺进行安全性审查。 | 项目属于化工项目，建设于现有化工集中区内。已通过可行性研究论证。 | 符合 |
|  | (五)）强化危险废物监管。全面开展废弃化学品等危险废物(以下简称危险废物）排查，对属性不明的固体废物进行鉴别鉴定，重点整治化工园区、化工企业、危险化学品单位等可能存在的违规堆存、随意倾倒、私自填埋危险废物等问题,确保危险废物贮存、运输、处置安全。建立完善危险废物由产生到处置各环节转移联单制度。 | 本项目危险废物均妥善处置，固废中危废暂存危废暂存间交由有资质单位处理，固废均设有固定去向，危废建立有完善危险废物由产生到处置各环节转移联单制度。 | 符合 |

与《江西省生态环境厅关于印发固体废物环境管理指南  锂盐生产（试行）的通知》（赣环固体字[2023]372号）相符性分析

表 2.2-11  项目与赣环固体字[2023]372号文相符性分析

| 序号 | 文件要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 落实污染环境防治责任制度。建立健全固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度。 加强危险废物规范化环境管理，落实《危险废物规范化环境管理评估指标》有关要求，提升危险废物规范化环境管理水平。 | 项目固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程已落实污染环境防治责任制度。同时加强了危险废物的管理，落实了《危险废物规范化环境管理评估指标》有关要求，提升了危险废物规范化环境管理水平。 | 符合 |
|  | 落实环境影响评价制度及环境保护“三同时”制度。需要配套建设的固体废物贮存、利用和处置设施应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。落实《建设项目危险废物环境影响评价指南》要求，对锂盐生产产生的固体废物种类、数量、利用或处置方式、环境影响以及环境风险等进行科学评价，并提出切实可行的污染防治对策措施。坚持无害化、减量化、资源化原则，妥善利用或处置产生的危险废物。 | 项目固废在环评中做到了同时设计、同时施工、同时投入使用。对锂盐生产产生的固体废物种类、数量、利用或处置方式、环境影响以及环境风险等基本做到了科学评价，并提出切实可行的污染防治对策措施。对涉铊部分的股份做到了妥善利用或处置。 | 符合 |
|  | 落实危险废物鉴别管理制度。对于浸出环节产生的硅质渣、净化环节产生的净化渣及烟气处理渣，以及其他不排除具有危险特性的固体废物，应根据《国家危险废物名录》《危险废物鉴别标准》（GB 5085.1~7）《危险废物鉴别技术规范》（HJ 298）等判定是否属于危险废物。属于危险废物的，应按危险废物相关要求进行管理；不属于危险废物的应建立浸出毒性、毒性物质含量例行监测制度，监测因子应包括氟化物、铍、铊等金属成分，最低监测频次为1次/季度。因原料、生产工艺发生变更可能造成一般工业固体废物中有害成分含量增加的，应重新开展鉴别。 | 项目锂生产过程中产生的固废，包括硅质渣等固废目前仍在鉴定。已建立浸出毒性、毒性物质含量例行监测制度，监测因子包括了氟化物、铍、铊等金属成分，最低监测频次为1次/季度。 | 符合 |
|  | 落实固体废物识别标志制度。按照《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276）有关规定，对危险废物的容器和包装物以及贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所设置危险废物识别标志，一般工业固体废物贮存、处置场图形标志按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2）要求设置。 | 已落实固体废物识别标志制度。同时按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ 1276）有关规定，对危废及其贮存、运输、利用、处置危险废物的设施、场所设置了识别标志，对一般固废贮存场按照《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB 15562.2）要求进行了设置。 | 符合 |
|  | 落实危险废物管理计划制度。按照《危险废物管理计划和管理台账制定技术导则》有关要求通过固体废物管理信息系统填报危险废物管理计划，并通过系统报所在地生态环境主管部门备案。 | 赣锋锂业已落实危险废物管理计划制度。通过固体废物管理信息系统填报危险废物管理计划，并通过系统报所在地生态环境主管部门备案。 | 符合 |
|  | 落实排污许可制度。申请排污许可证应符合《排污许可证申请与核发技术规范 工业固体废物（试行）》（HJ 1200）有关要求。已经取得排污许可证的，执行排污许可管理制度的规定。 | 赣锋锂业已取得排污许可证，并按排污许可管理制度执行规定。 | 符合 |
|  | 落实固体废物管理台账及申报制度。建立固体废物电子或纸质管理台账，如实记录固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，并通过固体废物管理信息系统或纸质方式向所在地生态环境主管部门申报固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，实现工业固体废物可追溯、可查询。 | 赣锋锂业已建设固体废物管理台账及申报制度，做到了固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，并通过固体废物管理信息系统或纸质方式向所在地生态环境主管部门申报，实现了工业固体废物可追溯、可查询。 | 符合 |
|  | 落实危险废物经营许可证和固体废物委托核实制度。禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位或者其他生产经营者从事收集、贮存、利用、处置活动。一般工业固体废物委托他人运输、利用、处置的，应对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。跨省、自治区、直辖市转移一般工业固体废物进行贮存、处置的，应取得跨省转移行政许可；跨省、自治区、直辖市转移一般工业固体废物进行利用的，应报省级生态环境主管部门备案。 | 赣锋锂业项目固废委外处置的，均做好了合同，并制成转移联单，同时做好网上申报，跨市固废转移均报省级生态环境主管部门备案。 | 符合 |
|  | 落实危险废物转移制度。转移危险废物的，应当按照《危险废物转移管理办法》有关规定通过固体废物管理信息系统填写、运行危险废物转移联单。跨省、自治区、直辖市转移危险废物的，应取得危险废物跨省转移行政许可。运输危险废物，应当采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。 | 赣锋锂业已落实危险废物转移制度。固废委外处置均采取防止污染环境的措施，并遵守国家有关危险货物运输管理的规定。项目固废跨市转移，不存在跨省转移。 | 符合 |
|  | 落实环境应急预案制度。参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》有关规定制定意外事故的防范措施和环境应急预案，并向所在地生态环境主管部门和其他负有固体废物污染环境防治监督管理职责的部门备案。每年至少进行一次危险废物意外事故应急演练。 | 赣锋锂业已做好环境应急预案备案，同时每年至少进行一次危险废物意外事故应急演练。 | 符合 |
|  | 规范贮存固体废物。按照国家有关规定和环境保护标准要求贮存、利用、处置固体废物，不得将其擅自倾倒处置。危险废物收集、贮存应当按照其特性分类进行，禁止将危险废物混入非危险废物中贮存，其收集、贮存过程的污染控制执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025）有关规定。 | 项目固废均按类分开堆放，项目固废中不存在危险废物混入非危险废物中贮存的情况。危废的收集、贮存过程的污染控制执行了《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597）《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025）有关规定。 | 符合 |
|  | 规范开展固体废物利用处置活动。利用固体废物的，应遵循《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091）等有关规定，利用过程的污染控制应符合相应污染物排放标准要求，建材产品中砷、铅、镉、铬、铜、镍、镍、锰重金属含量及可浸出重金属含量参照《水泥窑协同处置固体废物技术规范》（GB30760）执行；填埋处置固体废物的，应根据《危险废物填埋污染控制标准》（GB 18598）《一般工业固体废物填埋和贮存污染控制标准》（GB 18599）进行选址、设计、施工及运行，采取必要的风险防范措施，按照要求开展例行监测工作。 | 项目固废利用，已遵循《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091）等有关规定，一般固废用于建材。同时应用项目进行了必要的风险防范措施，按照要求开展例行监测工作。 | 符合 |
|  | 规范开展危险废物“点对点”定向利用豁免。在环境风险可控的前提下，危险废物“点对点”定向利用方案经省级生态环境部门同意后，利用过程不按危险废物管理，即危险废物可作为另外一家单位环境治理或工业原料生产的替代原料进行使用。对于列入《国家危险废物名录》附录《危险废物豁免管理清单》中的废弃含油抹布和劳保用品等危险废物，当满足《危险废物豁免管理清单》中列出的豁免条件时，在所列的豁免环节可不按危险废物管理。 | 项目目前不存在危险废物“点对点”定向利用豁免。待危废鉴定结果出来后，再进行点对点的申报手续。 | 无此情况 |

与《江西省生态环境厅铊污染防控工作方案》（赣环办字[2023]215号）相符性分析

表 2.2-12  项目与赣环办字[2023]215号文相符性分析

| 序号 | 文件要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 强化涉铊固体废物原料监管。省生态环境厅研究制定《年度跨省转入危险废物原料成分抽查检测工作方案》，采取“采测分离、分总结合”方式，加强跨省转入危险废物原料成分含量随机抽查检测，客观、准确地掌握跨省转入危险废物原料有价元素以及等有害元素含量，强化涉铊危险废物跨省转移管控力度，严厉打击提供虚假检测报告等违法违规行为。涉铊企业要对固体废物原料进行检测，并建立涉铊原料来源、数量、时间、检测结果等信息台账，严禁受利用价值不高且铊等重金属含量与环评报告所列原料含量比严重偏高的固体废物。 | 赣锋锂业对原料、固废和废水中的铊均进行了检测，项目涉铊原料矿产品均为外购，铊利用价值较高。项目固废未跨省，且检测过程无虚假检测报告等违法违规行为。 | 符合 |
|  | 强化铊因子监测监控。根据国家监测方案逐步完善铊因子的环境监测网络。试点对县级及以上饮用水源地，涉铊风险的国、省控断面开展专项监测。省生态环境厅、设区市生态环境局分别开展涉重点企业自行监测专项帮扶和检查，督促指导企业按照规范要求将铊因子纳入自行监测方案。各设区市生态环境局、赣江新区生态环境局结合涉排查整治工作，加强对辖区内涉铊企业雨水排口、污水排口、初期雨水和地面冲洗水收集池以及具有涉铊风险源的工业园区排污口等的监测，督促具有涉风险源的企业和工业园区污水处理厂排口安装铊因子自动监测系统。 | 赣锋企业已在废水排放口设置了监测。雨水排放口有雨时进行监测。在线自动监测目前未设置。 | 基本符合 |
|  | 加强铊污染监控预警。建立健全铊污染监控体系，提升信息化监管水平。充分利用国、省控断面现有水站，在涉铊行业企业分布密集区域下游，结合实际加装铊、锑等特征重金属污染物自动监测系统，提高监测的及时性和预警能力。对存在涉铊风险的饮用水水源地，要建设完善监测预警体系，试点布设水质生物毒性监测预警。鼓励有条件的涉铊企业在重点部位和关键节点应用重金属污染物自动监测、视频监控和用电(能 )监控等智能监控手段，实现全过程智能管控，利用创新监管模式，及时掌握涉铭企业排污情况，对涉铊行业监管由“末端监管”向“立体监管”转变，提升非现场监管能力，实现涉企业全过程管控。 | 项目涉铊行业下游对地表水的检测项目中，包括铊的检测，但没有针对性分析。 | 符合 |
|  | 加强污染事件联防联控。建立省、市、县三级预警预报工作机制，进一步加强省内流域上下游联防联控常态化，定期开展市县级跨界区域环境风险隐患排查。深入实施重点河流突发水污染事件“一河一策一图”，将污染应急处置预案纳入各级突发环境应急预案，加强应急物资储备，定期开展应急演练，“以练代训”提升处置能力及工作协同能力。密切关注重金属、危险废物等可能引发污染的突发事故，特别是威胁饮用水水源地安全的，确保突发环境事件早发现早调度、早响应、早处置。加强省、市、县三级与邻省交流合作力度，开展重点跨省河流上下游突发水污染事件联合会商、联合检查、联合监测等工作，严防跨省突发水污染事件。 | 赣锋锂业在联防联控方面做到了取样内环境风险隐患排查，并配合高新区生态环境局做好铊元素的自查自纠，密切关注重金属、危险废物等可能引发污染的突发事故。配合生态环境局做好省、市、县三级与邻省交流合作，严防跨省突发水污染事件。目前未对地表水涉铊做专项分析。 | 符合 |

与新余市城东片区（调区扩区）控规相符性分析

（1）与《新余市城东片区（调区扩区）控制性详细规划环境影响报告书》相符性分析

一、产业发展

根据《新余市城东片区（调区扩区）控制性详细规划环境影响报告书》，规划范围为沪昆高速、钢城路、浙赣铁路、南源路、纵四路围合的区域，总规划面积共3445.64公顷，规划形成“一城两片，双廊聚核，三轴联园”的总体布局结构。新余市城东片区（调区扩区）产业发展方面规划情况如下：

①产业定位：规划延续上一轮规划已发展形成的新能源、光电、生物医药食品等产业，重点发展新能源、光电、生物医药食品、智能设备制造、精细化工产业及其配套产业，完善生产孵化、科技研发、总部基地、现代物流、技术服务等功能，形成特色鲜明的骨干产业群体。

②产业结构：产业选择上朝着集约化、高新技术化、集群化的方向发展，提升产业层次，优化产业结构，从劳动密集型制造业转向资金、技术和知识密集型产业，强调研发与创新。规划主导产业发展重点如下：

- 新能源产业

重点发展太阳能、锂电池等储能设备制造产业及其配套的上下游产业。

- 光电产业

重点发展光电材料制造、电子专用材料制造、照明灯具制造产业及其配套的上下游产业。

- 生物医药食品

重点发展中药饮片加工、中成药生产、化学药品制剂制造、医疗器械、功能食品产业及其配套的上下游产业。

- 智能设备制造产业

重点发展金属压延、机械加工及零部件、电机、装备制造产业及其配套的上下游产业。

- 精细化工

重点发展医药化工、精细化工产业及其配套的上下游产业。

③产业空间布局：根据规划区的产业发展特色，将规划区划分为新能源产业园、光电产业园、生物医药食品产业园、智能设备制造产业园、新能源精细化工集中区等五大特色产业园区：

- 新能源产业园

新能源产业园主要位于春龙大道以东、东兴路以西、赛维大道以北、沪昆高速以南的区域内，规划面积3.91平方公里。主要引入以太阳能储能设备为主的新能源产业。

- 智能设备制造产业园

智能制造产业园主要位于南源路以北，渝东大道以南的带状区域，规划面积3.28平方公里。主要引入智能设备制造产业。

- 光电产业园

光电产业园主要位于赛维大道以北，沪昆高速以南沿泉州大道两侧的区域，规划占地面积为7.35平方公里。主要引入光电产业。

- 生物医药食品产业园

生物医药食品产业园位于赛维大道以北，玉龙路以南，纵三路以东的区域，规划面积1.65平方公里。主要引入生物医药食品产业。

- 新能源精细化工集中区

新能源精细化工集中区位于泉州大道以东、纵一路以西、横五路以南、天运路以北的区域，规划面积1.45平方公里。主要引入以锂电池储能设备为主的新能源产业及精细化工产业。本次城东片区规划的新能源精细化工集中区范围及产业定位与《新余高新技术产业开发区化工集中区控制性详细规划》中化工集中区A区一致。

二、产业园环境准入

1、产业园区环境管控分区细化

产业园开发管制划分清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的开发区域类别、所含空间单元面积和管控要求。结合新余市城东片区（调区扩区）控制性详细规划的空间布局，对规划区环境管控进行分区细化，划分情况详见下表：

表 2.2-13    城东片区环境管控分区清单

| 类别 | 所含空间单元 | 面积hm2 |
| --- | --- | --- |
| 限制建设区 | 规划水域及生态绿地 | 72.19 |
| 适宜建设区 | 除限制建设区外的用地 | 3164.37 |

2、分区环境管控要求

根据《江西省人民政府关于加快实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（赣府发〔2020〕17号）、《新余市人民政府关于印发新余市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（余府发[2020]25号）以及园区功能定位，结合规划目标、范围、产业布局及规划分析结果，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控、资源开发利用等方面，以清单方式列出园区生态环境准入清单，供园区近期建设过程中进行管理。

项目主要生产碳酸锂，在产业定位上属于新能源产业，产业结构上属于锂电池配套的上游产业，产业空间布局上属于新能源精细化工集中区；本项目位于新余国家高新技术产业开发区江西赣锋锂业股份有限公司现有厂区内，用地为规划工业用地，产业定位、产业结构和产业空间布局均与《新余市城东片区（调区扩区）控制性详细规划环境影响报告书》相符。

项目与新余市城东片区分区环境管控要求相符性见下表：

表 2.2-14   与城东片区分区环境管控要求相符性分析

| 类别 | 清单类型 | 管控要求 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 限制建设区 | / | （1）应以保护为主，严格限制区域开发强度，区域内污染物排放总量不得增加； （2）最大限度保留原有自然生态系统； （3）未依法取得相关开发建设手续前，禁止建设。 （4）产业区与居住区设置合理的环境隔离带。 | / | / |
| 适宜建设区 | 空间布局约束 | （1）产业准入： 鼓励进入：①新能源、光电、生物医药食品、智能设备制造、精细化工产业及其配套产业等符合产业政策和规划主导的产业，重点发展的内容如下： 1）新能源产业 重点发展太阳能、锂电池等储能设备制造产业及其配套的上下游产业。 2）光电产业 重点发展光电材料制造、电子专用材料制造、照明灯具制产业及其配套的上下游产业。 3）生物医药食品 重点发展中药饮片加工、中成药生产、化学药品制剂制造、医疗器械、功能食品产业及其配套的上下游产业。 4）智能设备制造产业 重点发展金属压延、机械加工及零部件、电机、装备制产业及其配套的上下游产业。 5）精细化工 重点发展医药化工、精细化工产业及其配套的上下游产业。 ②用水、节水、排水设计等清洁生产标准达到或优于国家先进水平的项目； ③优先引入低污染、低能耗、高效益，遵循清洁生产及循环经济的项目。 限制进入：①限制《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021年12月30日修正）中的限制类项目入驻。 ②限制性发展大气污染较重、高环境风险的各类项目。 ③化工项目生产装置和储存设施必须按照国家规定，装备自动化控制系统、紧急停车系统、可燃有毒气体检测报警系统、视频监控系统，配备符合要求的安全仪表系统。涉及硝化、氯化、氟化、重氮化、过氧化工艺装置的上下游配套装置，必须具备全流程自动化控制。 禁止进入：①禁止《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021年12月30日 修正）中禁止类行业及淘汰、落后生产工艺项目入驻。 ②禁止建设不符合国家相关行业准入条件的项目； ③禁止引入工艺废气含有难处理、有毒有害的项目；不得引进生产废水含难降解有机污染物、“三致”污染物、盐分含量较高、废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目； ④禁止新建、扩建使用燃煤或重质燃油等作为原料的建设项目（集中供热项目除外）； ⑤禁止安全风险评估确定为工艺危险度4级以上、环境风险潜势达到IV+项目入驻； （2）引进项目须符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 | 本项目属于化工产业；项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（2021年12月30日修正）中的限制类和禁止类项目；项目不属于大气污染较重、高环境风险类项目；项目为改扩建项目，工艺系统危险性未到4 级以上；环境风险潜势也未达到IV+；符合符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物排放总量控制、碳排放达峰目标、生态环境准入清单、相关规划环评和相应行业建设项目环境准入条件、环评文件审批原则要求。 | 符合 |
|  | 污染物排放管控 | （1）高新区污水处理厂、城东污水处理厂尾水排放应达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A 排放标准； （2）新建有污染物排放的项目，其污染物排放应达到国家或地方规定的排放限值（含特别排放限值）要求或相关行业排放限值要求； （3）污染物排放应满足总量控制要求； （4）已污染地块，应当依法开展土壤污染状况调查、治理与修复，符合相应的土壤环境质量要求后，方可进入用地程序； | 项目采取各项环保措施，确保污染物排放均达到国家或地方规定的排放限值（含特别排放限值）及行业排放限值要求；项目污染物排放总量满足新余市高新生态环境局下发的污染物总量控制指标要求。 | 符合 |
|  | 环境风险防控 | （1）园区应建立“三级”环境风险应急体系；开展环境风险评估，制定突发环境事件应急预案并备案，配备应急能力和 物资，建设环境应急队伍，并定期演练。 （2）生产、存储危险化学品及产生大量废水的企业，应配套有效措施，防止因渗漏污染地下水、土壤，以及因事故废水直排污染地表水体； （3）产生、利用或处置固体废物（含危险废物）的企业，在贮存、转移、利用、处置固体废物（含危险废物）过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施； （4）建立“三级”事故废水防范体系； | 本项目所在园区已建立“三级”环境风险应急体系；对生产、存储危险化学品等区域进行防腐防渗；厂区内设有事故池，防止事故废水直排污染地表水体；项目固体废物（含危险废物）在贮存、转移、利用、处置过程中，已配套防扬散（洒水降尘）、防流失（分区围堰）、防渗漏措施；厂区已建立“三级”事故废水防范体系（详见风险分析内容。） | 符合 |
|  | 资源开发利用要求 | （1）水资源：单位工业增加值新鲜水耗≤8m3/万元 （2）能源：单位工业增加值综合能耗≤0.5t标煤/万元； （3）土地资源：①投资强度≥260万元/亩；②单位工业用地增加值≥9亿元/km2 | （1）水资源：项目单位工业增加值新鲜水耗约0.37≤8m3/万元； （2）项目单位工业增加值综合能耗约0.018 t标煤/万元<0.5t标煤/万元； （3）土地资源：赣锋一期、二期、三期项目的总投资20.34亿元，用地497955m2（746.93亩，0.498km2），投资强度为272.3万元/亩>260万元/亩；单位工业用地增加值约18亿元/km2>9亿元/km2 | 符合 |

（2）与新余市城东片区（调区扩区）控制性详细规划环评审查意见要求相符性分析

根据《新余市生态环境局关于新余市城东片区（调区扩区）控制性详细规划环境影响报告书审查意见的函》（余环审字〔2022〕28 号），其主要审查意见和相符性分析如下表：

表 2.2-15   与审查意见要求相符性分析（意见摘录）

| 审查意见 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- |
| 一、规划基本情况 新余市城东片区（调区扩区）控制性详细规划产业定位为紧紧围绕已经形成的新能源、钢铁加工等产业，扶优扶强，培育光电、精细化工、生物医药食品、智能制造等产业，完善生产孵化、科技研发、总部基地、现代物流、技术服务等功能，形成特色鲜明的骨干产业群体。 | 本项目属无机化工产业，符合新余市城东片区（调区扩区）规划 | 符合 |
| 二、审查认为，新余市城东片区（调区扩区）控制性详细规划实施受到基础设施、环境敏感点等因素的制约，应认真落实《报告书》提出的各项风险防范、预防或减缓不良环境影响的措施，进一步优化片区内产业定位及产业布局，严格实行行业准入条件，有效落实本审查意见，确保新余市城东片区（调区扩区）控制性详细规划的环境可行性。 | 项目已按《新余市城东片区（调区扩区）控制性详细规划环境影响报告书》提出的各项风险防范、预防或减缓不良环境影响的措施进行了落实，根据项目实际提出了措施要求。 | 符合 |
| 三、对规划的优化调整建议 …… （三）鉴于城东片区中的工业区位于城区主导风上风向，禁止安全风险评估确定为工艺危险度4 级以上、环境风险潜势达到IV+项目入驻，限制性发展大气污染较重、高环境风险的各类项目。 （四）加强不在化工集中区内已建合规化工项目环境监管，通过提升安全环保水平，进一步削减污染物排放量，降低环境风险。 | 本项目工艺系统危险性未到4 级以上；环境风险潜势也未达到IV+，不属于大气污染较重、高风险项目。项目在化工集中区内。 | 符合 |
| 五、规划实施的环境管理要求 （一）规划所包含的建设项目环评要求 下阶段项目环评重点应放在论证项目与当地“三线一单”、规划环评及审查意见提出的环境准入要求相符性以及规划区内外居民区环境空气影响分析、规划区纳污水体地表水环境影响分析、地下水环境影响分析、防护距离设置、环境风险影响分析、污染防治措施等方面。在建设项目符合规划区产业定位和布局前提下，建设项目环境影响评价时可适当简化部分内容，主要包括区域环境质量现状调查与评价、规划选址合理性分析、清洁生产和循环经济、公众参与等。 （二）环境管理、监测及跟踪评价 管委会应制定环境管理计划，建立有效的环境监控体系，实现规划区环境目标。对规划实施后不同阶段环境影响进行跟踪评价，掌握规划实施后环境变化趋势。 （三）推动区域减排降碳、实现总量控制目标 新余市应将污染物总量控制指标纳入该行政区经济社会发展“十四五”规划，制定年度减排计划并严格执行。提高清洁能源使用率，鼓励支持低碳、低排放支柱产业的发展，实现总量控制目标，保证新余市城东片区（调区扩区）控制性详细规划顺利实施。 （四）新余市城东片区产业准入清单管理要求 新余市城东片区（调区扩区）控制性详细规划在开发建设、管理过程中，对拟入区项目必须严格按照其产业规划的要求和规划区环境准入清单的要求进行筛选，严格新建项目的环保准入。应落实规划中产业结构及布局调整内容；推动各企业落实环境影响评价制度和排污许可证制度。 | （一）规划所包含的建设项目环评要求：本环评论证了项目与“三线一单”、规划环评及审查意见提出的环境准入要求相符性以及规划区内外居民区环境空气影响分析、规划区纳污水体地表水环境影响分析、地下水环境影响分析、防护距离设置、环境风险影响分析、污染防治措施等方面。建设项目符合规划区产业定位和布局，建设项目环境影响评价包括区域环境质量现状调查与评价、规划选址合理性分析、清洁生产和循环经济、公众参与等。 （二）环境管理、监测及跟踪评价：本项目环评报告已提出环境管理要求、监测计划等。 （三）推动区域减排降碳、实现总量控制目标：本项目已原辅料基本采用现有项目中的原辅料，锅炉燃料采用清洁能源天然气，采用了低氮燃烧技术，总量控制有替代方案。 （四）新余市城东片区产业准入清单管理要求：本项目为改扩建项目，企业已落实环境影响评价制度和排污许可证制度。 | 符合 |

“三线一单”符合性

一、生态保护红线

2018年6月，江西省人民政府发布了《江西省人民政府关于发布江西省生态保护红线的通知》（赣府发[2018] 21号），通知要求：“切实提高政治站位，坚决把严守生态保护红线作为生态文明建设的重要内容，实现一条红线管控重要生态空间，确保生态功能不降低、性质不改变、面积不减少、有效维护生态安全”。

经现场调查，并与新余市生态环保红线相关图件进行对比分析，本项目周边无自然保护区、饮用水源保护区等生态保护目标，不占用生态空间保护红线管控区，满足生态空间保护红线管控规则要求，详见下图；

项目所在地

项目所在地

图 2.2-1   项目与新余市生态保护红线区划关系

二、环境质量底线

通过对区域环境现状监测结果进行分析，本项目评价范围内地表水、地下水环境质量、声环境质量、土壤环境总体能满足相应环境质量标准要求，项目废气经废气处理措施处理达标后以及采取以新带老及区域减排措施后，对周边环境空气影响较小；生产废水处理后基本回用，生活污水处理后经园区污水处理厂处理达标后排入袁河，对水环境影响很小；能够保证各环境要素保持现有环境功能等级，符合环境质量底线要求。

三、资源利用上线

项目建设施工及运营过程中消耗一定量的电力、煤炭、蒸汽、水等资源能源，项目已通过固定资产投资项目节能评估，满足相关能耗限额要求，对新余市节能目标的实现影响不大。

项目用地为工业用地和化工集中区，取得了用地手续，不属于国家禁止和限制用地项目，符合国家产业政策和供地政策。因此，项目建设满足当地土地资源承载力要求。符合土地资源利用上限要求。

四、环境准入负面清单

对照高新技术产业开发区负面清单（见下表），本项目位于新余高新技术产业开发区锂电产业园范围内，为锂盐生产项目，本项目为新余高新区规划优先发展的重点产业，不在负面清单之列。

表 2.2-16  新余高新区规划重点产业优先、限制、禁止发展项目清单

| 序号 | 行业 | 环境准入指导意见（不在下列范围的为允许类） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 优先发展 | 限制发展 | 禁止发展 |
| 1 | 光电信息产业园 | LED应用照明灯具、LED组件、智能手机、功能机、平板电脑、手机屏幕 | 1、激光视盘机生产线（VCD系列整机产品） 2、模拟CRT黑白及彩色电视机项目 | 国家、省、市规定禁止发展和淘汰的其他项目 |
| 2 | 锂电产业园 | 锂盐、正极材料、负极材料、电芯、PACK、电池应用及废旧电池综合回收利用 | 高耗能项目和过剩产业扩张 | 国家、省、市规定禁止发展和淘汰的其他项目 |
| 3 | 食品医药产业园 | 中医药和保健品研发、中药饮片加工、中成药生产、医药工业产品营销、医药批发和医药零售；饲料、预混料的研发、生产、销售和生猪现代化养殖；中高档建材家居及配套产品； | 建设古龙酸和维生素C原粉生产装置；建设紫杉醇、植物提取法黄连素生产装置；建设原料含有尚未规模化种植或养殖的濒危动植物药材的产品生产装置；新开办无新药证书的药品生产企业；新建及改扩建原料含有尚未规模化种植或养殖的濒危动植物药材的产品和生产装置 | 病毒疫苗类、使用传染性或潜在传染性材料的实验室及项目；进行手工胶囊填充工艺、软木塞烫腊包装药品工艺；不符合GMP要求的药品项目；劳动保护、三废治理不能达到国家标准的原料药生产装置 |
| 4 | 新材料产业园 | 新能源材料、钢铁材料、纺织材料、医药化工原材料 | 污染治理措施达不到《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》要求；废气中HCl排放量大的项目 | 含氰电镀工艺（电镀金、银、铜基合金及以镀铜打底工艺，暂缓淘汰） |
| 5 | 新能源产业 | 光伏产业，新能源汽车、铝合金模板、碳纤维制品 | 高耗能项目和过剩产业扩张 | 污染严重的太阳能光伏产业上游企业（单晶、多晶硅棒生产）；铅蓄电池及极板生产项目 |
| 6 | 智能制造产业园 | 金属压延、机械加工及零部件、装备制造、带钢、五金工具、汽车零部件、传感器及精密机械、电机 | 污染治理措施达不到《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》等要求 | 含苯类、苯酚、苯甲醛和二（三）氯甲烷的脱漆剂，立德粉 |

根据《新余市人民政府关于印发新余市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（余府发[2020]25号）中对新余市生态环境管控单元的划分，赣锋万吨锂盐马洪厂区属于重点管控单元，管控单元分布图如下：

本项目位置

本项目位置

项目环境管控单元编码：ZH36050220006，属重点管控单元。重点管控单元应优化空间和产业布局，结合生态环境质量达标情况以及经济社会发展水平等，按照差别化的生态环境准入要求，加强污染物排放控制和环境风险防控。

本项目与高新区管控单元生态环境准入清单要求及符合性分析列于下表：

表 2.2-17   项目与“余府发[2020]25 号”相符性分析一览表

| 单元编码 | ZH36050220006 | 单元名称 | 江西省新余市高新区重点管控单元1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 单元类型 | 重点管控单元 | 单元范围 | 新余高新技术产业开发区、智能制造装备军民融合产业园 |
| 单元特征 | 1.生态环境功能定位:位于袁河中下游水质保护与水土保持生态功能区。 2.单元特点:①新余高新技术产业开发区为国家级高新区，建有新能源、钢铁、光电、新材料、锂电和医药食品产业园；②智能制造装备军民融合产业园依托现有的江西新余国科科技股份有限公司、国泰特种化工有限责任公司、军民融合配送基地、万商红新履小镇，重点发展锂电、装备、人工影响天气、民爆、制鞋等产业；③涉及大气环境高排放区。 |  |  |

表 2.2-18  项目环境管控单元准入清单

| 纬度 | 文件要求准入清单 | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 空间布局约束 | 禁止开发建设活动的要求： 1.禁止新建、改扩建不符合园区产业定位的项目； | 1.项目为锂盐制造项目，属于无机化学锂盐加工行业。 | 符合 |
|  | 限制开发建设活动的要求： 1.袁河以河岸为界限，向陆地延伸1公里范围内禁止新建或改扩建高能耗、高排放建设项目。 2.严格限制排水量大、污染严重的项目，不得使用燃煤或重质燃油等作为原料。 3.不得引入工艺废气含有难处理、有毒有害的项目；不得引进生产废水含难降解有机污染物、“三致”污染物、盐分含量较高、废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目。 | 1.项目不在袁河河岸1公里范围内。 2.项目不属于排水量大的项目，高耗能、高排放行业。 3.未引入生产废水含难降解有机污染物、“三致”污染物、盐分含量较高、废水经预处理达不到污水处理厂接管标准的项目。 | 符合 |
|  | 不符合空间布局要求活动的退出要求 1.依法关闭袁河沿河两侧距河岸1公里范围内所有非法洗渣、塑料造粒等企业。 | 项目不属于洗渣、塑料造粒等企业。 | 符合 |
| 污染物排放管控 | 新增源等量或倍量替代 1.新建涉气项目应在高新区范围内实施大气污染物等量替代。 | 项目大气污染物总量均有等量替代。 | 符合 |
|  | 新增源排放标准限值 1.新建入园涉水项目，其废水污染物排放应达到污水处理厂升级改造后接管要求。 | 项目不属于涉水项目。 | 符合 |
| 环境风险防控 | 园区环境风险防控要求 1.紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的工业用地，禁止新建环境风险等级为IV+的建设项目。 2.园区应建立三级环境风险防控体系。 | 1.项目不属于紧邻居住、科教、医院等环境敏感点的项目，项目环境风险等级未到IV+级。 2.园区已建立三级环境风险防控体系。 | 符合 |
| 资源利用效率要求 | 水资源利用效率要求： 1.2020年工业用水重复利用率达到87%。 | 本项目水平衡。 | 符合 |

根据上表分析，本项目建设符合《新余市人民政府关于印发新余市“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》对本项目所在区域的生态环境准入要求。

根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目为锂盐制造项目，可视为允许类项目。因此，本项目的建设基本符合国家的产业政策，符合环境准入条件。

后评价思路

（1）根据工程的实际建设内容和污染源监测情况重新对工程进行分析，确定污染物产排情况，分析工程实际污染物排放达标情况；

（2）论证已建环保设施可行性；

（3）通过收集历史监测资料、现状监测，对原环评文件有关影响预测结果进行验证，分析环境影响变化情况；

（4）找出工程运行过程中存在的问题并提出相应的解决改进方案；

（5）通过上述分析，从环保角度对工程建设环境影响后评价给出明确的环境可行性结论。

评价因子

根据项目工程污染源分析识别出的环境影响因子、建设项目所处区域的环境特征以及国家和地方有关环保标准、规定所列控制指标，筛选出本次环境影响后评价的评价因子，详见下表：

表 2.4-1    评价因子筛选表

| 环境要素 | 评价因子 |
| --- | --- |
| 环境空气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO、TSP、NH3、HCl、硫酸雾、氟化物、铊及其化合物 |
| 地表水环境 | COD、NH3-N、TP、TN、氟化物、总铊 |
| 地下水环境 | pH、八大离子（K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、CO32-、HCO3-）、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬(六价)、铅、氟化物、镉、锰、铁、锌、耗氧量、硫酸盐、全盐量、铊 |
| 土壤环境 | pH、镉、砷、铜、铅、六价铬、锌、镍、汞、挥发性有机物、半挥发性有机物等45项，氟化物、铊、锰 |
| 声环境 | 等效连续A声级 |

评价标准

环境质量标准

（1）环境空气

执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，以及《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D参考限值，具体如下表：

表 2.5-1   环境空气质量中各项污染物的浓度限值

| 序号 | 污染物 | 浓度限值（mg/m3） |  |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 小时平均 | 日平均 | 年平均 |  |
|  | TSP | — | 0.30 | 0.20 | 《环境空气质量标准》GB3095-2012 二级标准 |
|  | PM10 | — | 0.15 | 0.07 |  |
|  | PM2.5 | — | 0.075 | 0.035 |  |
|  | CO | 0.01 | 0.004 | — |  |
|  | O3 | 0.2 | 0.16（8小时平均） |  |  |
|  | SO2 | 0.50 | 0.15 | 0.06 |  |
|  | NO2 | 0.20 | 0.08 | 0.04 |  |
|  | 氟化物 | 20 | 7 | / | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)附录A |
|  | HCl | 0.05 | — | — | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
|  | 氨 | 0.2 | — | — |  |
|  | 硫酸 | 0.3 | 0.1 | — |  |

（2）地表水

评价区内袁河水质（包括铊）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，标准值如下表：

表 2.5-2   地表水环境质量各项污染物的浓度限值  单位：mg/L

| 项目名称 | Ⅲ类标准 | 标准 |
| --- | --- | --- |
| pH（无量纲） | 6～9 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
| CODcr | ≤20 |  |
| BOD5 | ≤4 |  |
| DO | ≥5 |  |
| NH3-N | ≤1.0 |  |
| 挥发酚 | ≤0.005 |  |
| 总磷（以P计） | ≤0.2 |  |
| 总氮 | ≤1 |  |
| 石油类 | ≤0.05 |  |
| 氟化物 | ≤1 |  |
| 氯化物（以Cl-计） | ≤250 |  |
| 高锰酸盐指数 | ≤6 |  |
| 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 |  |
| 硫化物 | ≤0.2 |  |
| 硫酸盐 | ≤250 |  |
| 硝酸盐（以N计） | ≤10 |  |
| 铜 | ≤1.0 |  |
| 砷 | ≤0.05 |  |
| 汞 | ≤0.0001 |  |
| 镉 | ≤0.05 |  |
| 铬（六价） | ≤0.05 |  |
| 氰化物 | ≤0.2 |  |
| 铁 | ≤0.3 |  |
| 锰 | ≤0.1 |  |
| 锌 | ≤1.0 |  |
| 铅 | ≤0.05 |  |
| 粪大肠杆菌（CFU/L） | ≤10000 |  |
| 铊 | ≤0.0001 | 表3 |

（3）声环境

根据《新余市人民政府办公室关于印发新余市中心城区声环境功能区划分方案的通知》，本项目所在区域为3-2区，应执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，详见下表：

表 2.5-3   声环境质量要求单位：    dB（A）

| 时段 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 3类 | 65 | 55 |

（4）地下水

执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，具体如下：

表 2.5-4   地下水质量标准

| 序号 | 项目 | 标准限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pH | 6.5-8.5 | 无量纲 |
|  | K+ | — | mg/L |
|  | Na+ | ≤200 | mg/L |
|  | Ca2+ | — | mg/L |
|  | Mg2+ | — | mg/L |
|  | Cl- | ≤250 | mg/L |
|  | SO42- | ≤250 | mg/L |
|  | HCO3- | — | mg/L |
|  | CO32- | — | mg/L |
|  | NO3- | ≤20.0 | mg/L |
|  | 氟化物 | ≤1.0 | mg/L |
|  | NO2- | ≤1.00 | mg/L |
|  | 挥发性酚类 | ≤0.002 | mg/L |
|  | 汞 | ≤0.001 | mg/L |
|  | 镉 | ≤0.005 | mg/L |
|  | 铬（六价） | ≤0.05 | mg/L |
|  | 铅 | ≤0.01 | mg/L |
|  | 锌 | ≤1.0 | mg/L |
|  | 锰 | ≤0.10 | mg/L |
|  | 砷 | ≤0.01 | mg/L |
|  | 氰化物 | ≤0.05 | mg/L |
|  | 总硬度 | ≤450 | mg/L |
|  | 氨氮 | ≤0.50 | mg/L |
|  | 耗氧量 | ≤3.0 | mg/L |
|  | 总铁 | ≤0.3 | mg/L |
|  | 铍 | ≤0.002 | mg/L |
|  | 铊 | ≤0.0001 | mg/L |

（5）土壤

执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（DB36/1282—2020）第2类用地相关标准，详见下表：

表 2.5-5  建设用地土壤污染风险筛选值和管制值（基本项目）      单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS 编号 | 筛选值 |  | 管制值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类 用地 | 第二类 用地 | 第一类 用地 | 第二类 用地 |
| 重金属和无机物 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 砷 | 7440-38-2 | 20① | 60① | 120 | 140 |
| 2 | 镉 | 7440-43-9 | 20 | 65 | 47 | 172 |
| 3 | 铬（六价） | 18540-29-9 | 3.0 | 5.7 | 30 | 78 |
| 4 | 铜 | 7440-50-8 | 2000 | 18000 | 8000 | 36000 |
| 5 | 铅 | 7439-92-1 | 400 | 800 | 800 | 2500 |
| 6 | 汞 | 7439-97-6 | 8 | 38 | 33 | 82 |
| 7 | 镍 | 7440-02-0 | 150 | 900 | 600 | 2000 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 56-23-5 | 0.9 | 2.8 | 9 | 36 |
| 9 | 氯仿 | 67-66-3 | 0.3 | 0.9 | 5 | 10 |
| 10 | 氯甲烷 | 74-87-3 | 12 | 37 | 21 | 120 |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 75-34-3 | 3 | 9 | 20 | 100 |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 107-06-2 | 0.52 | 5 | 6 | 21 |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 75-35-4 | 12 | 66 | 40 | 200 |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 156-59-2 | 66 | 596 | 200 | 2000 |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 156-60-5 | 10 | 54 | 31 | 163 |
| 16 | 二氯甲烷 | 75-09-2 | 94 | 616 | 300 | 2000 |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 78-87-5 | 1 | 5 | 5 | 47 |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 630-20-6 | 2.6 | 10 | 26 | 100 |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 79-34-5 | 1.6 | 6.8 | 14 | 50 |
| 20 | 四氯乙烯 | 127-18-4 | 11 | 53 | 34 | 183 |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 71-55-6 | 701 | 840 | 840 | 840 |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 79-00-5 | 0.6 | 2.8 | 5 | 15 |
| 23 | 三氯乙烯 | 79-01-6 | 0.7 | 2.8 | 7 | 20 |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 96-18-4 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 5 |
| 25 | 氯乙烯 | 75-01-4 | 0.12 | 0.43 | 1.2 | 4.3 |
| 26 | 苯 | 71-43-2 | 1 | 4 | 10 | 40 |
| 27 | 氯苯 | 108-90-7 | 68 | 270 | 200 | 1000 |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 95-50-1 | 560 | 560 | 560 | 560 |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 106-46-7 | 5.6 | 20 | 56 | 200 |
| 30 | 乙苯 | 100-41-4 | 7.2 | 28 | 72 | 280 |
| 31 | 苯乙烯 | 100-42-5 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| 32 | 甲苯 | 108-88-3 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 108-38-3, 106-42-3 | 163 | 570 | 500 | 570 |
| 34 | 邻二甲苯 | 95-47-6 | 222 | 640 | 640 | 640 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 98-95-3 | 34 | 76 | 190 | 760 |
| 36 | 苯胺 | 62-53-3 | 92 | 260 | 211 | 663 |
| 37 | 2-氯酚 | 95-57-8 | 250 | 2256 | 500 | 4500 |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 56-55-3 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 39 | 苯并[a]芘 | 50-32-8 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 205-99-2 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 207-08-9 | 55 | 151 | 550 | 1500 |
| 42 | 䓛 | 218-01-9 | 490 | 1293 | 4900 | 12900 |
| 43 | 二苯并[a, h]蒽 | 53-70-3 | 0.55 | 1.5 | 5.5 | 15 |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 193-39-5 | 5.5 | 15 | 55 | 151 |
| 45 | 萘 | 91-20-3 | 25 | 70 | 255 | 700 |
| 注：①具体地块土壤中污染物检测含量超过筛选值，但等于或者低于土壤环境背景值水平的，不纳入污染地块管理。 |  |  |  |  |  |  |

表 2.5-6   建设用地土壤污染风险筛选值（增选）      单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | CAS 编号 | 筛选值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一类用地 | 第二类用地 |
| 1 | 铊 | 7440-28-0 | 0.87（红壤背景值） |  |
| 2 | 氟化物（F-） | 16984-48-8 | 644 | 5938 |
| 3 | 铍 | 7440-41-7 | 15 | 29 |
| 4 | 锰 | 7439-96-5 | 2000 | 10000 |

污染物排放标准

（1）废气

- 锅炉废气：赣锋万吨锂盐项目中锅炉包括原50t/h及40t/h循环流化床燃煤锅炉，已归属江西锋源热能有限公司，不在本评价范围内；在建的100t/h天然气锅炉，锅炉污染物排放执行《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1中以气体为燃料的锅炉的排放标准；

- 粉碎、干燥工序有组织含尘废气颗粒物排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3中限值要求；

- 转型窑、酸化窑热风、酸化窑工艺废气中烟尘颗粒物、SO2、NOx、氟化物、铊及其化合物、硫酸雾排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3中限值要求；

- 母液酸化工序、压浸车间酸化工序等废气中硫酸雾排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3中限值要求；

- 盐酸贮罐、净化等废气中氯化氢排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3中限值要求；

- 厂界无组织废气中氯化氢、氟化物、硫酸雾、氨、铊及其化合物执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表5中限值要求；颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中限值要求。

废气执行标准具体如下：

表 2.5-7   大气污染物执行标准

| 执行标准 |  | 污染物 | 排放标准 | 有组织排放监控位置 | 无组织排放监控浓度限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 监控点 | 浓度 |
| 营运期 | 《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）中天然气锅炉 | 烟尘 | 5mg/m3 | 排气筒 | / | / |
|  |  | 二氧化硫 | 35mg/m3 |  | / | / |
|  |  | 氮氧化物（以NO2计） | 100mg/m3 |  | / | / |
|  |  | 林格曼黑度 | 1级 |  | / | / |
|  | 《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015） | 颗粒物 | 30mg/m3 | 排气筒 | 周界外浓度最高点 | 按大气综排：1.0 mg/m3 |
|  |  | 氨 | / | / | / | 0.3mg/m3 |
|  |  | 硫酸雾 | 20mg/m3 | 排气筒 | / | 0.3mg/m3 |
|  |  | 氯化氢 | 10mg/m3 | 排气筒 | / | 0.05mg/m3 |
|  |  | 氟化物 | 6 mg/m3 | 排气筒 | / | 3 mg/m3 |
|  |  | 二氧化硫 | 100mg/m3 | 排气筒 | / | / |
|  |  | 氮氧化物 | 200mg/m3 | 排气筒 | / | / |
|  |  | 铊及其化合物 | 0.05mg/m3 | 排气筒 | / | 0.001mg/m3 |

（2）废水

营运期生产废水经二期生产废水站处理，处理后各污染因子达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表1中限值要求。

营运期生活污水经现有办公楼旁化粪池处理后排入市政污水管网，执行《污水综合排放标准》(GB8978-1996）三级标准，同时满足高新区污水处理厂管理要求。

废水执行标准具体如下：

表 2.5-8   废水污染物执行标准

| 序号 | 污染物 | 生产废水（总排放口） | 生活污水 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | pH | 6～9 | 6～9 |
|  | COD | ≤200mg/L | ≤500mg/L |
|  | BOD5 | / | ≤250mg/L |
|  | SS | ≤100mg/L | ≤300mg/L |
|  | 氨氮 | ≤40mg/L | ≤35mg/L |
|  | 总磷 | ≤2mg/L | ≤7mg/L |
|  | 总氮 | ≤60mg/L | ≤50mg/L |
|  | 石油类 | ≤6mg/L | / |
|  | 氟化物 | ≤6mg/L | / |
|  | 总铊 | ≤0.005mg/L | / |

（3）噪声

根据《新余市人民政府关于印发新余市中心城区声环境功能区划方案的通知》，项目区属于3-2区域，环境噪声功能区区划为3类声环境功能区，因此判定项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准，标准限值详见下表：

表 2.5-9   噪声排放标准          单位：dB（A）

| 标准名称 | 主要因子 | 标准限值 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） | 等效声级 | 昼间 |  | 夜间 |
|  |  | 3类 | 65dB(A) | 55dB(A) |

（4）固废

一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。

评价标准与原环评变化情况

企业现行执行标准与原环评及审批文件变化情况见下表：

表 2.6-1  企业现行执行标准与原环评审批文件变化情况一览表

| 序号 | 项目 | 原环评及环保备案目标值 | 后评价阶段控制标准 | 变更情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境质量控制目标 | 环境质量标准 |  | / |
|  | 环境空气 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，硫酸雾执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气有害物质最高容许浓度，氯化氢等参照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D执行 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，硫酸雾、氯化氢等按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D执行 | 不再参照《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）居住区大气有害物质最高容许浓度 |
|  | 地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准 | 《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）Ⅲ类标准 | / |
|  | 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中的Ⅲ类标准 | 《地下水质量标准》（GB/T14848－2017）中的Ⅲ类标准 | 按2017年版新标准执行 |
|  | 声环境 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 | 根据新余市政府声环境规划，按3类标准执行 |
|  | 土壤 | 《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准(试行)》(GB36600-2018)表1第二类用地筛选值 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（DB36/1282—2020）第2类用地筛选值 | 改用江西地标 |
|  | 污染控制目标 | 污染物排放标准 |  | / |
|  | 废气污染物 | 氯化氢、硫酸雾、工艺粉尘执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中二级排放标准；厂界氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级厂界标准要求 | 氯化氢、硫酸雾、氨、工艺粉尘执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3中限值要求 | 有组织废气：氯化氢由100mg/m3变至10mg/m3，硫酸雾由45mg/m3变至20mg/m3，颗粒物由120mg/m3变至30mg/m3； 无组织浓度限值：氯化氢由0.2mg/m3变至0.05mg/m3，硫酸雾由1.2mg/m3变至0.3mg/m3，氨由1.5mg/m3变至0.3mg/m3，颗粒物为1.0mg/m3不变 |
|  |  | 转型窑、酸化窑热风、酸化窑工艺废气执行中烟尘、SO2执行《工业炉窑大气污染排放标准》(GB9078-1996)中标准表2、表4中二级标准；氟化物、NOx 执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准，铊及其化合物执行无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3中限值要求 | 炉窑废气中颗粒物、SO2、NOx、氟化物、铊及其化合物排放执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3中限值要求 | 有组织废气：烟尘颗粒物由200mg/m3变至30mg/m3，SO2由850mg/m3变至100mg/m3，NOx由240mg/m3变至200mg/m3，氟化物由9mg/m3变至6mg/m3，铊及其化合物保持0.05mg/m3不变； 无组织废气：氟化物保持0.02mg/m3，铊及其化合物保持0.001mg/m3不变 |
|  | 废水污染物 | 废水排放执行《无机化学工业污染物排放准》（GB31573-2015）间接排放标准（铊同时满足江西省地方标准DB36/1149-2019《工业废水铊污染物排放标准》），其中铊要求监控位置在车间排放口。氯化物排放指标满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级要求。 | 废水排放执行《无机化学工业污染物排放准》（GB31573-2015）间接排放标准（铊同时满足江西省地方标准DB36/1149-2019《工业废水铊污染物排放标准》），其中铊要求监控位置在车间排放口。 | / |
|  | 噪声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 | 昼间标准从60dB(A)变至65 dB(A)，夜间标准从50 dB(A)变至55 dB(A) |
|  | 固废 | 一般工业固废按照《一般工业固体废物污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单进行控制。危险废物贮存执行GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及修改单中的有关规定 | 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的相关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023) | 按新版标准执行 |

评价范围

结合项目环境影响评价要素相应的评价工作等级，确定项目各要素环境影响评价范围，具体见下表：

表 2.7-1   评价范围一览表

| 序号 | 环境要素 | 评价范围 | 判定来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大气环境 | 以赣锋万吨锂盐项目为中心，5×5km2的矩形 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018) |
|  | 地表水环境 | / | 《环境影响评价技术导则 地表水环境》(HJ2.3-2018) |
|  | 地下水环境 | 东部以王皮—馒头山—加山一带分水岭为界，距赣锋厂区约1551m；南部以袁河为界，距厂区约5255m；西部以桐林—上力—黄岚一带分水岭为界，距厂区约2263m；北部以樟树坡—枫树下—山背（火田村）一带分水岭为界，距厂区946m。基本为同一水文地质单元，总面积约约为17.68km2。 | 《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016) |
|  | 土壤环境 | 项目建设用地范围往外扩0.2km，约1.42km2。 | 《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ 964—2018） |
|  | 声环境 | 厂界外延200m范围 | 《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009） |
|  | 生态环境 | 涵盖直接占用区域以及污染物排放产生的间接生态影响区域，约14.5 km2。 | 《环境影响评价技术导则 生态影响》(HJ 19-2011) |
|  | 环境风险 | ①大气风险：项目边界外5km范围。 ②地表水风险：园区污水处理厂排污口上游500米至下游5000米范围。 ③地下水风险：同地下水环境评价范围，为17.68km2。 ④土壤风险：同土壤环境评价范围，为0.213km2。 | 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018） |

环境保护目标

根据现场核实，本轮后评价环境保护目标如下表：

表 2.8-1  环境保护目标一览表

| 序号 | 环境 要素 | 环境敏感点 | 坐标 |  | 相对厂址方位 | 最近厂界直线距离（m） | 规模(人) |  | 环境 功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y |  |  |  |  |  |
| 1 | 大气 环境 | 沪昆高速新余服务区 | -179 | 1516 | 西北 | 463 | 服务区，约200人 |  | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 |
|  |  | 新余学院教工住宅小区 | -1348 | 146 | 西南 | 1635 | 居住区，约600户，1200人 |  |  |
|  |  | 鲇口村安置小区 | -1343 | 578 | 西南 | 2205 | 居住区，约1000户，3000人 |  |  |
|  |  | 新余学院 | -1791 | 520 | 西面 | 2140 | 学校，约5000人 |  |  |
|  |  | 照明小区 | -1732 | -121 | 西南 | 2274 | 居住区，约430户，1500人 |  |  |
|  |  | 简家新村 | -1231 | -208 | 西南 | 1660 | 居住区，约300户，1000人 |  |  |
|  |  | 光明村 | -1742 | -1188 | 西南 | 2740 | 居住区，约350户，1200人 |  |  |
|  |  | 堎里 | 479 | -1549 | 西南 | 2170 | 居住区，约230户，800人 |  |  |
|  |  | 章家 | 2629 | -488 | 东南 | 2130 | 居住区，约30户，100人 |  |  |
|  |  | 李家 | 3041 | -420 | 东南 | 1867 | 居住区，约30户，100人 |  |  |
|  |  | 小水 | 3354 | -275 | 东南 | 2062 | 居住区，约35户，120人 |  |  |
|  |  | 青春康源公司 | 2034 | 240 | 东南 | 510 | 医药企业 |  |  |
|  |  | 普润食品有限公司 | 1984 | 515 | 东南 | 692 | 食品企业 |  |  |
|  |  | 王皮 | 2832 | 921 | 东面 | 1440 | 居住区，约35户，120人 |  |  |
|  |  | 火田村 | 1628 | 1402 | 东北 | 222.5 | 居住区，约142户，500人 |  |  |
|  |  | 袁家 | 3096 | 1312 | 东面 | 2148 | 居住区，约35户，120人 |  |  |
|  |  | 张家村 | 3385 | 1553 | 东北 | 2610 | 居住区，约30户，100人 |  |  |
|  |  | 桥上村 | 2402 | 1292 | 东北 | 2030 | 居住区，约22户，80人 |  |  |
|  |  | 店里 | 2199 | 1244 | 东北 | 1485 | 居住区，约43户，150人 |  |  |
|  |  | 西坑 | 1931 | 2028 | 东北 | 982 | 居住区，约60户，200人 |  |  |
|  |  | 李家 | 2824 | 2878 | 东北 | 2152 | 居住区，约35户，120人 |  |  |
|  |  | 易家 | 2755 | 3150 | 东北 | 2335 | 居住区，约30户，100人 |  |  |
|  |  | 方田 | 2948 | 3569 | 东北 | 2743 | 居住区，约60户，200人 |  |  |
|  |  | 馒头山 | 2085 | -580 | 东南 | 1507 | 居住区，约70户，245人 |  |  |
|  |  | 祖昌侨心小学 | 1875 | 3427 | 东北 | 2060 | 学校，约1000人 |  |  |
|  |  | 堎头 | 1109 | 3521 | 东北 | 1864 | 居住区，约37户，130人 |  |  |
|  |  | 青树下 | 370 | 3438 | 北面 | 1994 | 居住区，约46户，160人 |  |  |
| 2 | 声环境 | 厂界四周50米 |  |  |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区 |  |  |
| 3 | 地表水环境 | 袁河 |  |  | 南面 | 5540米 | 中河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域 |  |
| 4 | 地下水环境 | 评价区域无集中式或分散式水源地，也无具有饮用水开发利用价值的含水层。 |  |  |  |  | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |  |  |
| 5 | 土壤环境 | 厂界范围内向外0.2km, 评价区域内无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区等 |  |  |  |  | 《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（DB36/1282-2020）第二类 |  |  |

*表中x,y（0,0）对应经纬度为：27.85656N，115.01164E。

建设项目过程回顾

建设过程回顾

江西赣锋锂业集团股份有限公司在马洪厂区集中建设有以下项目，具体建设过程回顾如下：

（1）万吨锂盐一期工程（已建、已验收）

2012年赣锋锂业投资建设了《年产万吨锂盐项目》，项目设计年产无水氯化锂12326.4t、单水氢氧化锂11124t（其中6811t用于生产高纯碳酸锂）、高纯碳酸锂6000t。该项目环境影响报告书于2012年9月获得原江西省环境保护厅批复，批文号为赣环评字[2012]280号；2016年建设单位对《年产万吨锂盐项目》进行了技改，实施了年产《15000吨电池级碳酸锂生产线建设项目》，技改后产品方案调整为无水氯化锂7731.4t/a、单水氢氧化锂4312.8t/a，电池级碳酸锂15000t/a；各产品折碳酸锂合计25530.2t/a，总产能保持不变。

以上两个项目企业内部称为万吨锂盐一期工程，位于万吨锂盐生产基地一期工程用地范围。

（2）万吨锂盐二期工程（已建、已验收）

2017年，赣锋锂业实施了《年产20kt单水氢氧化锂项目》，该项目设计年产电池级单水氢氧化锂15000t/a，工业级单水氢氧化锂5000t/a，该项目环境影响报告书于2017年5月获得原江西省环境保护厅批复，批文为赣环评字〔2017〕30号，于2019年3月委托江西省环境科学保护研究院开展了竣工环境保护自主验收，并于2019年11月23日取得了验收合格的专家组意见。

该项目企业内部称为万吨锂盐二期工程，位于万吨锂盐生产基地二期工程用地范围内。

（3）万吨锂盐三期工程（已建、已验收）

2019年，赣锋锂业实施了《江西赣锋锂业股份有限公司万吨锂盐改扩建项目》，该项目设计年产5.686万吨电池级单水氢氧化锂，该项目环境影响报告书于2019年11月获得江西省生态环境保护厅批复，批复文号为赣环环评[2019]65号，该项目已建成，并于2022年3月29日取得了验收合格的专家组意见。

该项目企业内部称为万吨锂盐三期工程，位于马洪基地三期工程用地范围内。

（4）丁基锂及副产氯化锂生产线搬迁项目（已建）

2015年12月赣锋锂业实施了《丁基锂及副产氯化锂生产线搬迁项目》，将位于新余市仙女湖区的有机锂生产线异地搬迁到新余高新区万吨锂盐生产基地厂区（二期工程用地范围内），搬迁同时进行扩能改造，使新生产能力达到1000t/a丁基锂，副产1000吨氯化锂。该项目环境影响报告书于2015年12月获得原新余市环境保护局批复，批复文号为余环评字[2015]134号，于2019年3月获得了原新余市环境保护局竣工环境保护验收批复，批文文号为余环审字[2019]22号。

（5）万吨高纯锂盐项目

该项目2021年10月取得环评批复，文号为余高环审字〔2021〕66号，目前已自主验收。

（6）江西赣锋锂业年产1000吨丁基锂及600吨t-BAMBP改扩建项目（在建）

为进一步开拓市场，赣锋锂业决定建设江西赣锋锂业年产1000吨丁基锂及600吨t-BAMBP改扩建项目（t-BAMBP为4-叔丁基-2-(α-甲基苄基)苯酚），该项目于2022年12月6日获得新余市高新生态环境局批复，批复文号为余高环审字〔2022〕63号，项目正在建设。

（7）赣锋锂业年产12000吨电池级碳酸锂项目（在建，更名为赣锋锂业年产12000吨电池级碳酸锂技改项目）

项目在赣锋锂业马洪厂区内，不新增用地，新建纯碱压浸车间：锂精矿料浆配料工序、加压浸出工序、过滤洗涤工序、碳酸氢化工序、酸化工序。新建配套土建工程、供电配电、自控系统，给排水、消防、通风系统等，同时建设100t天然气锅炉。该项目于2023年7月5日获得新余市高新生态环境局批复，批复文号为余高环审字〔2023〕33号，项目正在建设，不纳入本次后评价范围。

建设项目环保手续履行过程

目前，江西赣锋锂业集团股份有限公司在马洪厂区已集中建设多个项目，现有环保手续履行情况如下：

表 3.2-1    赣锋锂业马洪厂区各项目环保审批手续汇总表

| 序号 | 建设项目名称 |  | 环境影响评价 |  |  | 竣工环境保护验收 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 编制单位 | 审批单位 | 批准文号时间 | 审批单位 | 批准文号时间或建设情况 |
|  | 赣锋万吨锂盐一期 | 年产万吨锂盐项目 | 新余市环保工程研究设计院 | 原江西省环境保护厅 | 赣环评字【2012】280号（2012.9） | 原新余市环保局 | 余环审字 【2016】18号（2016.2） |
|  |  | 年产万吨锂盐项目变更 | 江西省环境保护研究院 | 报备省厅 | / |  |  |
|  |  | 年产15000吨电池级碳酸锂生产线建设项目 | 浙江中蓝环境科技有限公司 | 原新余市环保局 | 余环评字【2016】57号（2016.5） | 新余市生态环境局 | 2019年11月23日 |
|  | 赣锋万吨锂盐二期 | 年产20kt单水氢氧化锂项目 | 江西南大融汇环境技术有限公司 | 原江西省环境保护厅 | 赣环评字【2017】30号（2017.5） | 新余市高新生态环境局 | 2019年11月23日 |
|  | 赣锋万吨锂盐三期 | 万吨锂盐改扩建项目 | 江苏苏辰勘察设计研究院有限公司 | 江西省生态环境厅 | 赣环环评【2019】65号 | 新余市高新生态环境局 | 2020年12月建设完成，2022年3月29日完成自主验收 |
|  |  | 万吨锂盐改扩建变动 | / | 报备省厅 | / |  |  |
|  | 赣锋万吨锂盐四期 | 江西赣锋锂业股份有限公司万吨高纯锂盐项目 | 南昌航大节能环保服务有限公司 | 新余市高新生态环境局 | 余高环审字【2021】66号（2021.10） | 新余市高新生态环境局 | 2023年11月完成自主验收 |
|  | 丁基锂一期 | 年产1000t丁基锂及副产1000t氯化锂生产线搬迁新建工程项目 | 北京中咨华宇环保技术有限公司 | 原新余市环保局 | 余环评字【2015】134号（2015.12） | 新余市生态环境局 | 余环审字【2019】22号（2019.4） |
|  | 丁基锂二期 | 江西赣锋锂业年产1000吨丁基锂及600吨t-BAMBP改扩建项目 | 江西九众协鑫环保科技有限公司 | 新余市高新生态环境局 | 余高环审字【2022】63号 | / | 在建 |
|  | 12000碳酸锂技改 | 赣锋锂业年产12000吨电池级碳酸锂项目（更名为赣锋锂业年产12000吨电池级碳酸锂技改项目） | 江西九众协鑫环保科技有限公司 | 新余市高新生态环境局 | 余高环审字〔2023〕33号 | / | 在建 |
|  | 排污许可证 |  | 于2024年4月11变更，新余市生态环境局发证，证书编号为：91360500716575125F001P |  |  |  |  |
|  | 应急预案 |  | 于2024年2月4日取得新余市高新生态环境局的应急预案备案表，备案编号为：360502-2022-003-M |  |  |  |  |

建设项目环评批复落实情况

本次评价范围为赣锋万吨锂盐项目，针对其环评批复内容实际落实情况如下：

赣锋万吨锂盐一期项目（年产万吨锂盐项目、年产万吨锂盐项目变更、年产15000吨电池级碳酸锂生产线建设项目）

表 3.3-1  批复及落实情况一览表

| 序号 | 环评批复 | 实际情况 | 是否落实 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 废气污染防治: 废气处理应按报告书提出污染防治措施进行处理，确保废气达《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)要求。 | 转型窑尾烟气、酸化窑热风炉烟气、其它工艺废气均符合《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)要求；各无组织排放监控点颗粒物浓度均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求，无组织排放监控点二氧化硫、硫酸雾、氮氧化物浓度均满足《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)表5中要求。 | 落实 |
|  | 废水污染防治。按“清污分流、雨污分流、废水回用”原则建设厂区排水管网，生产废水依托万吨鲤盐项目的废水处理设施，经处理后达《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)间接排放标准要求，生活污水经处理达高新区污水处理厂接管要求后排入高新区污水收集管网。 | 厂区生产废水采用污水管道收集后进入生产废水站处理，含污雨水经初期雨水收集池收集后，也采用泵和管道输送至生产废水站处理；厂区清洁雨水采用明沟收集后排入市政雨水管网。整个厂区做到了“雨水明沟化、污水明管化”；初期雨水收集池根据水位控制定期送二期废水站处理。这样做到了初期雨水收集与正常清净雨水分开，即做到了“清污分流”。生产废水采用pH调节+絮凝沉淀处理，处理后废水中pH、COD、氟化物、铊等污染物浓度满足无机化学工业污染物排放标准（GB 31573-2015）。 | 落实 |
|  | 噪声防治污染。选用低噪声设备，合理布局，采取隔声、吸声、消声和减振等综合治理措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）2 类标准，周边各环境敏感点达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)要求的环境噪声限值。 | 目前最新要求为《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）3 类标准，实测厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）3类标准，周边各环境敏感点达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准要求的环境噪声限值。 | 落实 |
|  | 固体废物防治。对生产过程中产生的固体废物应按“资源化、减量化、无害化”处理原则进行分类收集、回收利用和安全处置。项目产生的危险废物在外运有资质单位处置之前，应用塑料桶盛装并加盖密封，同时项目应建设专门的临时危险固废暂存场所对危险固废单独储存，危险固废暂存场所的建设应符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求。 | 已对生产过程中产生的固体废物应按“资源化、减量化、无害化”处理原则进行分类收集、回收利用和安全处置。危险废物在外运前，用塑料桶盛装并加盖密封，危险固废暂存场所的建设符合《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)。危废交由有资质单位处理。 | 落实 |
|  | 生态环境防治。项目在施工、运营期必须采取有效的生态防治措施。对建设过程中的临时占地进行全面整治与生态恢复，做好道路硬化和裸露地面绿化工作，防止水土流失、维护生态环境质量。 | 项目在施工、运营期已采取有效的生态防治措施。对建设过程中的临时占地进行全面整治与生态恢复，基本做到了全厂道路硬化和裸露地面绿化工作，防止水土流失、维护生态环境质量。 | 落实 |
|  | 地下水和土壤污染防治:项目建设和生产应做好防渗防漏，防止项目对上壤和地下水的污染，必要时可对周边居民取水井或设置监控井进行监测一旦出现异常，必须立即停产并报当地环保部门。 | 项目各需要防腐防渗的车间、危废暂存间等均做好了防渗防漏，同时设置了多个地下水监控井做到能随时监测。 | 落实 |
|  | 环境风险防范 1、必须严格按照国家有关规定和要求，加强对危险化学品的贮运和生产管理，采取严格有效管理措施防止泄露、渗漏和突发性环境风险事故产生的污染物排放。 2、认真制定环境风险事故应急预案，配备相应的应急设施和装备，并定期开展应急演练，一旦出现废气、废水等污染事故，须立即停产，及时采取措施，控制并消减污染影响，确保环境安全。 3、环境防护距离内必须确保无居民点、医院、学校等环境敏感点。 | 1.已严格按照国家有关规定和要求，加强对危险化学品的贮运和生产管理，已采取严格有效管理措施防止泄露、渗漏和突发性环境风险事故产生的污染物排放。 2、已做好环境风险事故应急预案并备案，定期开展应急演练。 3、卫生防护距离为发烟硫酸储罐 300m 和辉石库外 200m 所构成的包络线，卫生防护距离内没有居民点等环境敏感点。 | 落实 |

赣锋万吨锂盐二期项目（年产20kt单水氢氧化锂项目）

表 3.3-2  批复及落实情况一览表

| 序号 | 环评批复 | 实际情况 | 是否落实 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 严格落实大气污染防治措施。本项目生产废气包括回转窑烟气、酸化密工艺废气及酸化密热风烟气、工艺粉尘锅炉烟气、各类原料、熟料和煤等物料在装卸、运输和粉磨等工序产生的粉尘以及各储罐区产生的无组织废气和物料堆场及装卸点的无组织粉尘。应根据废气中污染物的类别和性质，采取成熟可靠的脱硫、除尘、中和吸收等治理工艺，确保大气污染物排放长期稳定达标排放。其中，回转窑窑头和窑尾烟气外排应满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)二级标准其中窑尾烟气中氨排放应满足《恶臭污染物排放标准》GB14554-93)二级标准要求，回转密点火用 0#轻柴油燃烧烟气经窑尾排气筒外排:酸化窑含硫酸雾工艺废气外排应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准，酸化窑热风烟气外排应满足《工业炉窑大气污染物排放标准》(GB9078-1996)二级标准要求，物料储存、输送、球磨、干燥等工序产生的有组织粉尘应满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准，应采取清洁生产措施和厂区绿化等方式控制粉尘、酸雾和氨气等污染物无组织排放，确保污染物厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)和《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)要求。 | 采取了成熟可靠的脱硫、除尘、中和吸收等治理工艺。回转窑烟气采用高温滤芯收尘器+SCR脱硝+余热利用+布袋除尘系统+脱硫塔处理，同时控制氨溢散浓度，回转窑窑头和窑尾烟气、酸化窑烟气外排满足《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)要求；各无组织排放监控点颗粒物浓度均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求，无组织排放监控点二氧化硫、硫酸雾、氮氧化物、氨浓度均满足《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)表5中要求。 | 落实 |
|  | 严格落实废水污染防治措施。项目废水包括地面冲洗废水、鳌合树脂再生废水、间接冷却系统定期排水、锅炉、酸化窑及焙烧窑烟气脱硫水、锅炉定期排水、真空泵废水、软水制备废水、酸化窑工艺废气洗涤水、初期雨水、煤气水封水及生活污水等。应按照“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”原则，优化全厂废水收集、处理和综合利用方案。项目废水应采取成熟可靠工艺进行处理，满足新余市高新区污水处理厂接管标准后，经园区管网排入高新区污水处理厂深度处理。 | 实际无煤气水封水，初期雨水收集池根据水位控制定期送二期废水站处理。这样做到了初期雨水收集与正常清净雨水分开，即做到了“清污分流”。生产废水采用pH调节+絮凝沉淀处理，处理后废水中pH、COD、氟化物、铊等污染物浓度满足无机化学工业污染物排放标准（GB 31573-2015）。 | 落实 |
|  | 严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。本项目应严格履行危险废物转移联单等相关环保手续，产生的不能综合利用的危险废物应定期委托有资质的单位处理处置。产生的一般工业固体废物应合法处置。应在厂区内设置足够容积的一般工业固体废物暂存库和危险废物暂存库。一般工业固体废物暂存库设计、建设和运行必须满足《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》(GB18599-2001)要求，危险废物暂存库设计、建设和运行必须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求。鉴于钙硅渣、钙镁渣、煤灰渣等固废产生量巨大，应畅通固废综合利用渠道，及时转运出厂，应严格进行生产管理，保证所产生一般工业固废pH值符合固废属性要求；全厂所有固体废物不得露天堆放。 | 建设有渣库存储副产品、脱硫渣和污水处理污泥，一般固废按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）设计、建设和管理；依托一期危废暂存库，已格履行危险废物转移联单等相关环保手续，危险废物定期委托有资质的单位处理处置。危废暂存按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)要求建设和管理，项目固废均无露天堆放。 | 落实 |
|  | 严格落实土壤和地下水污染防治措施。为防止项目物料及废水渗漏对土壤和地下水造成污染，应严格落实环境影响报告书中提出的分区防治、防渗要求。进一步完善厂区地下水和土壤环境质量监测和保护方案，防止项目生产对厂界外环境地下水和土壤造成污染。 | 危废暂存库防腐防渗处理（依托一期）；硫酸罐区、盐酸罐区、氨水罐区、硫酸锂、洗水和洗液罐区、氢氧化锂罐区、氢氧化钠和硫酸钠罐区、污水处理站、事故池水泥硬化+三布五涂沥青漆防腐能处理；浸出地槽采用三布五涂+耐酸瓷砖防腐；氢氧化锂、硫酸钠、净化车间生产车间地面涂刷地坪漆防腐处理。初期雨水池采取水泥硬化。 | 落实 |
|  | 严格落实环境噪声污染防治措施。应优化项目总平面布置，合理布置球磨机、离心机等高噪声设备，尽量选用低噪声设备，采取有效措施控制噪声影响。运行期厂界噪声必须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008 )中2 类标准。 | 项目选用低噪声设备，合理布局，高噪声设备采用隔声、吸声、消声和减振等综合治理措施，目前已更新噪声排放标准，运行期厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008 )中3 类标准。 | 落实 |
|  | “以新带老”措施要求。要通过本次技改，以新带老解决现有环境问题，对不到位的环保措施进行整改和提升。应加强现场管理，整治堆放场地，分别按《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)和《危险废物则存污染控制标准》(GB18597-2001)要求进行整改，改造明沟排污为管道排污，增加回转密密尾及熟料储存库位置的密闭措施，在窑尾位置设置收集罩，并定期洒水，减少粉尘的无组织溢散;必须拆除原脱硫系统旁通烟管。 | 1、一期干煤棚旁（北侧）新建灰库。 2、已建项目存在二处装置污水通过明沟排入污水管网情况（原酸化窑脱硫 循环碱水池、浆化车间地面冲洗水二处采用地面明沟外排），造成雨水流入污水管网；通过改造排放方式如通过泵送，将污水排入污水管网；避免雨天雨水流入污水管网。 3、更换新除尘器，增加门帘等密闭措施。熟料输送增加一台袋式收尘器。新增一台洒水车洒水降尘。 4、拆除原脱硫系统旁通烟管。 | 落实 |
|  | 严格落实环境风险防范措施。应严格落实环境影响报告书中提出的各项环境风险防控措施，认真制定环境风险应急预案，配备应急设施和装备，定期开展应急演练。一旦发生环境风险事故，必须立即启动环境风险应急预案，控制并削减本项目对厂区外环境的污染影响。 | 1.硫酸罐区、盐酸罐区、氨水罐区设围堰。 2、设置事故水池，设置初期雨水池。 3、初期雨水池和事故池设置切换装置，厂区雨水排口设切换装置。 4、硫酸锂、洗水和洗液罐区、氢氧化锂罐区、氢氧化钠和硫酸钠罐区设置围堰。 5、已做好环境风险事故应急预案并备案，定期开展应急演练。 | 落实 |
|  | 项目卫生防护距离设定为氢氧化锂车间、煤堆场、转运系统、氨水储罐区和盐酸储罐区等周边100m 范围。你公司应主动向新余高新区管委会报告，并配合做好本项目周边规划的严格控制，项目防护距离范围内不得新建居民住宅、学校、医院等环境敏感建筑。 | 环评要求：项目氨水储罐区需设置70m 的大气防护距离，项目煤堆场需设置100m 的卫生防护距离，转运系统需设置100m 的卫生防护距离，氨水储罐区需设置100m的卫生防护距离，氢氧化锂车间需设置100m 卫生防护距离，硫酸罐区需设置50m 的卫生防护距离，盐酸储罐区需设置100m 的卫生防护距离。项目卫生防护距离范围内无环境敏感点。 | 落实 |

赣锋万吨锂盐三期（万吨锂盐改扩建项目、万吨锂盐改扩建变动）

表 3.3-3  批复及落实情况一览表

| 序号 | 环评批复 | 实际情况 | 是否落实 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 严格落实大气污染防治措施。应采取清洁生产措施减少废气产生量。根据废气中污染物的类别和性质，采用成熟可靠的处理工艺，确保废气污染物排放满足相应标准要求，其中，项目转型焙烧窑、酸化窑热风炉、锂渣烘干热风炉烟气中颗粒物、二氧化硫执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中表2、表4中二级标准；全厂其他工序工艺粉尘、转型焙烧窑烟气中氮氧化物及氟化物、酸化窑热风炉烟气和锂渣烘干热风炉烟气中氮氧化物、酸化窑工艺废气颗粒物及硫酸雾执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准；转型窑烟气中铊参照执行《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）表3 大气污染物排放限值。颗粒物、氯化氢、硫酸雾等厂界浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值，厂界氨浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级厂界标准要求。 | 项目转型窑尾烟气采用高温滤芯收尘器+SCR脱硝+余热利用+布袋除尘系统+脱硫塔处理，窑头烟气采用立式旋风+高温袋式收尘器+余热利用+气箱脉冲袋式收尘器处理，酸化窑热风烟气天然气燃烧废气直排，酸化窑工艺废气采用二级气体旋流碱吸收塔+电除雾处理，其余工艺粉尘采用布袋除尘处理，转型焙烧窑、酸化窑热风炉烟气中颗粒物、二氧化硫执行《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)要求；无组织排放颗粒物浓度均满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2中无组织排放监控浓度限值要求，无组织排放二氧化硫、硫酸雾、氮氧化物、氨浓度均满足《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)表5中要求。 | 落实 |
|  | 严格落实水污染防治措施。按“清污分流、雨污分流、分质处理、一水多用”原则和环评要求，设计全厂废水收集处理方案和综合利用方案，提高项目废水综合利用率。项目废水经预处理达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）间接排放标准、江西省《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019）和新余高新区污水处理厂接管标准后，排入高新区污水处理厂进一步处理。 | 厂区生产废水采用污水管道收集后进入生产废水站处理，含污雨水经初期雨水收集池收集后，也采用泵和管道输送至生产废水站处理；厂区清洁雨水采用明沟收集后排入市政雨水管网。整个厂区做到了“雨水明沟化、污水明管化”；初期雨水收集池根据水位控制定期送二期废水站处理。这样做到了初期雨水收集与正常清净雨水分开，即做到了“清污分流”。生产废水采用pH调节+絮凝沉淀处理，处理后废水中pH、COD、氟化物、铊等污染物浓度满足无机化学工业污染物排放标准（GB 31573-2015）。 | 落实 |
|  | 严格落实固体废物分类处置和综合利用措施。严格履行危险废物转移相关环保手续，产生的不能综合利用的危险废物应定期委托有资质的单位处理处置。本项目产生的一般工业固体废物量大，应畅通综合利用渠道，依法及时处置。应在厂区内设置足够容积的一般工业固体废物和危险废物暂存库，暂存库设计、建设和运行必须满足《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001） | 新建湿硅质渣库，作为一般固废硅质渣暂存场所，硅质渣、脱硫渣、水处理污泥是存储在硅质渣库，废布袋、废滤布、废包装物存储在13号仓库（依托一期）里面，耐火砖厂家回收利用。废机油、煤焦油、废树脂和废催化剂等危险废物送江西东江环保技术有限公司（废机油HW08、废树脂HW13 和废催化剂HW50）、江西瑞府环保石化有限公司（精（蒸）馏残渣HW11，中低温煤焦油）处置。 | 落实 |
|  | 严格落实土壤和地下水污染防治措施。按“源头控制、分区防治、污染监控”原则做好土壤和地下水污染防治工作。对涉及危险化学品和危险废物贮存的各类车间、仓库等重点防治区域采取防腐、防渗措施，并定期进行维护管理。 | 1.危废暂存库防腐防渗处理（依托一期）；硫酸罐区、盐酸罐区、氨水罐区均设有围堰，包括事故池内做了水泥硬化+三布五涂沥青漆防腐能处理；浸出地槽采用三布五涂+耐酸瓷砖防腐；氢氧化锂、硫酸钠、净化车间生产车间地面涂刷地坪漆防腐处理。 2.初期雨水池、渣库、煤棚等地面均采取水泥硬化。 3.地下水监测点采用与二期共用的5个监测点。半年至1年监测1次。 | 落实 |
|  | 严格落实噪声污染防治措施。优化项目总平面布置，合理布置球磨机、空压机等高噪声设备，尽量选用低噪声设备，采取有效措施控制噪声影响。运行期厂界噪声必须达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 | 对各类磨机、风机、空压机、离心机、制冷机组、水泵等高噪声设备采用单台独立基础，在设备基座与基础之间设橡胶隔振垫或减震器，做好减震措施降低噪声，并采取车间隔声措施；风机、空压机采用独立的隔声罩或隔声间进行隔声，墙面使用吸音材料；风机进、出口安装消声器，风机、水泵、空压机与管道连接处采用柔性连接。 | 落实 |
|  | 严格落实环境风险防范措施。严格落实环境影响报告书中提出的各项环境风险防控措施，认真制定环境风险应急预案，配备环境应急设施和装备。一旦发生环境风险事故，必须立即启动环境风险应急预案，控制并削减对外环境的污染影响。 | 1.硫酸、盐酸和碱储罐区和设有1.2m高围堰，硫酸和盐酸储罐设有备用罐，围堰内设有收集水坑将废液泵至事故应急池。 2.按设有605m3事故应急池1座，东区和西区分设1500m3和2900m3初期雨水收集池各1座。 3.已设立环境风险应急预案，已备案。 4.项目硫酸锂、洗水和洗液罐区、氢氧化锂罐区、氢氧化钠和硫酸钠罐区均设置围堰。 | 落实 |
|  | 项目周边规划控制要求。根据环境影响报告书结论，本项目防护距离设定为锂辉石库、煤库、氨罐、盐酸贮罐周边100m范围内。你公司应配合新余高新区管委会，严格控制好本项目周边规划，项目防护距离范围内不得新建居民住宅、学校及医院等环境敏感建筑。 | 项目周边100m范围防护距离内无环境敏感点。 | 落实 |

赣锋万吨锂盐四期（万吨高纯锂盐项目）

| 序号 | 环评批复 | 实际情况 | 是否落实 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 严格落实废气污染防治措施。选择先进的、密闭性能好的设备，强化无组织排放废气的治理工作，最大限度地减少污染物的无组织排放，确保厂界废气污染物浓度达标。项目废气中颗粒物、SO,、NOx、硫酸雾、及其化合物、氟化物和氯化氢等污染物经处理满足《无机化学工业污染物排放标准》( GB31573 -2015) 表 3 大气污染物排放限值标准要求后排放;氨经处理满足《火电厂烟气脱硝工程技术规范选择性催化还原法 (HJ563-2010)》氨逃逸的规定(低于 2.5mg/m) 和《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)二级标准排放速率标准要求后排放;企业厂界处颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值标准要求;厂界硫酸雾、氟化物、氯化氢和氨浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015) 表 5 企业边界大气污染物排放限值标准要求。 | - 转型窑尾烟气：采用高温袋收尘器+SCR脱硝+湿法脱硫+除尘处理，经39m高烟囱外排。 - 锂辉石烘干窑头烟气：采用立式旋风+高温袋式收尘器+余热利用+气箱脉冲袋式收尘器，经30m高烟囱外排。 - 酸化窑工艺废气：经一级文丘里冷却吸收+一级碱喷淋后汇入转型窑尾烟气的湿法脱硫+除尘处理，合并1根39m高烟囱外排。 - 酸化窑热风烟气：天然气燃烧废气，采用15m烟囱直排。 - 各类粉尘：项目煤仓、煤堆运输、熟料立磨、熟料运输、石灰仓、干燥等产生的粉尘，基本采用袋式除尘器等处理，经烟囱有组织达标排放。取消了硅质渣干燥，因此硅质渣球磨、硅质渣包装废气。 - 无组织废气：项目煤库、锂辉石原料库产生的扬尘和盐酸储罐、硫酸储罐、转型窑氨水储罐产生的无组织酸雾和氨气。 | 基本落实，有变化： 增加5套布袋除尘设施，减少废气无组织排放，利好趋势 |
|  | 严格落实废水污染防治措施。按照“雨污分流、清污分流的原则建设雨、污水排水系统。项目生产废水中污染物经处理满足《无机化学工业污染物排放标准》(GB31573-2015)表1水污染物排放限值标准要求后排入市政污水管网，其中应满足车间或生产设施排口标准要求;氯化物及生活废水中污染物经处理满足高新区污水处理厂设计进水浓度要求后排入市政污水管网: 所有废水再经高新区污水处理厂处理满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)级A 标准要求后排入袁河。 | - 转型窑烟气处理系统废水：回收废水用于浆化调浆工序，同时我司氯化锂车间（不在本项目范围）建有一套除铊设施，当系统溶液富集到一定程度后，这些溶液会送往氯化锂车间进行除铊，产生除铊渣收集于危废暂存间定期外运处置。 - 酸化窑废气处理废水：进入二期采用中和+絮凝沉淀处理。 - 循环水系统定期排污水，进入二期采用中和+絮凝沉淀处理。 - 洗车废水：进入二期采用中和+絮凝沉淀处理。 - 初期雨水：进雨水收集池沉淀处理。 - 生活污水：化粪池处理。 | 落实 |
|  | 严格落实固体废物污染防治措施。对生产过程中产生的固体废物应按“资源化、减量化、无害化”处理原则进行分类收集.回收利用和安全处置，按规范要求设置固体废物临时储存场所，项目产生的危险废物应送有资质单位处置。 | - 一般固废中碳化渣、水处理污泥、废布袋、废耐火材料均外送综合利用；除尘系统收集灰尘均回用生产；办公生活垃圾交由环卫部门清运。 - 危险废物中废润滑油、废催化剂均交由有资质单位处理；废抹布混入生活垃圾处理。 - 固废暂存：厂区西北角已设5360平方米的封闭湿渣场。项目碳化渣、脱硫渣、水处理污泥、耐火砖、废布袋、废滤布、废包装物等储存在本项目封闭湿渣场兼一般固废暂存间内。危险废物的暂存依托一期工程的300m2危废暂存间。 | 落实 |
|  | 项目建设和生产应对涉及危险化学品和危险废物的各类车间、仓库和储罐区等重点区域做好防腐防渗措施并定期维护，防止项目对土壤和地下水的污染。按规范要求设置地下水监控井，定时对监控井及周边居民取水井进行监测，一旦出现异常，必须立即停产并报当地生态环境部门。 | - 危废暂存库防腐防渗处理（依托一期）；硫酸罐区、盐酸罐区（依托二期）、氨水罐区均设有围堰，包括事故池内做了水泥硬化+三布五涂沥青漆防腐能处理；浸出地槽采用三布五涂+耐酸瓷砖防腐；氢氧化锂、硫酸钠、净化车间生产车间地面涂刷地坪漆防腐处理。 - 初期雨水池、渣库、煤棚等地面均采取水泥硬化。 - 地下水监测点采用与二期共用的5个监测点。半年至1年监测1次。 | 落实 |
|  | 严格落实环境噪声污染防治措施。选用低噪声设备，合理布局，采取隔声、吸声、消声和减振等综合治理措施。运营期厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》( GB12348-2008)3类标准，周边各环境敏感点达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)要求的环境噪声限值。 | 对各类磨机、风机、空压机、离心机、制冷机组、水泵等高噪声设备采用单台独立基础，在设备基座与基础之间设橡胶隔振垫或减震器，做好减震措施降低噪声，并采取车间隔声措施；风机、空压机采用独立的隔声罩或隔声间进行隔声，墙面使用吸音材料；风机进、出口安装消声器，风机、水泵、空压机与管道连接处采用柔性连接。 | 落实 |
|  | 严格落实环境影响报告书中提出的各项环境风险防控措施，认真制定环境风险应急预案，配备环境应急设施和装备。一旦发生环境风险事故，必须立即启动环境风险应急预案，控制并削减对外环境的污染影响。 | - 硫酸、盐酸和碱储罐区和设有0.3m高围堰，硫酸和盐酸储罐设有备用罐，围堰内设有收集水坑将废液泵至事故应急池。 - 按环评设计要求设有事故应急池2座，初期雨水收集池2座。 - 已设立环境风险应急预案，已备案。 项目硫酸锂、洗水和洗液罐区、氢氧化锂罐区、氢氧化钠和硫酸钠罐区均设置围堰。 | 落实 |
|  | 按国家有关规定设置规范的污染物排放口，并设立标识牌。项目废气和废水排放设施按要求设置永久监测采样口。 | 各排放口设有规范标志。 | 落实 |

根据上述资料整理可知，赣锋锂业万吨锂盐项目各工程的环评批复均落实到位。

竣工环保验收后工程运行情况和环保合规情况

根据建设单位提供的相关资料，自项目通过竣工环保验收工作以后，项目均正常运行，项目各环境保护设施设备运行情况稳定。

经现场调查走访及查阅建设单位的环保档案等，并对项目厂界及周围敏感点做了相关数据监测。项目严格控制噪声、废气、废水及固废对周围环境的影响，其他各环保设施正常运行，废气、废水达标排放、声环境、固体废物能够达到项目环评及验收报告提出的各项环保措施及治理要求。

验收期间的排放标准基本按照环评报告标准要求，有不少废气排放时不符合《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015）要求，本次后评价对其治理措施进行改造，使废气排放达到该排放标准要求。

排污许可证执行情况及总量控制要求

据调查，江西赣锋锂业集团股份有限公司（万吨锂盐工厂）按照相关的规范办理了排污许可证，排污许可证详细的执行情况见下表。

表 3.5-1   排污许可证执行情况一览表

| 序 号 | 单位名称及排污许可证编号 | 执行报告 | 监督执法信息 | 排放总许可量 | 自行监测信息 | 建成后污染物排放情况 | 有效期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 江西赣锋锂业集团股份有限公司（万吨锂盐工厂） 91360500716575125F001P | 2019年1~4月月报 2019年01季度季报 2020年全年月报、季报、年报 2021年全年月报、季报、年报 | 执法监测评价相关数据均能够实现达标排放（环评标准）。 无相关信息 | 2019年季度合计：颗粒物：14.27t，SO2：6.42t，NOx：41.81t；COD：7.04t，NH3-N：0.16t 2020年全年：颗粒物：13.58t，SO2：15.88t，NOx：82.24t；COD：43.83t，NH3-N：1.21t 2021年全年：颗粒物：78.72t，SO2：48.91t，NOx：83.8t；COD：30.67t，NH3-N：1.13t | 无 | 根据监测数据和执行报告，项目不存在超标排放的情况 | 2018-11-07 至 2021-11-06 |
|  | 江西赣锋锂业集团股份有限公司（万吨锂盐工厂） 91360500716575125F001P | 2022年 季报、年报 2022年 01、02季报 | 执法监测评价相关数据均能够实现达标排放（环评标准）。 无相关信息 | 2022年全年：颗粒物：16.69t，SO2：56.89t，NOx：29.92t；COD：7.1t，NH3-N：0.55t 2023年01季度：颗粒物：8.85t，SO2：43.82t，NOx：25.1t；废水循环利用，无外排 2023年02季度：颗粒物：8.15t，SO2：44.43t，NOx：38.41t | 无 | 根据监测数据和执行报告，项目不存在超标排放的情况 | 2021-11-07 至 2026-11-06 |

企业自行监测计划

企业根据排污许可证的要求，企业制定了自行监测方案，详见下表：

表 3.6-1  江西赣锋锂业集团股份有限公司（万吨锂盐工厂）万吨锂盐项目自行监测计划一览表

| 污染源类别 | 排放口编号 | 排放口名称 | 监测内容 | 污染物名称 | 手工监测频次 | 在线监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | - （拆除） | 原料卸料及输送（拆除） | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  |  | 锂辉石输送均化 | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  |  | 原煤输送均化 | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  |  | 窑尾锂辉石仓 | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  |  | 熟料库 | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  |  | 熟料库运输至熟料磨 | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  |  | 熟料磨 | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  |  | 细焙料仓（大） | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA010 | 细焙料仓（小） | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA011 | 窑头烟囱排口 | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA012 | 窑尾烟囱排口 | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 林格曼黑度、铊及其化合物、氟化物 | 1次/季 | / |
|  |  |  |  | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氨 | 4次/天 ，6小时 一次（ 在线故障时） | 自动 |
|  | DA013 | 1#石灰石仓 | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA014 | 2#石灰石仓 | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA015 | 酸化窑烟囱排口 | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 硫酸雾、烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 1次/季 | / |
|  | DA016 | 热风炉烟囱排口 | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 烟尘、二氧化硫、林格曼黑度、氮氧化物 | 1次/季 | / |
|  | DA017（此锅炉归属江西锋源） | 锅炉烟囱排口 | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 林格曼黑度、汞及其化合物 | 1次/季 | / |
|  |  |  |  | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | / | 自动, 烟气排放连续监测系统 |
|  | DA020 | 2石灰石仓A | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA021 | 2酸化窑烟囱排口 | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 硫酸雾 | 1次/季 | / |
|  | DA022 | 2石灰石仓B | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA023 | 2热风炉B烟囱排口 | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 烟尘、二氧化硫、林格曼黑度、氮氧化物 | 1次/季 | / |
|  | DA024 | 2热风炉A烟囱排口 | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 烟尘、二氧化硫、林格曼黑度、氮氧化物 | 1次/季 | / |
|  | DA025（此锅炉归属江西丰源热能） | 2锅炉烟囱排口 | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 林格曼黑度、汞及其化合物 | 1次/季 | / |
|  |  |  |  | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | / | 自动, 烟气排放连续监测系统 |
|  | DA026 | 2篦冷机至链斗机 | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA028 | 2粉煤仓（二期） | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA029 | 2熟料库 | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA030 | 2熟料磨 | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA031 | 2熟料库运至熟料磨 | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA032 | 2细焙料仓A | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA033 | 2细焙料仓B | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA035 | 3酸化窑热风炉 | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 二氧化硫、氮氧化物 | 1次/季 | / |
|  | DA036 | 2窑头烟囱排口 | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA037 | 2窑尾烟囱排口 | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 林格曼黑度、 铊及其化合物、氟化物、氨 | 1次/季 | / |
|  |  |  |  | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 4次/天 ，6小时 一次（ 在线故障时 | 自动 |
|  | DA038 | 3硫酸钠干燥、储仓 | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA039 | 3原煤仓 | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA040 | 3粉煤中间仓 | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA041 | 3熟料库库顶 | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA042 | 3熟料磨后斗提转运 | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA043 | 3熟料库出料转运 | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA044 | 3熟料立磨 | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA045 | 3窑尾烟囱 | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 林格曼黑度、 铊、氟化物、硫酸雾、氨 | 1次/季 | / |
|  |  |  |  | 烟尘、二氧化硫、氮氧化物 | 4次/天 ，6小时 一次（ 在线故障时） | 自动 |
|  | DA047 | 3包装机收尘器B | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA048 | 3包装机收尘器C | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA049 | 3包装机收尘器D | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA051 | 3原煤堆棚皮带进料A | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA052 | 3原煤堆棚皮带进料B | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA053 | 3窑尾灰仓A | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA054 | 3窑尾灰仓B | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA055 | 3熟料链斗机 | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA056 | 3锂辉石烘干 | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA057 | 3窑头高温收尘器 | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA058 | 3熟石灰仓 | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA060 | 3细焙料仓A | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA061 | 3细焙料仓B | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA062 | 3细焙料仓C | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA063 | 3石灰石仓A | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA064 | 3石灰石仓B | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
| 废气 | DA068 | 4窑尾烟囱 | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 铊及其化合物、氨（氨气）、氟化物 | 1次/季 | / |
|  |  |  |  | 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物 | 4次/天 ，6小时 一次（ 在线故障时） | 自动 |
|  | DA069 | 4上灰仓 | 烟气流速、烟气温度、烟气含湿量、烟气量、烟道截面积 | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA070 | 4下灰仓 |  | 颗粒物 | 1次/半年 |  |
|  | DA071 | 4锂辉石烘干 |  | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 1次/半年 | 自动 |
|  | DA072 | 4锂辉石转运站1 |  | 颗粒物 | 1次/半年 |  |
|  | DA073 | 4锂辉石转运站2 |  | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA074 | 4锂辉石转运站3 |  | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA075 | 4窑头 |  | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA076 | 4窑尾脱硫石灰仓 |  | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA077 | 4窑头熟料链斗机 |  | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA078 | 4石灰石仓A |  | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA079 | 4石灰石仓B |  | 硫酸雾 | 1次/季 | / |
|  | DA080 | 4煤粉仓 |  | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA081 | 4浸出酸雾吸收塔 |  | 硫酸雾 | 1次/季 | / |
|  | DA082 | 4浆化除镁熟石灰仓 |  | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA083 | 4酸化窑排口 |  | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA084 | 4细焙料仓A |  | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA085 | 4细焙料仓B |  | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA086 | 4细焙料仓C |  | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  |  |  |  | 氮氧化物 | 4次/天 ，6小时 一次（ 在线故障时） | 自动 |
|  | DA087 | 4细焙料仓D |  | 二氧化硫 |  |  |
|  | DA088 | 4热风炉A |  | 二氧化硫 |  |  |
|  |  | 4热风炉A |  | 氮氧化物 |  |  |
|  |  |  |  | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA088 | 4热风炉A |  | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA089 | 4热风炉B |  | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA089 | 4热风炉B |  | 二氧化硫 | 1次/半年 | / |
|  | DA089 | 4热风炉B |  | 氮氧化物 | 1次/半年 | / |
|  | DA090 | 4熟料立磨 |  | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA091 | 4熟料库顶 |  | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA092 | 4熟料磨后斗提转运 |  | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA111 | 硫酸锂渣酸化吸收塔 |  | 硫酸雾 | 1次/季 | / |
|  | DA096 | 窑尾上灰仓 |  | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA098 | 窑尾下灰仓 |  | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA100 | 熟石灰仓 |  | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA102 | 煤粉仓收尘器 |  | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA103 | 煤磨收尘器 |  | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA105 | 窑头新增收尘器 |  | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA107 | 8米钢仓收尘器 |  | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA113 | 浸出吸收塔 |  | 硫酸雾 | 1次/季 | / |
|  | DA093 | 2窑尾上灰仓 |  | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA094 | 2窑尾下灰仓 |  | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA095 | 2浸出吸收塔 |  | 硫酸雾 | 1次/季 | / |
|  | DA109 | 3酸化吸收塔 |  | 氯化氢 | 1次/季 | / |
|  | DA097 | 3锂辉石皮带进料A |  | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA099 | 3锂辉石皮带进料B |  | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA101 | 3锂辉石皮带进料C |  | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA114 | 3浸出吸收塔 |  | 硫酸雾 | 1次/季 | / |
|  | DA104 | 3粉流体收尘器 |  | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA112 | 3煤磨收尘器 |  | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA106 | 3熟石灰硫酸锂投料口 |  | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA108 | 3球磨进料斗提转运 |  | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA110 | 3球磨收尘器 |  | 颗粒物 | 1次/半年 | / |
|  | DA115 | 镁渣处理吸收塔1 |  | 硫酸雾 | 1次/季 | / |
|  | DA116 | 镁渣处理吸收塔2 |  | 硫酸雾 | 1次/季 | / |
|  | DA117 | 4浸出吸收塔 |  | 硫酸雾 | 1次/半年 | / |
| 废水 | DW001 | 2#污水处理站 | 水温、流量 | SS、BOD5、LAS、TP、TN、磷酸盐、氟化物、硫化物、石油类、总铊 | 1次/季 | / |
|  |  |  |  | pH、流量、COD、NH3-N | 4次/天 ，6小时 一次（ 在线故障时） | 自动 |
| 雨水 | DW005 | 3雨水排口 | 水温、流量 | pH值，悬浮物，化学需氧量，氨氮（NH3-N），总铊 | 有雨时 | 手动 |

*排放口名称中前面标2（无序号特征时）为万吨锂盐二期项目的排放口，前面标3为万吨锂盐三期项目的排放口。（拆除）为对照环评已拆除的排放口，（新增）为对照环评已新增的排放口。

环境信息公开与公众参与情况

环评阶段公众意见收集调查情况

（1）赣锋万吨锂盐一期项目

环评阶段在新余市环保局网站进行了前期第一次公示，同时在周边村庄（上简家、下简家、山背村）进行了张贴；项目在报告书编制阶段进行了第二次公示，选定在厂址及周围附近居住的居民和企事业单位，征询直接受影响区域内居民和企事业单位，同时听取了专家的意见和建议，主要形式为公众参与调查表。

从公众参与调查结果，公众对项目选址持支持和可以接受的态度。

（2）赣锋万吨锂盐二期项目

环评阶段在新余市国家高新技术产业开发区（现在的新余市高新区）网站进行了两次公示，同时在周边山背、简家和欧里村委的公众场合进行张贴项目的信息公告，并发放了公众参与调查表。

从公众参与调查结果，公众对项目选址持支持和可以接受的态度。

（3）赣锋万吨锂盐三期项目

项目公众参与采用网上公示、报纸公示、现场张贴等形式。公示期间内，没有收到公众关于本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见。

（3）赣锋万吨锂盐四期项目

项目公众参与采用网上公示、报纸公示、现场张贴等形式。公示期间内，没有收到公众关于本项目环境影响和环境保护措施有关的建议和意见。

建设单位承诺建设时严格执行环保“三同时”制度，落实各项环保治理措施，项目建成后加强管理，尽量减少污染物的排放对周围居民的影响。

后评价阶段公众意见收集调查情况

根据《建设项目环境影响后评价管理办法(试行)》(2016年1月1日)要求中“第十条 建设单位或者生产经营单位完成环境影响后评价后，应当依法公开环境影响评价文件，接受社会监督。”江西赣锋锂业集团股份有限公司在环境影响后评价报告编制完成后，于2023年12月1日在高新区政府网站进行了相关信息公示，公示网址为http://xyhdz.xinyu.gov.cn/C4370/qtzgg/2023-12/01/content_efaffdd64d474672a38269fba33cb6ef.shtml，公示期为10个工作日。公示期间未收到公众对项目的反馈意见。

建设项目工程评价

项目建设概况

企业概况（略）

项目组成（略）

产品方案（略）

物料平衡（略）

主要生产设备（略）

总平面布置

万吨锂盐项目集中建设，其位置位于新余市高新技术产业开发区培源路1588号，东面是马洪办事处山背村，西面是新余市应急救援中心和江西春鹏锂业有限责任公司，南面是新余市电镀集控区，北面距沪昆高速约500米。地理坐标为：北纬 27°50′44.5″， 东经 115°01′37.3″。

工艺流程及产污节点（略）

污染物源强补充分析

本次主要针对管理要求有变化的污染物进行分析，如转型焙烧窑窑尾废气、硫酸雾废气、氯化氢废气等，氯化氢废气为储罐产生，主要监测无组织废气；生产废水无管理要求变化，初期雨水收集后纳入生产废水站进行治理。项目噪声和固废不进行分析。

废气

（1）转型窑窑尾废气

转型窑废气包括各期转型窑，原设计采用尘硝一体机除尘脱硝，最后采用石灰碱液喷淋吸收；本次后评价中实际采用了“高温滤芯收尘器+SCR脱硝+余热利用+布袋除尘系统+脱硫塔处理”处理，废气源强未发生改变，处理后，烟尘、SO2、NOx、氟化物、铊排放均能满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015），达到了后评价管理要求。监测报告详见附件8和附件18。

（2）酸化窑工艺废气及酸化窑热风烟气

酸化工艺废气在原环评采用一级旋风除尘+一级浓硫酸吸收+一级碱液吸收，本次后评价实际采用二级气旋碱液吸收+电除雾进行处理，废气源强未发生改变，处理后，废气中硫酸雾排放满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015），达到了后评价管理要求。监测报告详见附件8。

（3）各粉尘废气

项目原各粉尘废气基本采用布袋除尘处理，在本次后评价实际采用高效率布袋除尘处理，处理后废气排放中粉尘浓度满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015），达到了后评价管理要求。监测报告详见附件8。

废水

项目生产废水包括一期地面冲洗废水和螯合树脂再生废水，二期酸化窑工艺废气处理外排水、真空泵废水、地面冲洗废水和螯合树脂废水、软水制备废水、烟气脱硫外排水，三期回转窑窑尾烟气处理系统废水、酸化窑废气处理废水、螯合树脂废水、地面冲洗喷雾降尘废水、循环水系统定期排污水、初期雨水、洗车废水。生产废水采用pH调节+絮凝沉淀处理，废水处理后各污染物排放标准满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）。废水出口监测报告详见附件10和附件19。

初期雨水采用初期雨水收集池收集，收集后纳入生产废水处理站处理。废水处理后铊的监测表明，后评价后废水中铊的含量满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）。废水中铊的监测详见附件19。

环保措施及运行情况

废气（略）

废水（略）

噪声（略）

固体废物（略）

区域环境现状调查与环境变化评价

自然环境

地理位置及交通状况

江西赣锋锂业集团股份有限公司万吨锂盐工厂，万吨锂盐项目位于江西省新余市高新技术产业开发区培源路1588号，中心地理坐标为东经115°01′16.634″，北纬27°51′54.319″。其具体地理位置见附图一。

地理位置优越，项目位置属于新余高新技术产业开发区,在《新余市城东片区（调区扩区）控制性详细规划》中属于化工集中区内，区域主干路阳光大道聚集了东鹏、春鹏、电镀集控区、赣锋锂电、赣锋锂业等大型企业，并包括赣西物流、申通物流、天润物流等大型物流企业，且区域北面距离高速路口仅500米距离，各项运输均方便快捷。

新余高新技术产业开发区隶属于新余市，位于新余市中心城区东部和渝水区相邻，新余高新区（新型工业区、新城区）：以仙来东大道、仰天岗大道、新欣大道、新城大道、纵二路、纵三路为骨架展开布局，建成省内具有示范效应和代表性新型开发区，其主导功能为工业、物流、生活居住区，配套安排公共建筑服务设施。全区面积266平方公里，其中规划面积100平方公里，人口16万人。

新余市高新技术产业开发区已成为新余市对外开放的窗口、经济发展的增长极、科技创新的先导、劳动就业的基地和江西省最具发展实力、发展活力和发展潜力的工业园区，先后被评为 “全国先进科技产业园”、“国家科技兴贸创新基地”、“国家硅材料及产业应用化基地”、“国家螺杆膨胀动力机高新技术产业化基地”、“全国光伏发电集中应用示范区”、“国家新型工业化产业示范基地”、“中国新能源产业园区百强”以及江西省唯一“光伏产业特色园区”等称号。

地形地貌

新余市处于九岭、武功山、峰顶山交接地带，地跨扬子准地台、华南褶皱系两大构造单元，地质构造较为复杂。南部褶皱基底由元古界变质岩系组成，局部有多期花岗岩、基性岩、超基性岩浆侵入，构造线方向呈北北东、北东和北东东，构造的干扰作用十分强烈。新余市属丘陵、平原区。除西北、西南部有少量丘陵和低山、中部和东部有海拔30～50m的河谷平原外，几乎全境都是逶迤起伏的低丘岗地。地势周高中低、西高东低。山峰以新余市境西北的蒙山为最高，海拔1004m。

山地  大都分布在境界边缘，海拔高度500米~1000米，往往成为邻县的边界线或分水岭。山脉走向，一般是由西北到东南为主。由于地质结构关系，一般是由西北到东南为主。由于地质结构关系，一般表现为山峰耸立，山势险峻，沟谷深壑，蒙山主峰海拔1004.5，相对高度300米~500米，区西北边界为山地，沿北向西南发展，即人和、欧里、界水一线，南面山地相对高度为120米~200米，山脉由西向东延伸至百丈峰，形成峡江、吉安、新干等县的山地边界。山地面积为53544亩，海拔500米以上的山地，在全区面积中占2.03%。

丘陵  渝水区位于鄱阳湖平原区的西部边缘，是低丘地区，故境内丘陵分布较广，是境内主要的地貌类型。丘陵区地势一般高低不平，但起伏平缓，海拔高度一般百米左右，河谷地带平展，河道比较降缓，在丘陵区中，还间夹着许多小盆地。这一区域，也是渝水区主要农田分布之一，是经济林和茶叶的生产基地。

丘陵地区的海拔高度，一般都在100米~150米之间，共有面积1556534亩，占全境面积的59%，属于这一类型的有水北、马洪、北岗、下村、观巢、欧里、界水、东边、南安、南英等乡镇。

平原  袁河两岸，是地势平坦的冲积平原，城区处在这一带状平原的中部，海拔高度，一般在50米以下，地势低平。这一类型面积1027920亩，占全境面积的38.97%，主要分布在袁河两岸。即城区城南、珠珊、沙土、水西、罗坊、姚圩、新溪等乡镇（办）和河下镇的大部。

地质

新余市高新技术开发区地处扬子准地台地质构造单元。地层发育较全，出露良好，出露地层有第四系冲堆积层和中新生代红岩层。第四系冲堆积层一般厚15--20米，具二元相结构，上部有粘性土，下部为砂，砂砾石层，中新生代红岩层一般为砂岩和含砂泥岩，工程地质条件好。

根据国家地震局《中国地震动反应谱特征周期区划图（GB18306-2001）》和《中国地震动峰值加速度区划图（GB18306-2001）》，新余市地震动反应谱特征周期Tm为0.35s，地震动峰值加速度PGA小于0.05g，相当于中国地震局1990年发布的《中国地震烈度区划图》（50年超越概率10%）的地震烈度Ⅵ度。

本项目厂址位于扬子淮地台与华南褶皱系的过渡地带，次级构造单元为萍乐拗陷带中段的清江拉张断陷红盆西北部边缘，盆地北翼由侏罗系、三叠系、二叠系、石灰系、泥盆地地层组成，走向北—北北东向，拉张升陷盆地中心为白垩系、红层第四系沉积。自第四系以来，区内仅以缓慢上升运动为主，区内无皱褶、断裂活动迹象。地层发育较全，出露良好，出露地层有第四系冲堆积层和中新生代红岩层。第四系冲堆积层一般厚15—20m，具二元相结构，上部有粘性土，下部为砂，砂砾石层，中新生代红岩层一般为砂岩和含砂泥岩，工程地质条件好。开发区范围地下水一般对建构筑物基础无侵蚀作用，基本无不良工程地质现象。出露地层地基承载力[R]在25T/m2以上。属Ⅰ、Ⅱ类城市建设用地。场地地势较高，制高点海拔110.9m，最大高差约65m左右，山岗坡度平缓一般在5-20°，无高陡斜坡，不具备产生洪灾、崩塌、滑坡、泥石流的前提条件。

气候气象

新余市地处亚热带湿润性气候区，具有气候温和，日照充足，四季分明，雨量充沛，无霜期长等气候特点。

1、气温：全市多年平均气温17.8℃。七、八两月为全年最热月，平均气温在26.6~29.8℃之间，极端最高气温达40℃（1971年7月31日）。1、2两月为全年最冷月，月平均气温在3.5℃~5.6℃之间，极端最低气温为-8.3℃，平均最低气温为-4℃，全年无霜期276天。

2、日照：全市多年平均日照时数1667.2小时，占可照时数的37.5%，太阳辐射总量多年平均值为102.89千卡/cm2，但时空分布不均，一般山区低于丘陵，丘陵低于平原。每年7、8两月日照时数明显偏多，占全年日照时数的59%，7月份太阳辐射总量为14.144千卡/cm2，11、12两月日照时数显著偏少，其中2月份辐射总量仅为5.224千卡/cm2。

3、降水：全市多年平均降水量为1582.3mm，最大年降水量达2125mm（1954年），最小降水量为986.8mm（1978年），新余市属全国多雨地区之一，降雨丰沛，比全国平均降雨量629mm多一倍多，比江西省平均降雨量1350—1397.3mm多185—232.3mm，水资源丰富，但降雨时空分布不均，每年4—6月降雨占全年降雨量的46%左右，而10—12月份仅占全年降雨量的12%左右，在地域分配上一般沿浙赣铁路，江口水库一带降雨量最多，分宜县洞村—高岚一带也是多雨中心，其余均相应为少雨区，良山镇为最少。

4、蒸发：新余市植被条件较好，年蒸发量一般低于年降水量，全市多年平均蒸发量为1071mm。最大年蒸发量为1360.4mm（1963年），最少年蒸发量820.8mm（1975年） ，每年7—9月蒸发量最大，一般占全年的45%，1—3月最少，约占全年的12%，时空分布不均，一般平原大于丘陵和山区，7—8月份为全年最大蒸发月，历年最大月蒸发量为363.4mm（1971年7月），1—2月份为全年最少蒸发月，历年最少月蒸发量为25.0mm（1984年2月）。

5、风：全年平均风速1.3m/s，夏季平均风速1.6m/s，冬季平均风速1.0m/s；全年主导风向为东风。

水文状况

项目纳污河流为袁河。袁河属赣江水系，发源于萍乡武功山北麓，自西而东流经四市(萍乡、宜春、新余及樟树市)，于樟树市张家山乡的荷埠注入赣江。河流全长273km，流域面积6486km2，其中江口水库坝以上的集雨面积3900km2，袁河多年平均流量112m3/s，枯水流量3～5m3/s，历史最大洪峰流量(1926年)为5860m3/s，1962年江口地段实测洪峰流量为3710m3/s，江口水库多年平均径流总量为34.44亿m3。江口水库以下河段流量受江口水库的控制。袁河在新余市境内长度为116.9km，其中分宜县内26.3km，渝水境内90.6km。市河河床比降为0.196%，平均深度7.3m，平均宽度155m，最窄处仅60m(罗坊乡八元村河)。河道弯曲线窄，局部河段砂、砾石淤积成滩，俗有“十八道弯三十个滩”之说。

自然资源

新余市植物资源种类在建254科、841属、1888种，其中木本植物126科、356属、913种。木本植物中主要用材树种189种、珍贵速生树种37种、油料树种19种、果品树种15种，庭院绿化树种35种，药用植物217种。林业用地面积17.39万公顷，占土地总面积54.89%，森林总蓄积量460.5万立方米，毛竹立竹总株数2693.9万株，森林覆盖率达53.7%，城市绿化率达到35%。主要有杉、松、樟、槠、楠、梓、柏、油茶、毛竹等。由于高新经济开发区的建设，项目所在地植被覆盖率不高，以人工绿化树木、丛生的野草和伏地生长的草本植物为主。乔木和灌木散落分布，乔木主要有松树、杉树，灌木主要是油茶林。

新余市野生动物兽类在建豹、狼、豺、狐、山羊、獐、野猪、短毛猴等37种，禽类有麻雀、布谷、喜鹊、杜鹃、斑鸠、野鸡、啄木鸟、画眉、猫头鹰等39种，鳞甲类有鲤、鳗、鲶、鲂、鳙、鲢、鳊、草鱼、鳝、鳅、鳖、龟、蟹、蚌、螺、虾、穿山甲等，蛇类有蝮蛇、金环蛇、银环蛇、棋盘蛇、菜花蛇、竹叶青、泥蛇等28种。

由于高新区的建设，项目所在地植被覆盖率不高，乔木主要有松树、杉树，灌木主要是油茶林，由于受人类活动长期的影响，项目所在地生物物种简单以农作物（水稻、红薯、棉花）和经济作物为主。项目所在地主要植被为人工绿化树木、丛生的野草和伏地生长的草本植物。根据现场调查了解情况，项目区周围2500m范围内尚未发在建列入《国家重点保护野生植物名录》和《国家重点保护野生动物名录》的动植物。

环境敏感目标变化情况

表 5.2-1  环境保护目标一览表

| 序号 | 环境要素 | 环境敏感点 | 相对厂址方位 | 原环评中距离(m) | 最近厂界直线距离（m） | 变化情况 | 规模(人) |  | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | 沪昆高速新余服务区 | 西北 | 原环评中一二期时没有 | 463 | 后期新增敏感点 | 服务区，约200人 |  | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类区 |
|  |  | 新余学院教工住宅小区 | 西南 | 1635 | 1635 | 无变化 | 居住区，约600户，1200人 |  |  |
|  |  | 鲇口村安置小区 | 西南 | 2205 | 2205 | 无变化 | 居住区，约1000户，3000人 |  |  |
|  |  | 新余学院 | 西面 | 2140 | 2140 | 无变化 | 学校，约5000人 |  |  |
|  |  | 照明小区 | 西南 | 2274 | 2274 | 无变化 | 居住区，约430户，1500人 |  |  |
|  |  | 简家新村 | 西南 | 原环评中为简家村 | 1660 | 简家村拆迁 | 居住区，约300户，1000人 |  |  |
|  |  | 光明村 | 西南 | 2740 | 2740 | 无变化 | 居住区，约350户，1200人 |  |  |
|  |  | 堎里 | 西南 | 2170 | 2170 | 无变化 | 居住区，约230户，800人 |  |  |
|  |  | 章家 | 东南 | 2130 | 2130 | 无变化 | 居住区，约30户，100人 |  |  |
|  |  | 李家 | 东南 | 1867 | 1867 | 无变化 | 居住区，约30户，100人 |  |  |
|  |  | 小水 | 东南 | 2062 | 2062 | 无变化 | 居住区，约35户，120人 |  |  |
|  |  | 青春康源公司 | 东南 | 未考虑 | 510 | 无变化 | 医药企业 |  |  |
|  |  | 普润食品有限公司 | 东南 | 未考虑 | 692 | 无变化 | 食品企业 |  |  |
|  |  | 王皮 | 东面 | 1440 | 1440 | 无变化 | 居住区，约35户，120人 |  |  |
|  |  | 火田村 | 东北 | 222.5 | 222.5 | 无变化 | 居住区，约142户，500人 |  |  |
|  |  | 袁家 | 东面 | 2148 | 2148 | 无变化 | 居住区，约35户，120人 |  |  |
|  |  | 张家村 | 东北 | 2610 | 2610 | 无变化 | 居住区，约30户，100人 |  |  |
|  |  | 桥上村 | 东北 | 2030 | 2030 | 无变化 | 居住区，约22户，80人 |  |  |
|  |  | 店里 | 东北 | 1485 | 1485 | 无变化 | 居住区，约43户，150人 |  |  |
|  |  | 西坑 | 东北 | 982 | 982 | 无变化 | 居住区，约60户，200人 |  |  |
|  |  | 李家 | 东北 | 2152 | 2152 | 无变化 | 居住区，约35户，120人 |  |  |
|  |  | 易家 | 东北 | 2335 | 2335 | 无变化 | 居住区，约30户，100人 |  |  |
|  |  | 方田 | 东北 | 2743 | 2743 | 无变化 | 居住区，约60户，200人 |  |  |
|  |  | 馒头山 | 东南 | 1507 | 1507 | 无变化 | 居住区，约70户，245人 |  |  |
|  |  | 祖昌侨心小学 | 东北 | 2060 | 2060 | 无变化 | 学校，约1000人 |  |  |
|  |  | 堎头 | 东北 | 1864 | 1864 | 无变化 | 居住区，约37户，130人 |  |  |
|  |  | 青树下 | 北面 | 1994 | 1994 | 无变化 | 居住区，约46户，160人 |  |  |
| 2 | 声环境 | 原环评为厂界，厂界四周50米 |  |  |  | 评价范围变大 | 原环评为《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区，现按3类 |  |  |
| 3 | 地表水环境 | 袁河 | 南面 | 5540 | 5540 | 无变化 | 中河 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水域 |  |
| 4 | 地下水环境 | 评价区域无集中式或分散式水源地，也无具有饮用水开发利用价值的含水层。 |  |  |  | 无变化 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |  |  |
| 5 | 土壤环境 | 厂界范围内向外0.2km, 评价区域内无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区等 |  |  |  | 无变化 | 《建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（DB36/1282-2020）第二类 |  |  |

污染源或其他影响源变化情况

万吨锂盐工厂内部情况：江西赣锋锂业集团股份有限公司万吨锂盐工厂内不仅包括万吨锂盐项目，还包括丁基锂一期（年产1000t丁基锂及副产1000t氯化锂生产线搬迁新建工程）、丁基锂二期（江西赣锋锂业年产1000吨丁基锂及600吨t-BAMBP改扩建项目）、12000技改项目（赣锋锂业年产12000吨电池级碳酸锂技改项目）。

万吨锂盐工厂外部情况：紧靠厂区西南面为万吨高纯锂盐项目，厂区东面是江西田创生物科技有限公司、润田、青春康源等食品和医药企业，不属于同类污染企业；厂区北面有新余丰源热能，污染物自2017年以来没有增加；厂区南面为新余市电镀集控区，和赣锋不属于同类污染企业。

主要相关在建企业：厂区西面约520m有江西春鹏锂业有限责任公司（年产3.5万吨高纯锂盐项目，在建），厂区西南面约850m有江西东鹏新材料有限责任公司（年产200吨硝酸铯和200吨氢氧化铯项目，在建）。均有SO2和NOx排放，且江西春鹏有氟化物、铊排放。

综上所述，评价范围内的在建同类污染源项目包括《赣锋锂业年产12000吨电池级碳酸锂技改项目》、《江西春鹏锂业有限责任公司年产3.5万吨高纯锂盐项目》和《江西东鹏新材料有限责任公司年产200吨硝酸铯和200吨氢氧化铯项目》，其污染源排放情况如下：

表 5.3-1  周边在建项目情况表

| 类别 | 污染物 |  | 排放量（t/a） | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 赣锋锂业年产12000吨电池级碳酸锂技改项目 |  |  |  |  |
| 废气 | 仓顶粉尘 | 颗粒物 | 0.03 | 脉冲喷吹单机袋收尘器 |
|  | 酸化废气 | 硫酸雾 | 0.0216 | 碱喷淋 |
|  | 锅炉燃烧废气 | 颗粒物 | 3.75 | 直排 |
|  |  | SO2 | 12.59 |  |
|  |  | NOx | 43.88 |  |
|  | 无组织废气 | 硫酸雾 | 微量 | 无组织排放 |
|  |  | 粉尘颗粒物 | 1.656 |  |
| 废水 | 生活污水 | CODCr | 0.13 | 现有化粪池 |
|  |  | BOD5 | 0.07 |  |
|  |  | SS | 0.05 |  |
|  |  | 氨氮 | 0.01 |  |
|  |  | TP | 0.001 |  |
|  |  | TN | 0.02 |  |
| 一般固废 | 废布袋 | — | 0.3 | 厂家回收利用 |
|  | 废滤带 | — | 0.5 |  |
|  | 锂钠渣 | — | 90400 | 外送综合利用 |
|  | 废过滤膜 | — | 0.5 | 送填埋处置 |
|  | 废水处理污泥 | — | 2.78 | 送填埋处置 |
|  | 生活垃圾 | — | 6.3 | 交环卫清运 |
|  | 合计 |  | 93607.83 |  |
| 危险废物 | 废导热油 | — | 3t/6年 | 交由有资质单位处理 |
|  | 废机油 | — | 0.1 |  |
|  | 废原料包装 | — | 0.05 |  |
|  | 合计 |  | 0.65 |  |
| 春鹏3.5万吨高纯锂盐项目 |  |  |  |  |
| 废气 | 回转窑烟气 | 颗粒物 | 8.5 | 重力除尘+高温金属滤袋+SCR脱硝+干式脱硫+布袋除尘器 |
|  |  | NOx | 65.94 |  |
|  |  | SO2 | 32.61 |  |
|  |  | 氟化物 | 3.62 |  |
|  |  | 铊及其化合物 | 0.01 |  |
|  |  | 氨 | 0.86 |  |
|  | 立磨房粉尘 | 颗粒物 | 1.56 | 布袋收尘器 |
|  | 酸化窑工艺废气 | 颗粒物 | 3.32 | 旋风除尘+水洗+碱液吸收+电除雾 |
|  |  | 硫酸雾 | 0.53 |  |
|  |  | SO2 | 6.65 |  |
|  |  | NOx | 24.5 |  |
|  | 酸化窑热风炉废气 | SO2 | 1.34 | 排气筒 |
|  |  | NOx | 2.33 |  |
|  | 浸取废气 | 硫酸雾 | 0.23 | 碱喷淋 |
|  | 返溶废气 | 硫酸雾 | 1.1 | 袋式除尘器 |
|  | 苛化废气 | 颗粒物 | 0.43 | 水喷淋 |
|  | 碳化结晶废气 | 颗粒物 | 0.66 | 水喷淋 |
|  | 硫酸钠烘干废气 | 颗粒物 | 0.67 | 布袋除尘器 |
|  | 氢氧化锂粉碎废气 | 颗粒物 | 1.44 | 水喷淋 |
|  | 碳酸锂烘干废气 | 颗粒物 | 0.42 | 布袋除尘+水喷淋 |
|  | 锅炉废气 | SO2 | 0.135 | 排气筒 |
|  |  | NOx | 0.235 |  |
|  | 无组织废气 | 粉尘颗粒物 | 1.423 | 无组织排放 |
|  |  | 硫酸雾 | 0.004 |  |
|  |  | 氨 | 0.0012 |  |
| 废水 | 生产废水 | CODcr | 4.82 | 中和+混凝沉淀+生化（A/O）+砂滤 |
|  |  | BOD5 | 0.55 |  |
|  |  | SS | 2.06 |  |
|  |  | NH3-N | 0.94 |  |
|  |  | 石油类 | 0.15 |  |
|  |  | 铊 | 0.00013 |  |
|  |  | 氟化物 | 0.16 |  |
|  |  | 硫酸盐 | 15.66 |  |
|  | 生活污水 | CODcr | 0.81 | 化粪池 |
|  |  | BOD5 | 0.51 |  |
|  |  | SS | 0.22 |  |
|  |  | NH3-N | 0.09 |  |
| 固废 | 一般固废 | 酸雾废气处理渣 | 627.58 | 收集回用 |
|  |  | 立磨废气干法除尘灰 | 154.68 | 收集回用于酸化窑 |
|  |  | 干燥废气干法除尘灰 | 53.41 | 收集后外售综合利用 |
|  |  | 回转窑除尘灰 | 1478.52 | 收集回用于酸化窑 |
|  |  | 水喷淋处理渣 | 124.05 | 收集后外售综合利用 |
|  |  | 料仓除尘灰 | 12.48 | 收集返回相应的制浆槽回用 |
|  |  | 硅质渣 | 40.75万 | 收集外售 |
|  |  | 炉窑废耐火砖 | 30 | 外售综合利用 |
|  |  | 废布袋 | 1 | 供应商回收或相关回收单位处置 |
|  |  | 废滤布 | 2 |  |
|  |  | 脱硫渣 | 1661.42 | 收集外售 |
|  |  | 废水处理站污泥 | 10 | 委托环卫部门填埋处理 |
|  |  | 废超滤膜 | 0.5 | 供应商回收 |
|  | 危险废物 | 废机油 | 1.5 | 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处理 |
|  |  | 废片碱包装袋 | 60 |  |
|  |  | 废树脂 | 3 |  |
|  |  | 废催化剂 | 3 |  |
|  |  | 含油废抹布 | 0.2 |  |
|  | 其他废物 | 生活垃圾 | 31.2 | 环卫清运 |
| 东鹏200吨硝酸铯和200吨氢氧化铯项目 |  |  |  |  |
| 废气 | 天然气锅炉烟气 | SO2 | 0.127 | 直排 |
|  |  | NOx | 1.009 |  |
|  | 挥发性硝酸废气 | NOx有组织 | 0.185 | 碱洗喷淋塔 |
|  |  | NOx无组织 | 0.015 |  |
| 废水 | 清洗废水 | pH | / | 依托原有项目污水处理站（调节+沉淀） |
|  |  | COD | 0.0194 |  |
|  |  | SS | 0.022 |  |
|  | 废气治理废水 | pH | / |  |
|  |  | COD | 0.054 |  |
|  |  | SS | 0.018 |  |
|  | 浓水 | 盐分 | 0.1326 |  |
|  | 生活污水 | pH | 6~9 | 化粪池 |
|  |  | COD | 0.203 |  |
|  |  | BOD5 | 0.162 |  |
|  |  | SS | 0.108 |  |
|  |  | 氨氮 | 0.0238 |  |
| 固废 | 一般固废 | 废包装材料 | 1 | 外售给废品回收站 |
|  |  | 污水处理站污泥 | 7.839 | 环卫部门焚烧处理 |
|  |  | 压滤滤渣 | 0.2 | 外售综合利用 |
|  |  | 废滤布 | 0.1 | 厂家回收处理 |
|  | 危险废物 | 硝酸桶 | 0.1 | 厂家回收处理 |
|  | 其他废物 | 生活垃圾 | 4.5 | 环卫部门收集处理 |

环境质量现状和变化趋势

环境空气质量现状和变化趋势

（1）环境空气质量现状

- 基本污染物

根据2022年江西省环境监测站发布统计数据，新余市现状环境空气质量为优质，满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值：

表 5.4-1  新余市渝水区环境空气质量数据  单位：μg/m³

| 年份 | 污染物 | 年均值（μg/m3） | 功能区标准（μg/m3） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022年 | PM10 | 52 | 70 | 达标 |
|  | PM2.5 | 30 | 35 | 达标 |
|  | CO日均值95%位数值 | 1.3mg/m3 | 4(日均) mg/m3 | 达标 |
|  | O3日最大8小时值90%位数值 | 136mg/m3 | 160(8小时) | 达标 |
|  | SO2 | 15 | 60 | 达标 |
|  | NO2 | 23 | 40 | 达标 |

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》(HJ2.2-2018)，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。

- 其他污染物

引用《江西赣锋锂业股份有限公司万吨锂盐改扩建项目》（赣锋三期）2021年10月26日～10月27日，赣锋锂业委托江西赣锋检测咨询服务有限公司的环境质量现状检测报告（202110053），详见附件10；同时引用《江西赣锋锂业股份有限公司万吨高纯锂盐项目环境现状监测》（编号:B11047Z），详见附件12；该检测结果至今未超过3年，检测结果数据引用有效。主要引用报告中对环境空气的氟化物、硫酸雾和氨的监测现状，具体如下：

表 5.4-2  其他污染物环境质量现状监测结果1

| 检测点位 | 样品编号 | 检测项目 | 实测结果 | 日均最大值 | 标准限值(mg/Nm3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （mg/m3） | （mg/m3） |  |
| 赣锋厂区 | Dq-20211028-103 | 氟化物 | 0.0019 | 0.0028 | 7（日均值） |
|  | Dq-20211028-127 |  | 0.0027 |  |  |
|  | Dq-20211028-145 |  | 0.0032 |  |  |
|  | Dq-20211028-170 |  | 0.0029 |  |  |
|  | Dq-20211029-103 |  | 0.002 |  |  |
|  | Dq-20211029-127 |  | 0.0034 |  |  |
|  | Dq-20211029-145 |  | 0.0027 |  |  |
|  | Dq-20211029-170 |  | 0.0031 |  |  |
| 新余学院 | Dq-20211028-109 |  | 0.0009 | 0.0016 |  |
|  | Dq-20211028-133 |  | 0.0016 |  |  |
|  | Dq-20211028-151 |  | 0.0017 |  |  |
|  | Dq-20211028-176 |  | 0.002 |  |  |
|  | Dq-20211029-109 |  | 0.0008 |  |  |
|  | Dq-20211029-133 |  | 0.0015 |  |  |
|  | Dq-20211029-151 |  | 0.0012 |  |  |
|  | Dq-20211029-176 |  | 0.0013 |  |  |
| 火田村 | Dq-20211028-115 |  | 0.001 | 0.0017 |  |
|  | Dq-20211028-139 |  | 0.0017 |  |  |
|  | Dq-20211028-157 |  | 0.002 |  |  |
|  | Dq-20211028-182 |  | 0.0019 |  |  |
|  | Dq-20211029-115 |  | 0.0011 |  |  |
|  | Dq-20211029-139 |  | 0.0017 |  |  |
|  | Dq-20211029-157 |  | 0.0016 |  |  |
|  | Dq-20211029-182 |  | 0.0015 |  |  |
| 赣锋厂区 | Dq-20211028-104 | 硫酸雾 | 0.064 | 0.086 | 0.1（日均值） |
|  | Dq-20211028-128 |  | 0.05 |  |  |
|  | Dq-20211028-146 |  | 0.07 |  |  |
|  | Dq-20211028-171 |  | 0.062 |  |  |
|  | Dq-20211029-110 |  | 0.08 |  |  |
|  | Dq-20211029-134 |  | 0.085 |  |  |
|  | Dq-20211029-152 |  | 0.082 |  |  |
|  | Dq-20211029-177 |  | 0.097 |  |  |
| 新余学院 | Dq-20211028-110 |  | 0.095 | 0.084 |  |
|  | Dq-20211028-134 |  | 0.046 |  |  |
|  | Dq-20211028-152 |  | 0.044 |  |  |
|  | Dq-20211028-177 |  | 0.086 |  |  |
|  | Dq-20211103-100 |  | 0.088 |  |  |
|  | Dq-20211103-101 |  | 0.094 |  |  |
|  | Dq-20211103-102 |  | 0.072 |  |  |
|  | Dq-20211103-103 |  | 0.082 |  |  |
| 火田村 | Dq-20211028-116 |  | 0.086 | 0.0835 |  |
|  | Dq-20211028-140 |  | 0.081 |  |  |
|  | Dq-20211028-158 |  | 0.085 |  |  |
|  | Dq-20211028-183 |  | 0.082 |  |  |
|  | Dq-20211103-104 |  | 0.061 |  |  |
|  | Dq-20211103-105 |  | 0.087 |  |  |
|  | Dq-20211103-106 |  | 0.054 |  |  |
|  | Dq-20211103-107 |  | 0.058 |  |  |
| 赣锋厂区 | Dq-20211028-102 | 氨 | 0.191 | 0.1918 | 0.2（小时平均） |
|  | Dq-20211028-126 |  | 0.196 |  |  |
|  | Dq-20211028-144 |  | 0.183 |  |  |
|  | Dq-20211028-169 |  | 0.197 |  |  |
|  | Dq-20211029-102 |  | 0.194 |  |  |
|  | Dq-20211029-126 |  | 0.183 |  |  |
|  | Dq-20211029-144 |  | 0.192 |  |  |
|  | Dq-20211029-169 |  | 0.194 |  |  |
| 新余学院 | Dq-20211028-108 |  | 0.173 | 0.1863 |  |
|  | Dq-20211028-132 |  | 0.186 |  |  |
|  | Dq-20211028-150 |  | 0.197 |  |  |
|  | Dq-20211028-175 |  | 0.178 |  |  |
|  | Dq-20211029-108 |  | 0.181 |  |  |
|  | Dq-20211029-132 |  | 0.188 |  |  |
|  | Dq-20211029-150 |  | 0.192 |  |  |
|  | Dq-20211029-175 |  | 0.184 |  |  |
| 火田村 | Dq-20211028-114 |  | 0.186 | 0.1895 |  |
|  | Dq-20211028-138 |  | 0.172 |  |  |
|  | Dq-20211028-156 |  | 0.19 |  |  |
|  | Dq-20211028-181 |  | 0.191 |  |  |
|  | Dq-20211029-114 |  | 0.192 |  |  |
|  | Dq-20211029-138 |  | 0.187 |  |  |
|  | Dq-20211029-156 |  | 0.184 |  |  |
|  | Dq-20211029-181 |  | 0.195 |  |  |

同时引用江西三科检测有限公司于2022年6月11日《新余城东片区和化工园区环境现状监测报告》（附件9）中的周边敏感点中氯化氢的环境空气质量数据，具体统计如下：

表 5.4-3  其他污染物环境质量现状监测结果1

| 检测点位 | 样品编号 | 检测项目 | 实测日小时均值 | 最大小时值 | 标准限值(mg/Nm3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （mg/m3） | （mg/m3） |  |
| A1火田村 | 5010606G0101~5010606G0104 | 氯化氢 | 0.0233 | 0.024 | 0.05（小时值） |
|  | 5010607G0101~5010607G0104 |  | 0.024 |  |  |
|  | 5010608G0101~5010608G0104 |  | 0.0238 |  |  |
|  | 5010609G0101~5010609G0104 |  | 0.0238 |  |  |
|  | 5010610G0101~5010610G0104 |  | 0.0235 |  |  |
|  | 5010611G0101~5010611G0104 |  | 0.0225 |  |  |
|  | 5010612G0101~5010612G0104 |  | 0.0235 |  |  |
| A2宠江村 | 5010606G0201~5010606G0204 | 氯化氢 | 0.0235 | 0.0248 | 0.05（小时值） |
|  | 5010607G0201~5010607G0204 |  | 0.0243 |  |  |
|  | 5010608G0201~5010608G0204 |  | 0.0233 |  |  |
|  | 5010609G0201~5010609G0204 |  | 0.0248 |  |  |
|  | 5010610G0201~5010610G0204 |  | 0.0238 |  |  |
|  | 5010611G0201~5010611G0204 |  | 0.0248 |  |  |
|  | 5010612G0201~5010612G0204 |  | 0.0235 |  |  |
| A3姚家边村 | 5010606G0301~5010606G0304 | 氯化氢 | 0.0233 | 0.024 | 0.05（小时值） |
|  | 5010607G0301~5010607G0304 |  | 0.0235 |  |  |
|  | 5010608G0301~5010608G0304 |  | 0.024 |  |  |
|  | 5010609G0301~5010609G0304 |  | 0.023 |  |  |
|  | 5010610G0301~5010610G0304 |  | 0.023 |  |  |
|  | 5010611G0301~5010611G0304 |  | 0.0235 |  |  |
|  | 5010612G0301~5010612G0304 |  | 0.023 |  |  |
| A4新余学院 | 5010606G0401~5010606G0404 | 氯化氢 | 0.0235 | 0.0238 | 0.05（小时值） |
|  | 5010607G0401~5010607G0404 |  | 0.023 |  |  |
|  | 5010608G0401~5010608G0404 |  | 0.0233 |  |  |
|  | 5010609G0401~5010609G0404 |  | 0.0233 |  |  |
|  | 5010610G0401~5010610G0404 |  | 0.0225 |  |  |
|  | 5010611G0401~5010611G0404 |  | 0.0238 |  |  |
|  | 5010612G0401~5010612G0404 |  | 0.0228 |  |  |
| A5堎头 | 5010606G0501~5010606G0504 | 氯化氢 | 0.024 | 0.025 | 0.05（小时值） |
|  | 5010607G0501~5010607G0504 |  | 0.025 |  |  |
|  | 5010608G0501~5010608G0504 |  | 0.024 |  |  |
|  | 5010609G0501~5010609G0504 |  | 0.0248 |  |  |
|  | 5010610G0501~5010610G0504 |  | 0.024 |  |  |
|  | 5010611G0501~5010611G0504 |  | 0.0245 |  |  |
|  | 5010612G0501~5010612G0504 |  | 0.024 |  |  |
| A6毓秀山森林公园 | 5010606G0601~5010606G0604 | 氯化氢 | 0.024 | 0.024 | 0.05（小时值） |
|  | 5010607G0601~5010607G0604 |  | 0.023 |  |  |
|  | 5010608G0601~5010608G0604 |  | 0.0235 |  |  |
|  | 5010609G0601~5010609G0604 |  | 0.0235 |  |  |
|  | 5010610G0601~5010610G0604 |  | 0.0235 |  |  |
|  | 5010611G0601~5010611G0604 |  | 0.0238 |  |  |
|  | 5010612G0601~5010612G0604 |  | 0.023 |  |  |

从以上各表的检测结果可以看出，各敏感点的环境空气中的各污染因素的日均最大值或最大小时值均小于环境空气质量功能区2类标准要求，即满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，氯化氢、氨和硫酸雾取自《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的标准限值。

（2）环境空气质量变化趋势

根据收集到的2018~2022年的江西省环境监测总站的新余市环境空气质量统计数据，2018~2022年新余市基本污染物达标情况详见下图：

图 5.4-1   2018~2022年环境空气质量达标情况

图 5.4-2   2022年各污染物浓度同比情况

从以上各污染物浓度柱状图可以看出，2018~2022年新余市高新区环境空气中各污染物PM10、SO2、NO2、CO、O3各因子整体为下降趋势；至2022年，赣锋项目全部环保竣工验收完成后，2022年同比2021年除O3略有升高（未超过160，仍为达标），其余各污染因子年均浓度均有降低，区域环境空气质量趋向良好。2022年根据区域内监测的其他污染物因子情况看，区域内的环境空气质量趋向良好。

声环境质量现状

引用《江西赣锋锂业股份有限公司万吨锂盐改扩建项目》（赣锋三期）2021年10月26日～10月27日，赣锋锂业委托江西赣锋检测咨询服务有限公司的环境质量现状检测报告（202110053）。此次验收为四期工程刚建成和丁基锂项目二期未建时间，验收检测至今，项目周边无较大新增声源，该检测结果至今未超过3年，检测结果数据引用有效。

对现状声环境质量监测结果如下：

表 5.4-4   声环境现状质量监测结果

| 检测点位 | 监测时间 |  | 监测结果 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 昼 | 10.26 | 59.5 | 65 |
|  | 夜 |  | 48.4 | 55 |
|  | 昼 | 10.27 | 59.0 | 65 |
|  | 夜 |  | 48.9 | 55 |
| N2 | 昼 | 10.26 | 56.3 | 65 |
|  | 夜 |  | 49.1 | 55 |
|  | 昼 | 10.27 | 58.7 | 65 |
|  | 夜 |  | 48.7 | 55 |
| N3 | 昼 | 10.26 | 59.6 | 65 |
|  | 夜 |  | 48.3 | 55 |
|  | 昼 | 10.27 | 58.0 | 65 |
|  | 夜 |  | 49.2 | 55 |
| N4 | 昼 | 10.26 | 57.6 | 65 |
|  | 夜 |  | 48.0 | 55 |
|  | 昼 | 10.27 | 58.6 | 65 |
|  | 夜 |  | 49.1 | 55 |
| N5 | 昼 | 10.26 | 48.6 | 65 |
|  | 夜 |  | 47.0 | 55 |
|  | 昼 | 10.27 | 52.1 | 65 |
|  | 夜 |  | 47.6 | 55 |
| N6 | 昼 | 10.26 | 59.3 | 65 |
|  | 夜 |  | 47.0 | 55 |
|  | 昼 | 10.27 | 58.4 | 65 |
|  | 夜 |  | 50.2 | 55 |
| N7 | 昼 | 10.26 | 54.1 | 65 |
|  | 夜 |  | 46.2 | 55 |
|  | 昼 | 10.27 | 57.5 | 65 |
|  | 夜 |  | 46.0 | 55 |
| N8 | 昼 | 10.26 | 57.3 | 65 |
|  | 夜 |  | 48.4 | 55 |
|  | 昼 | 10.27 | 59.5 | 65 |
|  | 夜 |  | 48.5 | 55 |
| N9 | 昼 | 10.26 | 57.0 | 65 |
|  | 夜 |  | 49.2 | 55 |
|  | 昼 | 10.27 | 60.0 | 65 |
|  | 夜 |  | 49.7 | 55 |
| N10 | 昼 | 10.26 | 59.1 | 65 |
|  | 夜 |  | 49.4 | 55 |
|  | 昼 | 10.27 | 58.3 | 65 |
|  | 夜 |  | 54.1 | 55 |

根据上表可知，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，能达标排放。相对赣锋早期2015年执行的《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，声环境标准要求降低，但对周边环境的影响未超出功能区要求，变化趋势根据建设期环境质量监测噪声值有一定的下降。

地表水环境质量现状

项目收纳水体为袁河，袁河水水质多年一直保持Ⅲ类水体稳定水质，变化不大。根据新余市生态环境局2023年6月水质监测月报数据显示，项目废水最终排放至袁河入河口上下游各监测断面地表水环境质量如下：

表 5.4-5   2023年6月国家和省控考核断面水质评价结果

| 河流 名称 | 断面名称 | 断面所属 行政区 | 本月水质评价 | 上年同期水质评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 袁水 | 浮桥 | 新余市 | Ⅱ（良） | Ⅱ（良） |
| 袁水 | 罗坊 | 新余市 | Ⅱ（良） | Ⅲ（良） |
| 袁水 | 水西 | 新余市 | Ⅱ（良） | Ⅱ（良） |

注：评价标准为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），评价指标为pH、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、氨氮、总磷、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、石油类、挥发酚、阴离子表面活性剂、硫化物、五日生化需氧量共21项。

赣锋三期项目于2022年3月建设完成后投入运营，因此本次评价引用其建设完成后的地表水监测数据，本次引用江西三科检测有限公司于2022年6月11日《新余城东片区和化工园区环境现状监测报告》的地表水检测数据，其废水经预处理后，再通过高新区污水处理站深度处理后排入袁河，地表水检测点为对高新区污水处理厂排放至袁河的排放口上游500m及下游1km、3km、5km、12km。铊评价因子引用《江西赣锋锂业股份有限公司万吨高纯锂盐项目环境影响报告书》地表水监测数据（江西华检检测技术有限公司于 2021年 3月监测）。

引用项目数据的排放口与本项目的排放口相同，均为现有高新区污水处理厂排放口，且数据检测时间与本项目评价时间均为2022年，在3年以内，因此引用数据有效。

（1）评价方法

统计各断面监测项目的分析结果，对照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，采用单因子指数法进行评价。其计算公式如下：

①单项水质参数的标准指数计算式：

Pi=Ci/Coi

式中：Pi——i类污染物单因子指数；

Ci——i类污染物实测浓度；

Coi——i类污染物的评价标准值。

②pH值的标准指数采用下列计算：

式中：PpH——pH值的标准指数；

pHj——地面水中pH值的监测值；

pHmd——地面水评价标准中规定的pH下限；

pHmu——地面水评价标准中规定的pH上限。

③溶解氧的标准指数采用下列计算：

式中： S DO，j ——溶解氧的标准指数，大于1 表明该水质因子超标；

DO j ——溶解氧在j 点的实测统计代表值，mg/L；

DOs ——溶解氧的水质评价标准限值，mg/L；

DOf ——饱和溶解氧浓度，mg/L，对于河流， DOf =468/ ( 31.6+T) ；对于盐度比较高的湖泊、水库及入海河口、近岸海域，DOf = (491− 2.65S)/(33.5+T) ；

S ——实用盐度符号，量纲为1；

T ——水温，℃。

（2）监测统计及评价结果

表 5.4-6  监测断面一览表

| 监测点位 | 断面位置 | 设置性质 |
| --- | --- | --- |
| SW5 | 高新区污水处理厂排放入袁河口上游500m | 参考点位 |
| SW6 | 高新区污水处理厂排放入袁河口下游1000m | 扩散点位 |
| SW7 | 高新区污水处理厂排放入袁河口下游3000m | 扩散点位 |
| SW8 | 高新区污水处理厂排放入袁河口下游5000m | 扩散点位 |
| SW9 | 高新区污水处理厂排放入袁河口下游12000m | 扩散点位 |

表 5.4-7  地表水环境监测统计及评价结果表  (mg/L，pH无量纲)

| 监测 点位 项目 | 评价 标准 | SW5 |  | SW6 |  | SW7 |  | SW8 |  | SW9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测 均值 | 标准 指数 | 监测 均值 | 标准 指数 | 监测 均值 | 标准 指数 | 监测 均值 | 标准 指数 | 监测 均值 | 标准 指数 |
| pH | 6～9 | 7.2 | 0.1 | 7.2 | 0.1 | 7.2 | 0.1 | 7.1 | 0.05 | 7.25 | 0.125 |
| 溶解氧 | 5 | 8.075 | 0.24 | 8.165 | 0.22 | 8.305 | 0.19 | 8.315 | 0.19 | 8.205 | 0.21 |
| 高锰酸盐指数 | 6 | 2.85 | 0.5 | 1.75 | 0.3 | 2.55 | 0.4 | 2.5 | 0.4 | 2.8 | 0.5 |
| COD | 20 | 7.5 | 0.4 | 7 | 0.4 | 8.5 | 0.4 | 9.5 | 0.5 | 11.5 | 0.6 |
| BOD5 | 4 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.95 | 0.2 | 2.05 | 0.5 |
| 氨氮 | 1 | 0.078 | 0.1 | 0.069 | 0.1 | 0.0765 | 0.1 | 0.051 | 0.1 | 0.0935 | 0.1 |
| 总磷 | 0.2 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.03 | 0.2 | 0.015 | 0.1 |
| 铜 | 1 | 0.009L | / | 0.009L | / | 0.009L | / | 0.009L | / | 0.009L | / |
| 锌 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.0015 | 0.002 | 0.0035 | 0.004 |
| 氟化物 | 1 | 0.267 | 0.3 | 0.261 | 0.3 | 0.2825 | 0.3 | 0.2755 | 0.3 | 0.2855 | 0.3 |
| 砷 | 0.05 | 0.00155 | 0.03 | 0.0015 | 0.03 | 0.00125 | 0.03 | 0.00255 | 0.05 | 0.00165 | 0.03 |
| 汞 | 0.0001 | 0.00007 | 0.7 | 0.000065 | 0.7 | 0.00008 | 0.8 | 0.000065 | 0.7 | 0.000055 | 0.6 |
| 镉 | 0.05 | 0.0001L | / | 0.0001L | / | 0.0001L | / | 0.0001L | / | 0.0001L | / |
| 六价铬 | 0.05 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
| 铬 | 0.05 | 0.019L | / | 0.019L | / | 0.019L | / | 0.019L | / | 0.019L | / |
| 铅 | 0.05 | 0.001L | / | 0.001L | / | 0.001L | / | 0.001L | / | 0.001L | / |
| 氰化物 | 0.2 | 0.002 | 0.01 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.015 | 0.0035 | 0.018 | 0.0025 | 0.013 |
| 挥发酚 | 0.005 | 0.0006 | 0.1 | 0.0007 | 0.1 | 0.0006 | 0.1 | 0.00065 | 0.1 | 0.0006 | 0.1 |
| 石油类 | 0.05 | 0.02 | 0.4 | 0.025 | 0.5 | 0.02 | 0.4 | 0.015 | 0.3 | 0.02 | 0.4 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.2 | 0.05L | / | 0.05L | / | 0.05L | / | 0.05L | / | 0.05L | / |
| 硫化物 | 0.2 | 0.003L | / | 0.003L | / | 0.003L | / | 0.003L | / | 0.003L | / |
| 粪大肠菌群（CFU/L） | 10000 | 45 | 0.005 | 15 | 0.002 | 30 | 0.003 | 20 | 0.002 | 15 | 0.002 |
| 硫酸盐 | 250 | 19.75 | 0.1 | 20.6 | 0.1 | 20.65 | 0.1 | 21.25 | 0.1 | 21.35 | 0.1 |
| 氯化物 | 250 | 4.54 | 0.02 | 5.14 | 0.02 | 5.755 | 0.02 | 6.4 | 0.03 | 6.08 | 0.02 |
| 硝酸盐 | 10 | 1.215 | 0.1 | 1.32 | 0.1 | 128 | 12.8 | 1.335 | 0.1 | 1.29 | 0.1 |
| 铁 | 0.3 | 0.01765 | 0.1 | 0.0195 | 0.1 | 0.0143 | / | 0.02585 | 0.1 | 0.1135 | 0.4 |
| 锰 | 0.1 | 0.0009 | 0.01 | 0.0005L | / | 0.0005L | / | 0.0005L | / | 0.00255 | / |
| 镍 | 0.02 | 0.006L | / | 0.006L | / | 0.006L | / | 0.006L | / | 0.006L | / |
| 悬浮物 | / | 6 | / | 8.5 | / | 8.5 | / | 7.5 | / | 7.5 | / |
| 铊 | 0.0001 | ＜0.00003 |  | ＜0.00003 |  | ＜0.00003 |  | ＜0.00003 |  | ＜0.00003 |  |

由上表可以看出，项目评价范围内各监测点的各项监测因子标准指数均小于1，均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；同时根据新余市生态环境保护局发布的袁河水监测数据，说明项目所在区域地表水水环境质量良好，具备一定的环境容量。也说明赣锋万吨锂盐项目的建设运营对地表水环境质量影响较小，地表水环境质量变化不明显。

地下水环境质量现状和变化趋势

赣锋万吨锂盐一二期分别为2016年和2019年建设，对地下水的检测项目按早期的《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准，此标准已更新为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，且2023年江西省生态环境厅出了关于印发《江西省生态环境厅铊污染防控工作方案》的通知（赣环办字〔2023〕215 号），加强了对铊污染物的管控要求。

本次评价收集了万吨锂盐二期环评阶段地下水的监测数据情况如下。

（1）地下水环境质量现状

2016 年 9 月 2 日新余市环境监测站对项目附近的地下水环境进行了监测。

- 监测布点

共布设 3 个监测点位，分别为：GW1 火田村水井；GW2 厂址勘测井；GW3 老简家村水井。

- 监测项目

pH 值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、氟、镉、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群等。

- 监测结果

表 5.4-8   地下水环境质量监测统计及评价结果

| 监测项目 | GW1 | GW2 | GW3 | 标准值 | 是否超标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 5.7 | 5.64 | 6.4 | 6.5-8.5 | 否 |
| 氨氮 | <0.025 | <0.025 | <0.025 | ≤0.2 | 否 |
| 硝酸盐 | 0.27 | 0.24 | 0.22 | ≤20 | 否 |
| 亚硝酸盐 | 0.008 | 0.006 | 0.004 | ≤0.02 | 否 |
| 挥发酚 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | ≤0.002 | 否 |
| 砷 | <0.0003 | <0.0003 | <0.0003 | ≤0.05 | 否 |
| 汞 | <0.00004 | <0.00004 | <0.00004 | ≤0.001 | 否 |
| 六价铬 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 | 否 |
| 铅 | 0.004 | 0.01 | 0.003 | ≤0.05 | 否 |
| 氟化物 | 0.28 | 0.21 | 0.18 | ≤1.0 | 否 |
| 镉 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0002 | ≤0.01 | 否 |
| 高锰酸盐指数 | 0.7 | 1 | 0.8 | ≤3.0 | 否 |
| 硫酸盐 | 19.9 | 18.4 | 20.3 | ≤250 | 否 |
| 氯化物 | 15.6 | 16.4 | 20.3 | ≤250 | 否 |

从上表监测结果可以看出，地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。

（2）地下水环境质量变化趋势

引用2022年新余市高新区生态环境局委托江西华力正茂检测技术有限公司检测报告，报告编号HLZMWT20221102301（附件14），检测时间2022年11月7日～12月5日，引用地下水监测点位包括GW3火田村、GW4赣锋锂业东面、GW6电镀集控区南面，这三个点位距离项目地较近，属同一个地下水域，检测结果至今未超过3年，检测结果数据引用有效。

锌元素引用2022年8月1日检测的万吨锂盐的地下水监测报告（附件13），取样点分别位于：1#硅质渣仓库背面、2#一期硫酸罐区旁、3#赣锋东物流门旁、4#污水处理站下游。

铊元素引用《江西赣锋锂业股份有限公司万吨锂盐改扩建项目》（赣锋三期）2021年10月26日～11月6日，江西赣锋检测咨询服务有限公司委托江西省地质矿产勘查开发局九0二地质大队环境监测院监测报告（环境监测院字（2021）第2110066号），附件11。

表 5.4-9  地下水环境质量变化情况表 单位：mg/L(pH无量纲)

| 监测项目 | 2016年检测结果 | 2022年检测结果 | 标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6.5-8.5 | 6.9~7.5 | 6~9 |
| K+ | / | 0.83 | / |
| Na+ | / | 38.2 | ≤200 |
| Ca2+ | / | 75.6 | / |
| Mg2+ | / | 26 | / |
| 氯化物 | 20.3 | 77.6 | 250 |
| 硫酸盐 | 20.3 | 23.4 | 250 |
| CO32-/HCO3- | / | 93.1 | / |
| 氨氮 | <0.025 | 0.344 | 0.5 |
| 硝酸盐（以N计） | 0.27 | 0.741 | 20 |
| 亚硝酸盐 | 0.008 | 未检出 | 1 |
| 挥发性酚类 | <0.0003 | 0.0013 | 0.002 |
| 氰化物 | / | 0.004 | 0.05 |
| 砷 | <0.0003 | 0.0009 | 0.01 |
| 汞 | <0.00004 | 0.00007 | 0.001 |
| 六价铬 | <0.004 | 0.049 | 0.05 |
| 总硬度 | / | 241 | 450 |
| 铅 | / | 0.007 | 0.01 |
| 氟（以F-计） | 0.28 | 0.604 | 1 |
| 镉 | 0.0002 | 0.0003 | 0.005 |
| 铁 | / | 未检出 | 0.3 |
| 锰 | / | 0.08 | 0.1 |
| 耗氧量 | / | 2.6 | ≤3.0 |
| 全盐量 | / | 428 | / |
| 锌 | / | 未检出 | 1.0 |
| 铊 | / | 未检出 | 0.0001 |

*表中/表示未检测，标准中/表示无标准。

从上表已检测地下水污染因子可以看出，2016年和2022年的地下水水质均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准,但2022年较2016年各污染因子浓度均有升高，说明地下水水质逐渐变差，但仍在地下水环境质量底线范围内。

土壤环境质量现状和变化趋势

赣锋万吨锂盐一二期建设期土壤质量仅检测重金属，早期土壤为《土壤环境质量标准》（GB15168-1995）二级标准，在2020年更新为《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（DB36/1282—2020）第2类用地相关标准。本次评价取2016年赣锋万吨锂盐二期环评阶段和2021年赣锋万吨锂盐三期验收阶段的检测结果进行对比。

（1）土壤环境质量现状

新余市环境监测站于 2016 年 8 月 30 日对项目周围土壤现状进行了监测。

- 现状监测布点

在厂区附近排水沟上、下游农田土壤设 2 个土壤环境现状监测点位。

- 监测项目

汞、镍、砷、铅、锌、镉、铜、铬。

- 监测频次

监测一天，一天一次。

- 监测结果

表 5.4-10   土壤环境监测结果表	单位:mg/kg

| 监测项目 | 监测时间 | S1 | S2 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 汞 | 8 月 30 日 | 0.114 | 0.128 | 0.5 |
| 砷 | 8 月 30 日 | 17.1 | 24.8 | 25 |
| 铅 | 8 月 30 日 | 23.1 | 26.1 | 300 |
| 锌 | 8 月 30 日 | 60.4 | 56 | 250 |
| 镉 | 8 月 30 日 | 0.08 | 0.18 | 0.3 |
| 铜 | 8 月 30 日 | 29 | 28 | 100 |
| 铬 | 8 月 30 日 | 77 | 73 | 300 |
| 镍 | 8 月 30 日 | 21 | 23 | 50 |

从上表可以看出，2016年土壤各项监测质量指标均满足《土壤环境质量标准》（GB15168-1995）二级标准。

（2）土壤环境质量变化趋势

引用《江西赣锋锂业股份有限公司万吨锂盐改扩建项目》（赣锋三期）2021年10月26日～11月6日，江西赣锋检测咨询服务有限公司委托江西省地质矿产勘查开发局九0二地质大队环境监测院监测报告（环境监测院字（2021）第2110066号），详见附件11。与2016年土壤检测中污染因子较大值进行对比，对比情况如下：

表 5.4-11  土壤环境质量变化情况表

| 序号 | 检测项目 | 2016年二期建设检测数据 | 2021年三期验收检测数据 | 标准限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 5.47~6.52 | 6.01 | / | 无量纲 |
| 2 | 镉 | 0.18 | 0.36 | 65 | mg/kg |
| 3 | 汞 | 0.128 | 1.93 | 38 | mg/kg |
| 4 | 砷 | 24.8 | 16.2 | 60 | mg/kg |
| 5 | 镍 | 23 | 33 | / | mg/kg |
| 6 | 铅 | 26.1 | 27 | 800 | mg/kg |
| 7 | 铜 | 29 | 35 | 18000 | mg/kg |
| 8 | 氯甲烷 | / | 0.001L | 37 | mg/kg |
| 9 | 氯乙烯 | / | 0.001L | 0.43 | mg/kg |
| 10 | 1，1-二氯乙烯 | / | 0.001L | 9 | mg/kg |
| 11 | 二氯甲烷 | / | 0.0015L | 616 | mg/kg |
| 12 | 反式-1，2-二氯乙烯 | / | 0.0014L | 54 | mg/kg |
| 13 | 1，1-二氯乙烷 | / | 0.0012L | 9 | mg/kg |
| 14 | 顺式-1，2-二氯乙烯 | / | 0.0013L | 596 | mg/kg |
| 15 | 三氯甲烷 | / | 0.0011L | 0.9 | mg/kg |
| 16 | 1，1，1-三氯乙烷 | / | 0.0013L | 840 | mg/kg |
| 17 | 四氯化碳 | / | 0.0013L | 2.8 | mg/kg |
| 18 | 苯 | / | 0 | 4 | mg/kg |
| 19 | 1，2-二氯乙烷 | / | 0.0013L | 5 | mg/kg |
| 20 | 三氯乙烯 | / | 0.0012L | 2.8 | mg/kg |
| 21 | 1，2-二氯丙烷 | / | 0.0011L | 5 | mg/kg |
| 22 | 甲苯 | / | 0.0013L | 1200 | mg/kg |
| 23 | 1，1，2-三氯乙烷 | / | 0.0012L | 2.8 | mg/kg |
| 24 | 四氯乙烯 | / | 0.0081 | 53 | mg/kg |
| 25 | 氯苯 | / | 0.0012L | 270 | mg/kg |
| 26 | 1，1，1，2-四氯乙烷 | / | 0.0012L | 10 | mg/kg |
| 27 | 乙苯 | / | 0.0012L | 28 | mg/kg |
| 28 | 对-二甲苯+间-二甲苯 | / | 0.0012L | 570 | mg/kg |
| 29 | 邻-二甲苯 | / | 0.0012L | 640 | mg/kg |
| 30 | 苯乙烯 | / | 0.0011L | 1290 | mg/kg |
| 31 | 1，1，2，2-四氯乙烷 | / | 0.0012L | 6.8 | mg/kg |
| 32 | 1，2，3-三氯丙烷 | / | 0.0012L | 0.5 | mg/kg |
| 33 | 1，4-二氯苯 | / | 0.0015L | 200 | mg/kg |
| 34 | 1，2-二氯苯 | / | 0.0015L | 560 | mg/kg |
| 35 | 硝基苯 | / | 0.09L | 76 | mg/kg |
| 36 | 2-氯苯酚 | / | 0.06L | 2256 | mg/kg |
| 37 | 苯并(a)蒽 | / | 0.12L | 15 | mg/kg |
| 38 | 苯并(a)芘 | / | 0.17L | 1.5 | mg/kg |
| 39 | 苯并(b)荧蒽 | / | 0.17L | 15 | mg/kg |
| 40 | 苯并(k)荧蒽 | / | 0.11L | 151 | mg/kg |
| 41 | 䓛 | / | 0.14L | 1293 | mg/kg |
| 42 | 二苯并(a，h)蒽 | / | 0.13L | 1.2 | mg/kg |
| 43 | 茚并(1，2，3-c，d)芘 | / | 0.13L | 15 | mg/kg |
| 44 | 萘 | / | 0.09L | 70 | mg/kg |
| 45 | 苯胺 | / | 0.045L | 260 | mg/kg |
| 46 | 氟化物 | / | 867 | 5938 | mg/kg |
| 47 | 铊 | / | 0.6 | 0.87 | mg/kg |
| 48 | 锰 | / | 187 | 10000 | mg/kg |

*表中/表示未检测，标准中/表示无标准。表中下标“L”表示检测结果位于检出下限。

从上表可以看出，土壤重金属的浓度变化不大，各有机物、铊、氟化物、锰等因前期无检测数据，无法形成有效对比。

环境保护措施有效性评估

大气环境保护措施有效性

转型窑焙烧废气

赣锋锂业万吨锂盐项目的焙烧工序废气：锂辉石由窑尾进料，窑头出料，烟气由窑头流向窑尾。转型窑尾热风烟气经二级旋风预热器回收热量，烟气采用“高温滤芯收尘器+SCR脱硝+余热利用+布袋除尘系统+脱硫塔处理”处理，参考《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》( HJ 1035—2019)中碳酸锂行业-原料预处理-生产工艺：固相硫酸法（锂辉石）-焙烧窑，污染治理工艺包括“袋式除尘-双碱法、选择性催化还原法”， 项目采用污染治理措施中熟石灰浆液吸收属于双碱法，SCR催化剂脱硝就是选择性催化还原法。项目转型窑焙烧废气的污染防治措施符合技术规范要求。

根据2023年江西省生态环境厅出了关于印发《江西省生态环境厅铊污染防控工作方案》的通知（赣环办字〔2023〕215 号），项目需要关注废气中铊的去除，项目同时关注氟化物的去除。

废气中铊和氟化物主要通过熟石灰浆液吸收。根据实际监测结果，处理后的废气可稳定达标排放，排放满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）。

目前项目的各转型焙烧废气的污染防治措施正常运行。

酸化窑工艺废气

酸化工艺尾气采用二级气旋碱液吸收+电除雾进行处理，参考《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》( HJ 1035—2019)中碳酸锂行业-反应单元-生产工艺：固相硫酸法（锂辉石）-酸化焙烧窑，污染治理工艺包括“水洗、碱洗、电除雾”本项目采用二级碱洗和电除雾符合技术规范要求。

根据实际监测结果，处理后的废气可稳定达标排放，排放满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）。目前项目的各酸化窑工艺废气污染防治措施正常运行。

工艺粉尘类废气

工艺粉尘类废气包括煤粉仓、原煤运输、锂辉石熟料仓、石灰石贮仓、转运设施等粉尘产生点均采用布袋除尘器进行除尘处理，锂辉石干燥采用旋风+袋式除尘。

参考《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》( HJ 1035—2019)中碳酸锂行业中各生产单元和生产工艺，对颗粒物的污染治理工艺，包括“旋风除尘+袋式除尘、静电除尘”，本项目基本采用袋式除尘，符合技术规范要求。

根据实际监测结果，厂界无组织废气中颗粒物、氨、氟化物、硫酸雾、铊及其化合物均能实现达标排放。目前项目的各工业粉尘类污染防治措施均正常运行。

水环境保护措施有效性

项目生产废水包括pH值、COD、NH3-N、SS、TP、TN、氟化物、总铊，根据《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》( HJ 1035—2019)中碳酸锂行业中生产废水治理工艺包括“中和-混凝沉淀、生物法、混凝沉淀-膜过滤-MVR 蒸发器”，本项目生产废水采用pH调和+混凝沉淀处理工艺，符合技术规范要求。

根据实际监测结果，处理后的废水可稳定达标排放，排放满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）。

万吨锂盐一期+二期+三期+技改的最大生产废水量为1410m3/d，生产废水处理站的处理能力为2000m3/d，目前的生产废水处理站能满足需求。

雨污分流实施效果：

赣锋采用雨污分流和污污分流，并同时采取三级防控措施：

①一级防控措施（装置围堰、防火堤或存液池、导流沟等）

一级防控区包括：储罐及车间围堰。设置 0.15~0.5m的围堤，车间内采用不发火型地坪；围堤内设防渗措施，同时设置车间周围地沟和集水坑。

防火堤、围堰外设置切换阀，正常情况下，雨水经确认没有污染时，经切换阀门排入清净雨水系统。事故池水最终进二期废水站处理。

②二级防控措施（废水处理站、初期雨水收集池、事故应急池）

二期废水站作为终端防控措施，对事故池废水的处理，应在生产废水站废水处理达标完毕，有一定的容量的情况下，引入事故池废水处理。

项目雨水与污水分流，不存在混流进事故池的情况；初期雨水专门收集，采用切换阀收集前15分钟的初期雨水收集池，15分钟以后将切换阀切换至雨水管网。项目依托现有初期雨水收集池，现有初期雨水已满足赣锋现有厂区的初期雨水收集。初期雨水收集后定期泵入二期生产废水站处理，处理后回用生产。

为控制事故时围堰损坏造成的物料泄漏可能对地表水体造成的污染，事故池考虑采取防渗、防腐、防冻、防洪、抗浮、抗震等措施；设永久抽水设施，并与污水管线连接；预留检修孔和爬梯。项目的一级防控区应设导液管(沟)，使溢漏液体能顺利地流出罐组并自流入存液池集水坑内，并能用泵抽或自流进入事故应急池；事故池应急池应有泵提排水设施，方便将水必要时泵至罐车运走。

③三级防控措施（高新区污水处理厂调节池）

项目废水经厂区污水站处理达标后，再进入高新污水处理厂作进一步处理，污水厂调节池作为区域的终端防控设施。

从目前赣锋万吨锂盐项目的运行情况看，雨污分流的措施和三级防控措施能有效运行。项目初期雨水收集池和事故应急池容积等详见表 6.7-1。

声环境保护措施有效性

项目采用厂房隔音，设计阶段合理布局，加强设备检修等措施，根据厂界噪声监测结果，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准。

固体废物防治措施情况

赣锋项目生产固废包括硅质渣、转型窑、酸化窑除尘渣、废机油、废树脂、炉渣、煤灰渣、污水处理污泥、废树脂、硅质渣、除尘灰渣及粉尘、脱硫石膏渣、废布袋、废滤布、废包装物、废耐火材料、废抹布手套、废催化剂、含铊污泥。

转型窑、酸化窑除尘渣、除尘灰渣及粉尘返回生产工艺，硅质渣、硅质渣、脱硫石膏渣、废耐火材料、炉渣、煤灰渣均外送建材厂综合利用，废机油、废树脂、废催化剂、废抹布手套、含铊污泥送有资质单位处理，污水处理污泥、废布袋、废滤布、废包装物外送填埋处置。

项目固废暂存设施包括了各一般固废暂存间和危废暂存间，其中一般固废暂存间包括14#一般固废暂存间，危废暂存间包括建筑物编号212危废暂存间。从赣锋目前项目情况看，一般固废暂存间和危废暂存间能正常运行。

土壤、地下水环境保护措施有效性

企业将生产车间、污水处理站、危废间、事故池等其他池体作为重点防渗区，设计渗透系数小于10×10-10cm/s，根据土壤环境现状监测结果，项目所在地的土壤和地下水环境质量均满足相应的环境质量标准。防渗措施有效，对进行土壤和地下水自行监测，对土壤和地下水污染隐患进行排查，发现隐患立即整改形成整改台账上报生态环境主管部门，一旦发现监测数据异常应立即停产，对污染隐患进行排查整改。

根据2021年的赣锋三期验收的地下水和土壤监测数据（附件11）和2022年9月1日的土壤监测报告（附件4），地下水和土壤水质分别满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准和《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（DB36/1282—2020）第2类用地相关标准。

铊污染物防治措施有效性

根据赣锋原料的检测，铊污染物主要来源于锂辉石原料，原料进入生产过程中主要在回转窑焙烧阶段会产生于废气、废水和固废中。

对废气中的铊污染物，赣锋主要采取针对废气的多项综合措施：对转型窑尾废气，采用“高温滤芯收尘器+SCR脱硝+余热利用+布袋除尘系统+脱硫塔处理”，在脱硫塔处理过程中，采用湿法脱硫，脱硫的同时去除了铊污染物。其余环节产生的铊污染物，主要通过除尘方式降低其排放量。

进入废水中的铊污染物，采用pH调节+絮凝沉淀工艺降低铊污染物的影响。

对进入固废中的铊污染物，主要通过湿法脱硫进入了脱硫石膏，但经鉴定脱硫石膏中的铊污染物含量较低，可以作为一般固废。

通过现有污染物排放监测情况看，废气、废水的铊污染物排放满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015），固废中的铊污染物含量较低，能满足各用户点的使用需求。

环境风险防范措施有效性

目前企业采取的减缓风险的措施如下：

(1) 管理措施

企业建立了完善的生产管理制度、操作规范，定期对员工培训教育，降低人为因素造成的环境风险；定期巡检，降低设备损坏风险。

(2) 原料辅料储存

企业目前原辅材料主要存储在药品库，地面采取防腐防渗处理，对存放的日常化学品进行了分类存放，防止不相容危险化学品接触。库房设置通风设施，加强管理，危险化学品的取用专人管理，并定期开展安全教育，杜绝危险化学品管理不善造成的泄漏。

各危化品主要贮存措施如下：

①	盐酸和废酸：盐酸储罐采用玻璃钢防腐蚀材质，同时能避免光照影响储罐温度升高，在储罐区配备了1m高围堰（防腐防渗）和喷淋装置，若盐酸泄漏，可用水喷淋稀释导入事故应急池。

②	硫酸：直接罐车运输泵入硫酸储罐，一旦泄漏，可回收或稀释后排入事故应急池。

③	气体处理废液：本项目气体处理为硫酸雾处理，处理装置碱喷淋塔，加入片碱喷淋，定期对其中的气体处理废液进行清理，废液导入pH调节罐及絮凝过滤处理。

④	天然气：一旦泄漏，迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。应急物资配备正压式呼吸器、消防防护服。应急措施为快速切断泄漏源。合理通风，加速扩散等。

(3) 分区防渗

分重点防渗区、一般污染防治区和非污染放置区，重点污染防治区指的是对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域或部位。如浸出或压浸车间、危险暂存间、事故应急池、酸碱罐区等。

(4)三级风险防控

一级防控措施将污染物控制在危化品储存区，包括车间，做围堰；二级防控措施将污染物控制在废水终端处理，本项目为二期生产废水站，其间包括事故池和初期雨水收集池；三级防控措施是在是在进入江、河、湖天然水体的总排放口前或污水处理厂终端建设终端事故缓冲池，确保事故状态下不发生污染事件。

图 6.7-1   事故废水三级防控体系示意图

(5)企业通过每年演练，定期对预案进行组织修订。

表 6.7-1  赣锋万吨锂盐厂区应急物资储备情况表

| 物资类别 | 设施与物资 | 规格 | 数量 | 用途 | 存放位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 型号 |  |  |  |
| 消防设施 | 消防栓 | DN65 | 17 | 火灾抢险 | 生产车间 |
|  | 应急灯 | / | 102 | 应急照明 | 生产车间 |
|  | 烟感检测器 | / | 15 | 火灾抢险 | 生产车间 |
|  | 灭火器 | 4KG | 448 | 火灾抢险 | 生产车间 |
|  | 灭火器 | 8KG | 40 | 火灾抢险 | 各配电间 |
| 医疗物资 | 应急药箱 | / | 15 | 医疗救护 | 各车间中控室 |
| 防护物资 | 耐酸碱手套 | / | 5 | 现场消防堵漏 | 应急器材柜 |
|  | 防护服 | / | 2 | 现场消防堵漏 | 应急器材柜 |
|  | 消防服 | / | 6 | 现场消防灭火 | 应急器材柜 |
|  | 防毒面具 | / | 5 | 现场消防堵漏 | 应急器材柜 |
|  | 耐酸碱雨鞋 | / | 6 | 现场消防堵漏 | 应急器材柜 |
| 堵漏物资 | 雨水排放口截止阀 | / | 2 | 截流被污染雨水 | 雨水排放口 |
| 监测物资 | 四合一检测仪 | / | 7 | 应急监测 | 各个车间、安环部 |
| 标识物资 | 集合点 | / | 2 | 集合标识 | 大区大门口 |
| 其他 | 事故应急池 | 一期事故池500m3、二期500m3、三期605m3，合计1605m3 | 共3个 | / | 厂区内 |
|  | 消防水泵 | / | 2 | 消防设施 | 厂区内 |
|  | 消防水池 | 396 m3 | 1 | 提供消防水 | 厂区内 |
|  | 初期雨水收集池 | 10400m3 | 4 | / | 厂区内 |

环境影响预测验证

项目污染物排放预测包括大气污染物排放预测、水污染物排放预测、固体废物产生情况预测、噪声预测。环境影响预测与评价的内容包括环境空气、地表水环境、地下水环境、声环境、固体废物。

大气环境影响预测与实际影响差异

万吨锂盐项目中三期最晚竣工验收，验收时间为2022年3月29日，验收完成后，各环保设施运转正常。

原环评大气环境影响预测回顾

（1）万吨锂盐一期

废气包括转型窑烟气、酸化窑热风烟气中的烟尘、SO2、NOx，以及生产工艺中产生的各粉尘、酸化窑工艺废气中的硫酸雾。在正常排放情况下，短期和长期最大落地浓度占标率均小于100%和小于10%，能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-1996）二级标准要求，对环境空气影响较小。

无组织大气环境防护距离为锂辉石库周边300m，硫酸储罐周边250m，卫生防护距离为锂辉石库周边200m，硫酸储罐周边300m范围。卫生防护距离范围内无环境保护目标。

（2）万吨锂盐二期

废气包括转型窑烟气、酸化窑热风烟气中的烟尘、SO2、NOx，以及生产工艺中产生的各粉尘、酸化窑工艺废气中的硫酸雾。估算结果表明，正常排放情况下粉尘、硫酸雾、NOx、SO2、氨、TSP最大落地浓度占标率分别均小于10%，各污染物最大地面质量浓度均小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（小时值）及《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质最高容许浓度（一次值），对周边大气环境影响较小。叠加一期项目后，粉尘、SO2、NOx对周边的敏感点的最大落地浓度占标率均小于100%，影响不大。

无组织排放废气主要为煤堆场、转运系统无组织粉尘废气，硫酸、盐酸、氨水罐区的无组织氨和氢氧化锂车间的氯化氢。大气环境防护距离为氨罐外70m；卫生防护距离为煤堆场外100m，转运系统外100m，氨水储罐区外100m，氢氧化锂车间外100m，硫酸罐区外50m，盐酸储罐区外100m范围。卫生防护距离范围内无环境保护目标。

（3）万吨锂盐三期

废气包括转型窑烟气、酸化窑热风烟气中的烟尘、SO2、NOx，以及生产工艺中产生的各粉尘、酸化窑工艺废气中的硫酸雾。SO2、NO2、NOx、PM10、PM2.5在各敏感点及网格点浓度贡献值可以满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，硫酸雾、氯化氢、氨在各敏感点及网格点浓度贡献值可以满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D其他污染物空气质量浓度参考限值要求。正常排放下各大气污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤100%，年均浓度贡献值的最大浓度占标率≤30%。

叠加以新带老、区域削减、其他在建污染源后，厂区附近预测点各污染物年均浓度有升有降，总体变化不大。

项目短期贡献浓度均小于环境质量小时标准值，无超标现象，因此不需设置大气环境防护距离。项目卫生防护距离定为各污染单元外100m。结合一期（锂辉石库、煤库、硫酸库外200m）、二期项目防护距离（煤堆场外100m，锂辉石库100m，氨水储罐区100m，硫酸罐区50m，盐酸储罐区100m）。卫生防护距离范围内无环境保护目标。

原环评中废气污染物产排污情况回顾

本次后评价实际环境影响采用三期竣工验收后污染源监测结果和赣锋自行监测情况，汇总废气产排污情况如下：

表 7.1-1  原环评中废气污染物产排污情况回顾一览

| 废气种类 | 污染物种类 | 排气量 | 产生情况 |  | 处理措施 | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （m3/h） | 产生浓度（mg/m3） | 产生速率（kg/h） |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |
| 万吨锂盐一期项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原料卸料及输送 | 颗粒物 | 2869 | 366 | 0.83 | 脉冲喷吹单机袋收尘器（防爆型） | 51.9 | 0.09 |
| 锂辉石输送均化 | 颗粒物 | 189 | 432 | 0.08 | 脉冲喷吹单机袋收尘器 | 52.2 | 0.02 |
| 原煤输送均化 | 颗粒物 | 2120 | 238 | 0.47 | 脉冲喷吹单机袋收尘器（防爆型） | 49.3 | 0.09 |
| 转型窑尾烟气 | NOX | 30559 | / | / | 袋式收尘器+碱液吸收 | 459 | 14.03 |
|  | SO2 |  | / | / |  | 30.4 | 0.93 |
|  | 烟尘 |  | / | / |  | 13 | 0.4 |
| 窑尾锂辉石仓 | 颗粒物 | 1516 | 235 | 0.33 | 单机袋式收尘器 | 33.3 | 0.06 |
| 熟料库 | 颗粒物 | 7264 | 420 | 2.88 | 气箱脉冲袋式收尘器 | 40 | 0.24 |
| 熟料库运输至熟料磨 | 颗粒物 | 3648 | 295 | 1.06 | 喷吹脉冲单机袋收尘器 | 295 | 1.06 |
| 余热利用后窑头烟气 | 颗粒物 | 108643 | / | / | 立式旋风+ 高温金属膜收尘器 | 47.7 | 3.42 |
| 熟料磨 | 颗粒物 | 124603 | 291 | 35.39 | 气箱脉冲袋式收尘器 | 39.2 | 2.25 |
| 细焙料仓 | 颗粒物 | 4460 | 369 | 1.57 | 单机收尘器 | 38.4 | 0.08 |
| 煤磨 | 颗粒物 | 12879 | / | / | 立式旋风+高浓度防爆袋收尘器 | 45.9 | 0.58 |
| 石灰石仓 | 颗粒物 | 1625 | 2207 | 1.57 | 喷吹脉冲单机袋收尘器 | 84.8 | 0.1 |
| 酸化窑热风烟气 | NOX | 6143 | 367 | 1.68 | 湿法脱硫 | 324 | 1.9 |
|  | SO2 |  | 277 | 1.24 |  | 145 | 0.89 |
|  | 烟尘 |  | 48.3 | 0.22 |  | 12.9 | 0.08 |
| 酸化窑工艺废气 | 硫酸雾 | 1000 | / | / | 两级碱吸收+电除雾 | 32.7 | 0.033 |
| 气流粉碎含尘废气 | 颗粒物 | / | 2611 | / | 旋风除尘+布袋除尘 | 26.5 | / |
| 气流粉碎含尘废气 | 颗粒物 | / | 1176 | / | 旋风除尘+布袋除尘 | 21 | / |
| 气流粉碎含尘废气 | 颗粒物 | / | 1010 | / | 旋风除尘+布袋除尘 | 28.8 | / |
| 干燥流化床含尘废气 | 颗粒物 | / | 44063 | / | 旋风除尘+布袋除尘 | 21.9 | / |
| 万吨锂盐二期项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 回转窑烟气 | 颗粒物 | 12149 | 44509 | 456 | 高温收尘+SCR脱硝+袋式除尘+半干法+35m排气筒 | 37 | 0.67 |
|  | SO2 |  | 917 | 9.45 |  | 17.9 | 0.39 |
|  | Nox |  | 751 | 7.76 |  | 172 | 3.63 |
|  | 氨 |  | 20.4 | / |  | 16.7 | / |
| 酸化窑热风烟气A | 颗粒物 | 5430 | 56.5 | 0.11 | 碱喷淋+30m排气筒 | 44.9 | 0.09 |
|  | SO2 |  | 426 | 1.07 |  | 68.6 | 0.17 |
|  | Nox |  | 605 | 1.21 |  | 223 | 1.52 |
| 酸化窑热风烟气B | 颗粒物 | 5643 | 115 | 0.34 | 碱喷淋+31m排气筒 | 29.7 | 0.03 |
|  | SO2 |  | 444 | 0.87 |  | 77.4 | 1.19 |
|  | Nox |  | 765 | 1.49 |  | 214 | 1.27 |
| 酸化窑工艺废气 | 硫酸雾 | 4171 | 431 | 1.06 | 2套旋流碱吸收塔+1套碱液喷淋+1套电除雾+30m排气筒 | 23.5 | 0.098 |
| 熟料库废气 | 颗粒物 | 995 | 8353 | 7.95 | 脉冲式布袋除尘器+30m排气筒 | 26.7 | 0.01 |
| 熟料库运输废气 | 颗粒物 | 3313 | 751 | 1.66 | 脉冲式布袋除尘器 | 36 | 0.07 |
| 窑头烟气 | 颗粒物 | 68744 | 46214 | 2645 | 高温收尘+25m排气筒 | 107 | 7.37 |
| 细焙料仓废气A | 颗粒物 | 4017 | 3366 | 11.03 | 脉冲式袋式除尘器 | 6.6 | 0.01 |
| 细焙料仓废气B | 颗粒物 | 3559 | 998 | 2.14 | 脉冲式袋式除尘器 | 7.5 | 0.01 |
| 石灰石仓废气A | 颗粒物 | 2479 | 997 | 2.14 | 袋式除尘器 | 50.3 | 0.07 |
| 石灰石仓废气B | 颗粒物 | 2539 | 5171 | 9.75 | 袋式除尘器 | 23.7 | 0.04 |
| 熟料磨废气 | 颗粒物 | 123307 | / | / | 袋式除尘器 | 26.7 | 3.23 |
| 原煤输送废气 | 颗粒物 | 1090 | / | / | 袋式除尘器 | 61.2 | 0.05 |
| 万吨锂盐三期项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 原煤堆棚皮带进料粉尘 | 颗粒物 | 876 | / | / | 脉冲喷吹单机袋收尘器（10C06），处理风量4300Nm3/h | 27.4 | 0.02 |
| 转型窑尾烟气+酸化窑工艺废气 | 颗粒物 | 41115 | 21735 | 698 | 转型窑烟气高温除尘+SCR脱硝+余热利用+合并汇入脱硫，酸化窑工艺废气一级文丘里冷却吸收+一级碱喷淋，合并汇入脱硫 | 97.2 | 2.66 |
|  | SO2 |  | 1013 | 36.8 |  | <3.0 | / |
|  | NOx |  | 360 | 12.6 |  | 41 | 0.74 |
|  | 氟化物 |  | 8.16 | 0.13 |  | 5.37 | 0.172 |
|  | 铊 |  | 0.000166 | 0.003 |  | 0.000026 | 0.001 |
|  | 硫酸雾 |  | / | / |  | 19.77 | 0.81 |
| 酸化窑热风烟气 | 颗粒物 | 4341 | / | / | 直排，处理风量15550Nm3/h | 56.5 | 0.14 |
|  | SO2 |  | / | / |  | 48 | 0.39 |
|  | NOx |  | / | / |  | 178 | 0.52 |
| 锂辉石烘干（窑头烟气） | 颗粒物 | 49388 | 2452 | 1.38 | 立式旋风+高温袋式收尘器+余热利用+气箱脉冲袋式收尘器，处理风量65800Nm3/h | 26.9 | 1.3 |
| 窑尾灰仓粉尘A | 颗粒物 | 3557 | / | / | 脉冲单机袋式收尘器（12C22），处理风量4300Nm3/h | 29.6 | 0.1 |
| 窑尾灰仓粉尘B | 颗粒物 | 364 | / | / | 脉冲单机袋式收尘器（12C22），处理风量4300Nm3/h | 28.6 | 0.01 |
| 窑头灰配料仓粉尘 | 颗粒物 | 4507 | / | / | 脉冲喷吹单机袋收尘器（14C40），处理风量4300Nm3/h | 115 | 0.43 |
| 熟料库库顶粉尘 | 颗粒物 | 3786 | / | / | 气箱脉冲袋式收尘器（15C08），处理风量6900Nm3/h | 112 | 0.42 |
| 熟料库出料转运扬尘 | 颗粒物 | 3549 | 58145 | / | 喷吹脉冲单机袋收尘器（15C07），处理风量3000Nm3/h | 73.8 | 0.26 |
| 熟料立磨粉尘 | 颗粒物 | 161385 | 182204 | 26070 | 高效旋风+气箱脉冲袋式收尘器（16C08），处理风量67100Nm3/h | 52.1 | 4.1 |
| 熟料磨后斗提转运扬尘 | 颗粒物 | 859 | 123 |  | 脉冲单机袋收尘器（16C14），处理风量4300Nm3/h | 76 | 0.07 |
| 原煤仓粉尘 | 颗粒物 | 3460 | / | / | 脉冲喷吹单机袋收尘器（防爆型，17C22），处理风量3000Nm3/h | 25.1 | 0.08 |
| 煤粉中间仓粉尘 | 颗粒物 | 3417 | / | / | 脉冲喷吹单机袋收尘器（防爆型，17C23），处理风量6900Nm3/h | 28.2 | 0.13 |
| 酸化料中间仓粉尘A | 颗粒物 | 1389 | / | / | 单机脉冲收尘器 | 115 | 0.16 |
| 酸化料中间仓粉尘B | 颗粒物 | 1378 | / | / | 单机脉冲收尘器 | 81.4 | 0.09 |
| 酸化料中间仓粉尘C | 颗粒物 | 817 | / | / | 单机脉冲收尘器 | 115 | 0.05 |
| 石灰石仓顶粉尘A | 颗粒物 | 1839 | / | / | 单机脉冲收尘器，处理风量4000Nm3/h | 27.4 | 0.06 |
| 石灰石仓顶粉尘B | 颗粒物 | 2124 | / | / | 单机脉冲收尘器，处理风量4000Nm3/h | 27.7 | 0.06 |
| 硫酸钠干燥器粉尘 | 颗粒物 | 49703 | / | / | 脉冲单机袋收尘器，处理风量18600Nm3/h | 171 | 1.14 |
| 硫酸钠仓粉尘 | 颗粒物 | 17749 | / | / | 单机脉冲收尘器，共2套，单套风量2500Nm3/h，总风量5000Nm3/h | 70.3 | 0.3 |
| 氢氧化锂混料仓顶粉尘 | 颗粒物 | 3026 | / | / | 布袋除尘器，处理风量2000Nm3/h | 103 | 0.3 |
| 微粉级粉尘A | 颗粒物 | 8857 | 130 | 0.19 | 旋风分离+收尘器，处理风量3000Nm3/h | 24.8 | 0.22 |
| 微粉级粉尘B | 颗粒物 | 11248 | 2811 | 1.26 | 旋风分离+收尘器，处理风量3000Nm3/h | 78.3 | 0.55 |
| 微粉级粉尘C | 颗粒物 | 9765 | 613 | 4.03 | 旋风分离+收尘器，处理风量3000Nm3/h | 39.2 | 0.38 |
| 万吨锂盐四期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4窑尾烟囱废气 | 颗粒物 | 17170 | 12637 | 1562.24 | 高温除尘+SCR脱硝+余热利用+脱硫脱氟系统+除尘 | 4.24 | 0.52 |
|  | 二氧化硫 |  | 892 | 110.27 |  | <3 | / |
|  | 氮氧化物 |  | 93 | 11.5 |  | 149 | 18.42 |
|  | 氟化物 |  | / | / |  | <0.08 | / |
|  | 氨 |  | / | / |  | 0.32 | 0.04 |
|  | 铊 |  | / | / |  | 5.24*10-5 | / |
| 锂辉石烘干 | 颗粒物 | 36052 | 12409 | 3221.06 | 立式旋风+高温袋式收尘器+余热利用+气箱脉冲袋式收尘器 | 23.2 | 6.02 |
| 4锂辉石转运站2#废气 | 颗粒物 | 1800 | 3398 | 44.04 | 气箱脉冲袋式收尘器 | 23.6 | 0.31 |
| 4石灰石仓废气 | 颗粒物 | 2480 | 82.1 | 1.47 | 高效旋风+气箱脉冲袋式收尘器 | <20 | / |
| 4熟料立磨废气 | 颗粒物 | 62798 | 8222 | 3717.54 | 脉冲单机袋收尘器 | 25.1 | 11.35 |

根据上表，回顾原环评产排情况，转型窑和酸化窑工艺废气达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准。

大气环境影响预测验证

根据近期对赣锋有组织废气监测排放情况如下：

表 7.1-2  近期废气污染物排放监测情况表

| 废气种类 | 污染物种类 | 排放口编号 | 排气量 | 处理措施 | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （m3/h） |  | 排放浓度（mg/m3） | 排放速率（kg/h） |
| 万吨锂盐一期项目 |  |  |  |  |  |  |
| 锂辉石输送均化 | 颗粒物 | DA002 | 3377 | 脉冲喷吹单机袋收尘器 | 27.9 | 0.09 |
| 原煤输送均化 | 颗粒物 | DA003 | 5693 | 脉冲喷吹单机袋收尘器（防爆型） | 26.7 | 0.15 |
| 转型窑尾烟气 | 烟尘 | DA012 | 38733 | 袋式收尘器+碱液吸收 | 6.38 | 0.13 |
|  | SO2 |  |  |  | 81.3 | 0.19 |
|  | NOx |  |  |  | 128 | 2.95 |
|  | 氨 |  |  |  | 4.21 | 0.16 |
|  | 氟化物 |  |  |  | <0.03 | - |
| 窑尾锂辉石仓 | 颗粒物 | DA004 | 1654 | 单机袋式收尘器 | 22.2 | 0.04 |
| 熟料库 | 颗粒物 | DA005 | 2089 | 气箱脉冲袋式收尘器 | 24.8 | 0.05 |
| 熟料库运输至熟料磨 | 颗粒物 | DA007 | 1194 | 喷吹脉冲单机袋收尘器 | 28.4 | 0.03 |
| 余热利用后窑头烟气 | 颗粒物 |  |  | 立式旋风+ 高温金属膜收尘器 |  |  |
| 熟料磨 | 颗粒物 | DA008 | 63353 | 气箱脉冲袋式收尘器 | 27.2 | 1.72 |
| 细焙料仓（大） | 颗粒物 | DA009 | 1556 | 单机收尘器 | 25.9 | 0.04 |
| 细焙料仓（小） | 颗粒物 | DA010 | / | 单机收尘器 | 25.4 | 0.06 |
| 煤磨 | 颗粒物 |  | 12879 | 立式旋风+高浓度防爆袋收尘器 | 45.9 | 0.58 |
| 石灰石仓 | 颗粒物 | DA013 | 6708 | 喷吹脉冲单机袋收尘器 | 27.6 | 0.18 |
| 酸化窑热风烟气 | 烟尘 | DA015 | 1934 | 湿法脱硫 | 10.5 | 0.02 |
|  | SO2 |  |  |  | <3 | - |
|  | NOx |  |  |  | <3 | - |
|  | 硫酸雾 |  |  |  | <0.2 | - |
| 热风炉烟气 | 烟尘 | DA016 | 4908 | / | <20 | - |
|  | SO2 |  |  |  | <3 | - |
|  | NOx |  |  |  | 129 | 0.12 |
| 万吨锂盐二期项目 |  |  |  |  |  |  |
| 窑头烟气 | 颗粒物 | DA036 | 35977 | 高温收尘+25m排气筒 | 24.8 | 0.86 |
| 窑尾烟气 | 烟尘 | DA037 | 44414 | 袋式收尘器+碱液吸收 | 5.63 | 0.13 |
|  | SO2 |  |  |  | 19.7 | 0.39 |
|  | NOx |  |  |  | 160 |  |
|  | 氨 |  |  |  | 0.03 |  |
|  | 氟化物 |  |  |  | 0.238 |  |
| 万吨锂盐三期项目 |  |  |  |  |  |  |
| 转型窑尾烟气+酸化窑工艺废气 | 烟尘 | DA045 | 32962 | 转型窑烟气高温除尘+SCR脱硝+余热利用+合并汇入脱硫，酸化窑工艺废气一级文丘里冷却吸收+一级碱喷淋，合并汇入脱硫 | 5.7 | 0.11 |
|  | SO2 |  |  |  | 55.3 | 1.14 |
|  | NOx |  |  |  | 106 | 2.18 |
|  | 硫酸雾 |  |  |  | 1.09 | 0.03 |
|  | 氨 |  |  |  | 4.28 | 0.141 |
|  | 氟化物 |  |  |  | <0.03 | - |
| 万吨锂盐四期项目 |  |  |  |  |  |  |
| 4窑尾烟囱废气 | 颗粒物 | DA102 | 17170 | 高温除尘+SCR脱硝+余热利用+脱硫脱氟系统+除尘 | 4.24 | 0.52 |
|  | 二氧化硫 |  |  |  | <3 | / |
|  | 氮氧化物 |  |  |  | 149 | 18.42 |
|  | 氟化物 |  |  |  | <0.08 | / |
|  | 氨 |  |  |  | 0.32 | 0.04 |
|  | 铊 |  |  |  | 5.24*10-5 | / |
| 锂辉石烘干废气 | 颗粒物 | DA105 | 36052 | 立式旋风+高温袋式收尘器+余热利用+气箱脉冲袋式收尘器 | 23.2 | 6.02 |

根据近期的监测结果，项目外排废气均能达到相应标准，基本可满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB31573-2015），较环评阶段满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）和《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）有较大的提高。未检测废气不属于主要废气，未纳入监测范围。

污染物对周边敏感点影响分析

表 7.1-3  环境空气质量现状监测统计结果1

| 监测因子 | 监测点位 | 取样时间 | 浓度范围mg/m3 | 达标情况 | 标准值mg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 火田 | 2012年小时均值 | 0.053 | 达标 | 0.5 |
|  | 欧里新村 | 2012年小时均值 | 0.067 | 达标 | 0.5 |
|  | 新余学院 | 2012年小时均值 | 0.051 | 达标 | 0.5 |
| NOx | 火田 | 2012年小时均值 | 0.016 | 达标 | 0.25 |
|  | 欧里新村 | 2012年小时均值 | 0.015 | 达标 | 0.25 |
|  | 新余学院 | 2012年小时均值 | 0.014 | 达标 | 0.25 |
| PM10 | 火田 | 2012年小时均值 | 0.138 | / | / |
|  | 欧里新村 | 2012年小时均值 | 0.111 | / | / |
|  | 新余学院 | 2012年小时均值 | 0.107 | / | / |
| 硫酸雾 | 火田 | 2012年小时均值 | 0.00002 | 达标 | 0.3 |
|  | 欧里新村 | 2012年小时均值 | 0.00004 | 达标 | 0.3 |
|  | 新余学院 | 2012年小时均值 | 0.0001 | 达标 | 0.3 |
| 监测因子 | 监测点位 | 取样时间 | 浓度范围mg/m3 | 达标情况 | 标准值mg/m3 |
| SO2 | 火田 | 2012年日均值 | 0.000003 | 达标 | 0.15 |
|  | 欧里新村 | 2012年日均值 | 0.000074 | 达标 | 0.15 |
|  | 新余学院 | 2012年日均值 | 0.000332 | 达标 | 0.15 |
| NOx | 火田 | 2012年日均值 | 0.0000025 | 达标 | 0.1 |
|  | 欧里新村 | 2012年日均值 | 0.000009 | 达标 | 0.1 |
|  | 新余学院 | 2012年日均值 | 0.000103 | 达标 | 0.1 |
| PM10 | 火田 | 2012年日均值 | 0.000006 | 达标 | 0.15 |
|  | 欧里新村 | 2012年日均值 | 0.000045 | 达标 | 0.15 |
|  | 新余学院 | 2012年日均值 | 0.000302 | 达标 | 0.15 |
| 硫酸雾 | 火田 | 2012年日均值 | 0.0000002 | 达标 | 0.1 |
|  | 欧里新村 | 2012年日均值 | 0.000003 | 达标 | 0.1 |
|  | 新余学院 | 2012年日均值 | 0.00002 | 达标 | 0.1 |

根据2021年三期项目验收对周围的环境空气监测结果：

表 7.1-4  环境空气质量现状监测统计结果2

| 检测点位 | 样品编号 | 检测项目 | 实测结果 | 日均最大值 | 达标情况 | 标准限值(mg/Nm3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （mg/m3） | （mg/m3） |  |  |
| 赣锋厂区 | Dq-20211029-200 | PM2.5 | 0.034 | / | 达标 | 0.075（日均值） |
|  | Dq-20211030-200 |  | 0.035 | / |  |  |
| 新余学院 | Dq-20211031-200 |  | 0.029 | / |  |  |
|  | Dq-20211101-200 |  | 0.028 | / |  |  |
| 火田村 | Dq-20211031-203 |  | 0.026 | / |  |  |
|  | Dq-20211101-203 |  | 0.025 | / |  |  |
| 赣锋厂区 | Dq-20211029-201 | PM10 | 0.055 | / | 达标 | 0.15（日均值） |
|  | Dq-20211030-201 |  | 0.054 | / |  |  |
| 新余学院 | Dq-20211031-201 |  | 0.051 | / |  |  |
|  | Dq-20211101-201 |  | 0.049 | / |  |  |
| 火田村 | Dq-20211031-204 |  | 0.042 | / |  |  |
|  | Dq-20211101-204 |  | 0.041 | / |  |  |
| 赣锋厂区 | Dq-20211029-202 | 总悬浮颗粒物 | 0.06 | / | 达标 | 0.3（日均值） |
|  | Dq-20211030-202 |  | 0.062 | / |  |  |
| 新余学院 | Dq-20211031-202 |  | 0.054 | / |  |  |
|  | Dq-20211101-202 |  | 0.053 | / |  |  |
| 火田村 | Dq-20211031-205 |  | 0.048 | / |  |  |
|  | Dq-20211101-205 |  | 0.047 | / |  |  |
| 赣锋厂区 | Dq-20211028-100 | 二氧化硫 | 0.014 | 0.0255 | 达标 | 0.15（小时平均） |
|  | Dq-20211028-124 |  | 0.032 |  |  |  |
|  | Dq-20211028-142 |  | 0.026 |  |  |  |
|  | Dq-20211028-167 |  | 0.03 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-100 |  | 0.013 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-124 |  | 0.028 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-142 |  | 0.022 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-167 |  | 0.022 |  |  |  |
| 新余学院 | Dq-20211028-106 |  | 0.007L | 0.0153 | 达标 |  |
|  | Dq-20211028-130 |  | 0.015 |  |  |  |
|  | Dq-20211028-148 |  | 0.017 |  |  |  |
|  | Dq-20211028-173 |  | 0.014 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-106 |  | 0.007L |  |  |  |
|  | Dq-20211029-130 |  | 0.013 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-148 |  | 0.017 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-173 |  | 0.013 |  |  |  |
| 火田村 | Dq-20211028-112 |  | 0.008 | 0.0168 | 达标 |  |
|  | Dq-20211028-136 |  | 0.018 |  |  |  |
|  | Dq-20211028-154 |  | 0.022 |  |  |  |
|  | Dq-20211028-178 |  | 0.019 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-112 |  | 0.008 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-136 |  | 0.018 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-154 |  | 0.019 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-179 |  | 0.017 |  |  |  |
| 赣锋厂区 | Dq-20211028-101 | 氮氧化物 | 0.053 | 0.063 | 达标 | 0.08（日均值） |
|  | Dq-20211028-125 |  | 0.063 |  |  |  |
|  | Dq-20211028-143 |  | 0.063 |  |  |  |
|  | Dq-20211028-168 |  | 0.064 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-101 |  | 0.055 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-125 |  | 0.067 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-143 |  | 0.067 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-168 |  | 0.063 |  |  |  |
| 新余学院 | Dq-20211028-107 |  | 0.064 | 0.0555 | 达标 |  |
|  | Dq-20211028-131 |  | 0.048 |  |  |  |
|  | Dq-20211028-149 |  | 0.054 |  |  |  |
|  | Dq-20211028-174 |  | 0.056 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-107 |  | 0.062 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-131 |  | 0.046 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-149 |  | 0.051 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-174 |  | 0.056 |  |  |  |
| 火田村 | Dq-20211028-113 |  | 0.043 | 0.0545 | 达标 |  |
|  | Dq-20211028-137 |  | 0.051 |  |  |  |
|  | Dq-20211028-155 |  | 0.054 |  |  |  |
|  | Dq-20211028-180 |  | 0.054 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-113 |  | 0.046 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-137 |  | 0.054 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-155 |  | 0.061 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-180 |  | 0.057 |  |  |  |
| 厂区 | Dq-20211028-103 | 氟化物 | 0.0019 | 0.0028 | 达标 | 7（日均值） |
|  | Dq-20211028-127 |  | 0.0027 |  |  |  |
|  | Dq-20211028-145 |  | 0.0032 |  |  |  |
|  | Dq-20211028-170 |  | 0.0029 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-103 |  | 0.002 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-127 |  | 0.0034 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-145 |  | 0.0027 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-170 |  | 0.0031 |  |  |  |
| 新余学院 | Dq-20211028-109 |  | 0.0009 | 0.0016 | 达标 |  |
|  | Dq-20211028-133 |  | 0.0016 |  |  |  |
|  | Dq-20211028-151 |  | 0.0017 |  |  |  |
|  | Dq-20211028-176 |  | 0.002 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-109 |  | 0.0008 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-133 |  | 0.0015 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-151 |  | 0.0012 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-176 |  | 0.0013 |  |  |  |
| 火田村 | Dq-20211028-115 |  | 0.001 | 0.0017 | 达标 |  |
|  | Dq-20211028-139 |  | 0.0017 |  |  |  |
|  | Dq-20211028-157 |  | 0.002 |  |  |  |
|  | Dq-20211028-182 |  | 0.0019 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-115 |  | 0.0011 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-139 |  | 0.0017 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-157 |  | 0.0016 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-182 |  | 0.0015 |  |  |  |
| 赣锋厂区 | Dq-20211028-104 | 硫酸雾 | 0.064 | 0.086 | 达标 | 0.1（日均值） |
|  | Dq-20211028-128 |  | 0.05 |  |  |  |
|  | Dq-20211028-146 |  | 0.07 |  |  |  |
|  | Dq-20211028-171 |  | 0.062 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-110 |  | 0.08 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-134 |  | 0.085 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-152 |  | 0.082 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-177 |  | 0.097 |  |  |  |
| 新余学院 | Dq-20211028-110 |  | 0.095 | 0.084 | 达标 |  |
|  | Dq-20211028-134 |  | 0.046 |  |  |  |
|  | Dq-20211028-152 |  | 0.044 |  |  |  |
|  | Dq-20211028-177 |  | 0.086 |  |  |  |
|  | Dq-20211103-100 |  | 0.088 |  |  |  |
|  | Dq-20211103-101 |  | 0.094 |  |  |  |
|  | Dq-20211103-102 |  | 0.072 |  |  |  |
|  | Dq-20211103-103 |  | 0.082 |  |  |  |
| 火田村 | Dq-20211028-116 |  | 0.086 | 0.0835 | 达标 |  |
|  | Dq-20211028-140 |  | 0.081 |  |  |  |
|  | Dq-20211028-158 |  | 0.085 |  |  |  |
|  | Dq-20211028-183 |  | 0.082 |  |  |  |
|  | Dq-20211103-104 |  | 0.061 |  |  |  |
|  | Dq-20211103-105 |  | 0.087 |  |  |  |
|  | Dq-20211103-106 |  | 0.054 |  |  |  |
|  | Dq-20211103-107 |  | 0.058 |  |  |  |
| 赣锋厂区 | Dq-20211028-102 | 氨 | 0.191 | 0.1918 | 达标 | 0.2（小时平均） |
|  | Dq-20211028-126 |  | 0.196 |  |  |  |
|  | Dq-20211028-144 |  | 0.183 |  |  |  |
|  | Dq-20211028-169 |  | 0.197 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-102 |  | 0.194 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-126 |  | 0.183 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-144 |  | 0.192 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-169 |  | 0.194 |  |  |  |
| 新余学院 | Dq-20211028-108 |  | 0.173 | 0.1863 | 达标 |  |
|  | Dq-20211028-132 |  | 0.186 |  |  |  |
|  | Dq-20211028-150 |  | 0.197 |  |  |  |
|  | Dq-20211028-175 |  | 0.178 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-108 |  | 0.181 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-132 |  | 0.188 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-150 |  | 0.192 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-175 |  | 0.184 |  |  |  |
| 火田村 | Dq-20211028-114 |  | 0.186 | 0.1895 | 达标 |  |
|  | Dq-20211028-138 |  | 0.172 |  |  |  |
|  | Dq-20211028-156 |  | 0.19 |  |  |  |
|  | Dq-20211028-181 |  | 0.191 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-114 |  | 0.192 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-138 |  | 0.187 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-156 |  | 0.184 |  |  |  |
|  | Dq-20211029-181 |  | 0.195 |  |  |  |

从以上监测结果可以看出，赣锋锂业万吨锂盐项目建设完成后，其PM2.5、PM10、TSP、SO2、NOx、氟化物、硫酸雾、氨对周边的环境影响未超过环境质量底线，能满足功能区的环境质量要求。

水环境影响预测与实际影响差异

原环评水环境影响预测回顾

（1）万吨锂盐一期

原环评报告编制时间较早，生产、生活污水经预处理后一起进入厂区污水处理站MBR 处理装置，处理后出水满足《污水综合排放标准》一级，尾水经高新区污水管网排至正在改造的高新区污水处理厂。

目前赣锋一期生产废水全部进入赣锋二期生产废水处理站处理。

（2）万吨锂盐二期

生产废水产经厂区污水处理站格栅调节池+中和反应池+沉淀池处理达到高新区污水处理厂接管要求后与经化粪池处理的生活污水一起排入高新区污水处理厂，经高新区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B排放标准要求后排入袁河。

（3）万吨锂盐三期

根据赣锋三期及变更说明，生产废水均排入二期生产废水站处理，生活污水排入化粪池处理，处理后满足高新区污水处理厂接管要求后排入管网。

（4）万吨锂盐四期

根据赣锋四期监测情况，生产废水中脱氟废水均进入新建废水处理站，其余生产废水进入二期生产废水站采用中和+絮凝沉淀处理，生活污水排入化粪池处理，处理后满足高新区污水处理厂接管要求后排入管网。

综上所述，目前赣锋一二三期生产废水均排入赣锋二期生产废水站处理，赣锋四期生产废水中含氟废水进入新建废水处理站处理，其余进入二期生产废水站处理；生活污水进入化粪池处理，处理后废水排入市政污水管网，废水排放均能实现达标排放。

（5）废水收集方式

赣锋的冲洗废水、洗车废水等均采用管道收集，初期雨水、事故废水等的收集采用沟渠收集，收集后进入废水处理站处理，或进入初期雨水收集池或事故应急池中待处理，初期雨水收集池或事故应急池中废水均进入生产废水站处理，处理后达到《无机化学工业污染物排放准》（GB31573-2015）标准限值后排放。

水环境实际影响情况

根据赣锋三期2022年验收监测报告，废水实际排放情况如下列各表：

表 7.2-1  生产废水污染物排放监测情况表   （单位：mg/L，pH无量纲）

| 监测点位 | 监测项目 | 监测日期 | 监测结果 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第1次 | 第2次 | 第3次 | 第4次 | 最大均值 | 执行标准 | 达标情况 |
| 沉砂池进口 | SS | 10.26 | 1066 | 1227 | 1021 | 1173 | 1122 | / | / |
|  |  | 10.27 | 1203 | 1121 | 964 | 880 |  |  |  |
|  | CODcr | 10.26 | 29 | 30 | 20 | 30 | 27 | / | / |
|  |  | 10.27 | 22 | 29 | 20 | 33 |  |  |  |
|  | 氨氮 | 10.26 | 0.469 | 1.75 | 1.31 | 1.54 | 1.32 | / | / |
|  |  | 10.27 | 0.581 | 1.89 | 1.21 | 1.58 |  |  |  |
|  | 石油类 | 10.26 | 0.43 | 0.42 | 0.42 | 0.39 | 0.42 | / | / |
|  |  | 10.27 | 0.21 | 0.5 | 0.48 | 0.48 |  |  |  |
| 沉砂池出口 | SS | 10.26 | 8 | 10 | 7 | 8 | 8 | / | / |
|  |  | 10.27 | 6 | 4L | 5 | 4L |  |  |  |
|  | CODcr | 10.26 | 17 | 11 | 10 | 11 | 12 | / | / |
|  |  | 10.27 | 14 | 10 | 9 | 11 |  |  |  |
|  | 氨氮 | 10.26 | 0.061 | 0.046 | 0.046 | 0.638 | 0.198 | / | / |
|  |  | 10.27 | 0.066 | 0.05 | 0.034 | 0.597 |  |  |  |
|  | 石油类 | 10.26 | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.32 | / | / |
|  |  | 10.27 | 0.24 | 0.24 | 0.41 | 0.41 |  |  |  |
| 二期生产废水处理站进口 | pH | 10.26 | 11.48 | 11.48 | 11.54 | 11.54 | 11.8 | / | / |
|  |  | 10.27 | 11.84 | 11.82 | 11.77 | 11.75 |  |  |  |
|  | SS | 10.26 | 96 | 92 | 103 | 134 | 106 | / | / |
|  |  | 10.27 | 54 | 63 | 51 | 50 |  |  |  |
|  | CODcr | 10.26 | 40 | 38 | 34 | 53 | 41 | / | / |
|  |  | 10.27 | 37 | 42 | 41 | 37 |  |  |  |
|  | 氨氮 | 10.26 | 3.32 | 3.53 | 2.51 | 2.37 | 2.93 | / | / |
|  |  | 10.27 | 2.5 | 2.29 | 2.41 | 2.26 |  |  |  |
|  | 总氮 | 10.26 | 5.28 | 5.22 | 4.98 | 4.63 | 5.03 | / | / |
|  |  | 10.27 | 4.02 | 3.96 | 3.78 | 3.89 |  |  |  |
|  | 总磷 | 10.26 | 0.1 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.1 | / | / |
|  |  | 10.27 | 0.06 | 0.1 | 0.04 | 0.03 |  |  |  |
|  | 石油类 | 10.26 | 0.41 | 0.37 | 0.18 | 0.55 | 0.45 | / | / |
|  |  | 10.27 | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.4 |  |  |  |
|  | 氟化物 | 10.26 | 6.2 | 7.04 | 5.14 | 4.44 | 5.7 | / | / |
|  |  | 10.27 | 4.79 | 4.68 | 4.35 | 4.36 |  |  |  |
|  | 氯化物 | 10.26 | 740 | 735 | 713 | 1010 | 800 | / | / |
|  |  | 10.27 | 762 | 852 | 795 | 761 |  |  |  |
|  | 总铊 | 10.26 | 0.0007 | 0.00046 | 0.00042 | 0.00065 | 0.00086 | / | / |
|  |  | 10.27 | 0.00132 | 0.00134 | 0.00036 | 0.00041 |  |  |  |
| 二期生产废水处理站出口 | pH | 10.26 | 7.06 | 7.36 | 7.52 | 7.06 | 7.26 | 6~9 | 达标 |
|  |  | 10.27 | 7.07 | 7.38 | 7.55 | 7.06 |  |  |  |
|  | SS | 10.26 | 7 | 6 | 6 | 10 | 7 | 100 | 达标 |
|  |  | 10.27 | 7 | 5 | 5 | 5 |  |  |  |
|  | CODcr | 10.26 | 21 | 22 | 24 | 23 | 32 | 200 | 达标 |
|  |  | 10.27 | 30 | 35 | 33 | 30 |  |  |  |
|  | 氨氮 | 10.26 | 1.54 | 1.69 | 2.15 | 2.38 | 1.94 | 40 | 达标 |
|  |  | 10.27 | 2.02 | 1.93 | 1.83 | 1.88 |  |  |  |
|  | 总氮 | 10.26 | 3.9 | 4.02 | 4.61 | 4.72 | 4.31 | 60 | 达标 |
|  |  | 10.27 | 3.82 | 3.46 | 3.65 | 3.7 |  |  |  |
|  | 总磷 | 10.26 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 2 | 达标 |
|  |  | 10.27 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |  |  |  |
|  | 石油类 | 10.26 | 0.14 | 0.12 | 0.11 | 0.19 | 0.23 | 6 | 达标 |
|  |  | 10.27 | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.26 |  |  |  |
|  | 氟化物 | 10.26 | 4.42 | 4.88 | 5.04 | 5.04 | 4.84 | 6 | 达标 |
|  |  | 10.27 | 4.16 | 3.95 | 4.11 | 4.19 |  |  |  |
|  | 氯化物 | 10.26 | 506 | 493 | 489 | 485 | 572 | 800 | 达标 |
|  |  | 10.27 | 552 | 555 | 590 | 589 |  |  |  |
|  | 总铊 | 10.26 | 0.00066 | 0.00054 | 0.00066 | 0.00043 | 0.00089 | 0.005 | 达标 |
|  |  | 10.27 | 0.0014 | 0.00136 | 0.00037 | 0.00042 |  |  |  |

从上表可以看出，三期建成后，废水排入二期生产废水处理站，处理站出口的各污染物最大均值均能满足《无机化学工业污染物排放准》（GB31573-2015）间接排放标准要求。

综上所述，赣锋项目生产废水满足《无机化学工业污染物排放准》（GB31573-2015）间接排放标准要求，生活污水排放满足高新区污水处理厂接管要求，项目废水能实现达标排放。

污染物对周边敏感点影响分析

根据赣锋三期项目建成运行后的环境质量状况监测，引用江西三科检测有限公司于2022年6月11日《新余城东片区和化工园区环境现状监测报告》的地表水检测数据，铊评价因子引用赣锋四期项目的地表水监测数据。

表 7.2-2  地表水环境监测统计及评价结果表  (mg/L，pH无量纲)

| 监测 点位 项目 | 评价 标准 | SW5 |  | SW6 |  | SW7 |  | SW8 |  | SW9 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 监测 均值 | 标准 指数 | 监测 均值 | 标准 指数 | 监测 均值 | 标准 指数 | 监测 均值 | 标准 指数 | 监测 均值 | 标准 指数 |
| pH | 6～9 | 7.2 | 0.1 | 7.2 | 0.1 | 7.2 | 0.1 | 7.1 | 0.05 | 7.25 | 0.125 |
| 溶解氧 | 5 | 8.075 | 0.24 | 8.165 | 0.22 | 8.305 | 0.19 | 8.315 | 0.19 | 8.205 | 0.21 |
| 高锰酸盐指数 | 6 | 2.85 | 0.5 | 1.75 | 0.3 | 2.55 | 0.4 | 2.5 | 0.4 | 2.8 | 0.5 |
| COD | 20 | 7.5 | 0.4 | 7 | 0.4 | 8.5 | 0.4 | 9.5 | 0.5 | 11.5 | 0.6 |
| BOD5 | 4 | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.95 | 0.2 | 2.05 | 0.5 |
| 氨氮 | 1 | 0.078 | 0.1 | 0.069 | 0.1 | 0.0765 | 0.1 | 0.051 | 0.1 | 0.0935 | 0.1 |
| 总磷 | 0.2 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.02 | 0.1 | 0.03 | 0.2 | 0.015 | 0.1 |
| 铜 | 1 | 0.009L | / | 0.009L | / | 0.009L | / | 0.009L | / | 0.009L | / |
| 锌 | 1 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.002 | 0.0015 | 0.002 | 0.0035 | 0.004 |
| 氟化物 | 1 | 0.267 | 0.3 | 0.261 | 0.3 | 0.2825 | 0.3 | 0.2755 | 0.3 | 0.2855 | 0.3 |
| 砷 | 0.05 | 0.00155 | 0.03 | 0.0015 | 0.03 | 0.00125 | 0.03 | 0.00255 | 0.05 | 0.00165 | 0.03 |
| 汞 | 0.0001 | 0.00007 | 0.7 | 0.000065 | 0.7 | 0.00008 | 0.8 | 0.000065 | 0.7 | 0.000055 | 0.6 |
| 镉 | 0.05 | 0.0001L | / | 0.0001L | / | 0.0001L | / | 0.0001L | / | 0.0001L | / |
| 六价铬 | 0.05 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / |
| 铬 | 0.05 | 0.019L | / | 0.019L | / | 0.019L | / | 0.019L | / | 0.019L | / |
| 铅 | 0.05 | 0.001L | / | 0.001L | / | 0.001L | / | 0.001L | / | 0.001L | / |
| 氰化物 | 0.2 | 0.002 | 0.01 | 0.003 | 0.015 | 0.003 | 0.015 | 0.0035 | 0.018 | 0.0025 | 0.013 |
| 挥发酚 | 0.005 | 0.0006 | 0.1 | 0.0007 | 0.1 | 0.0006 | 0.1 | 0.00065 | 0.1 | 0.0006 | 0.1 |
| 石油类 | 0.05 | 0.02 | 0.4 | 0.025 | 0.5 | 0.02 | 0.4 | 0.015 | 0.3 | 0.02 | 0.4 |
| 阴离子表面活性剂 | 0.2 | 0.05L | / | 0.05L | / | 0.05L | / | 0.05L | / | 0.05L | / |
| 硫化物 | 0.2 | 0.003L | / | 0.003L | / | 0.003L | / | 0.003L | / | 0.003L | / |
| 粪大肠菌群（CFU/L） | 10000 | 45 | 0.005 | 15 | 0.002 | 30 | 0.003 | 20 | 0.002 | 15 | 0.002 |
| 硫酸盐 | 250 | 19.75 | 0.1 | 20.6 | 0.1 | 20.65 | 0.1 | 21.25 | 0.1 | 21.35 | 0.1 |
| 氯化物 | 250 | 4.54 | 0.02 | 5.14 | 0.02 | 5.755 | 0.02 | 6.4 | 0.03 | 6.08 | 0.02 |
| 硝酸盐 | 10 | 1.215 | 0.1 | 1.32 | 0.1 | 128 | 12.8 | 1.335 | 0.1 | 1.29 | 0.1 |
| 铁 | 0.3 | 0.01765 | 0.1 | 0.0195 | 0.1 | 0.0143 | / | 0.02585 | 0.1 | 0.1135 | 0.4 |
| 锰 | 0.1 | 0.0009 | 0.01 | 0.0005L | / | 0.0005L | / | 0.0005L | / | 0.00255 | / |
| 镍 | 0.02 | 0.006L | / | 0.006L | / | 0.006L | / | 0.006L | / | 0.006L | / |
| 悬浮物 | / | 6 | / | 8.5 | / | 8.5 | / | 7.5 | / | 7.5 | / |
| 铊 | 0.0001 | ＜0.00003 |  | ＜0.00003 |  | ＜0.00003 |  | ＜0.00003 |  | ＜0.00003 |  |

由上表可以看出，项目建设完成后，地表水的各监测点的各项监测因子标准指数均小于1，均达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；同时根据新余市生态环境保护局发布的袁河水监测数据，说明项目所在区域地表水水环境质量良好，具备一定的环境容量。也说明赣锋万吨锂盐项目的建设运营对地表水环境质量影响较小，地表水环境质量变化不明显。

固体废物影响与实际影响差异

原环评固废环境影响回顾

（1）万吨锂盐一期

- 硅质渣外售建材企业生产水泥、砌块等建筑材料。

- 废机油由相关资质单位定期回收、安全处置。

- 办公生活垃圾与污水处理污泥定点收集，环卫部门定期清运，卫生填埋。

固体废物可以做到资源化、减量化、无害化，得到妥善处置，基本实现零排放，不会对环境造成不利影响。

（2）万吨锂盐二期

煤焦油（含机封水）、废树脂、废催化剂均为危险废物，炉渣、粉尘、生活垃圾、污水处理污泥、脱硫石膏等为一般固体废物。煤焦油、废树脂和废催化剂交由危废处置资质单位处理；生活垃圾和污水处理污泥交由环卫部门进行处理；炉渣为一般固废，送建材厂综合处理。

实际生产中因天然气取代煤燃烧，不产生煤焦油。

（3）万吨锂盐三期

根据三期环评报告，硅质渣、脱硫渣、水处理污泥均送建材企业综合利用；除尘灰渣返回生产；废耐火材料也送耐火材料厂综合利用；废机油、废催化剂、含铊污泥废抹布依托一期危废暂存间暂存，定期送有资质单位处理处置。

固废实际处理处置情况

根据赣锋项目的验收报告和实际情况，固废暂存和处置情况如下：

表 7.3-1   固废处理处置情况汇总表

| 污染物 |  | 原环评产生量t/a | 实际产生量t/a | 暂存场所 | 治理措施 | 变化原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 赣锋一期工程 |  |  |  |  |  |  |
| 一般固废 | 硅质渣 | 200436.5 | 106314.82 | 封闭湿渣场兼一般固废暂存间 | 外售外送高安红狮水泥有限公司、江西鸡山水泥有限公司、崇仁县明生新型材料有限公司、抚州红狮水泥有限公司、江西北斗星环保新材料有限公司、新余市云清新材料有限公司 | 12000在建技改项目引起变化 |
|  | 无水硫酸钠 | 20764.8 | 9574.55 | 生产设施暂存 | 副产品外售 |  |
|  | 硫酸钡 | 950.4 | 426.97 |  | 副产品外售 |  |
|  | 二水硫酸钙 | 34704 | 11379.44 |  | 副产品外售 |  |
|  | 氯化钠 | 532.8 | 239.36 |  | 副产品外售 |  |
|  | 煤灰渣 | 18504 | 18504 | 封闭湿渣场兼一般固废暂存间 | 筑路、建材厂综合利用 | / |
|  | 转型窑、酸化窑除尘渣 | 3580 | 3580 | 除尘设施暂存 | 返回生产工艺 | / |
| 危险废物 | 废焦油 | 0.15 | 0 | 危废暂存间 | 交由有资质单位处理 | 煤改天然气变化 |
|  | 废机油 | 2 | 2 |  |  | / |
|  | 废树脂 | 1.5 | 1.5 |  |  | / |
|  | 废碱液 | 150 | 150 | 生产设施暂存 | 返回生产工艺 | / |
| 其他废物 | 生活垃圾 | 33.75 | 33.75 | 垃圾桶 | 卫生填埋 | / |
| 赣锋二期工程 |  |  |  |  |  |  |
| 一般固废 | 炉渣 | 30794 | 30794 | 封闭湿渣场兼一般固废暂存间 | 建材厂综合利用 | / |
|  | 工艺粉尘 | 23463.4 | 23463.4 |  | 返回生产工序 | / |
|  | 硫酸钙 | 1900 | 1900 |  | 建材厂综合利用 | / |
|  | 水处理污泥 | 13.2 | 13.2 |  | 返回生产 | / |
| 危险废物 | 煤焦油 | 216 | 0 | 危废暂存间 | 交由有资质单位处置 | 煤改天然气变化 |
|  | 废树脂 | 120 | 120 |  |  | / |
|  | 废催化剂 | 2 | 2 |  |  | / |
| 其他废物 | 生活垃圾 | 66 | 66 | 垃圾桶 | 环卫清运 | / |
| 赣锋三期工程 |  |  |  |  |  |  |
| 一般固废 | 硅质渣 | 199560 | 179604 | 封闭湿渣场兼一般固废暂存间 | 建材企业综合利用 | 硅质渣烘干取消，除尘等灰渣相应变化 |
|  | 除尘灰渣 | 33930 | 28264 |  | 返回生产工序 |  |
|  | 石膏渣 | 860 | 4905.3 |  | 建材企业综合利用 |  |
|  | 水处理污泥 | 20 | 19.6 |  | 返回生产 |  |
|  | 废布袋、废滤布、废包装物 | 80 | 75 |  | 填埋或综合利用 |  |
|  | 废耐火材料 | 50 | 50 |  | 综合利用 | / |
| 危险废物 | 废机油 | 15 | 15 | 危废暂存间 | 交由有资质单位处置 | / |
|  | 废催化剂 | 2（3年一换） | 2（3年一换） |  |  | / |
|  | 含铊污泥 | 0.01 | 0.01 |  |  | / |
|  | 废抹布 | 0.3 | 0.3 |  |  | / |
| 其他废物 | 生活垃圾 | 31.5 | 31.5 | 垃圾桶 | 环卫部门定期清运 | / |

根据赣锋项目的固废处置利用情况，赣锋项目的固废均得到100%处置利用，一般固废暂存间和危废暂存间按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）建设和管理。

噪声环境影响预测与实际影响差异

环评阶段赣锋三期叠加一期与二期预测结果为，各厂界昼夜环境噪声贡献值均可满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》中3类标准。根据2023年6月30日的监测结果（附件3），对厂界四周进行的昼夜噪声监测结果显示，厂界周边噪声能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求，甚至能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。具体监测结果如下：

表 7.4-1   噪声监测结果表

| 检测点位 | 检测时间 |  | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 东 | 昼 | 2023年6月26日 | 57.2 |
|  | 夜 |  | 47.2 |
| 西 | 昼 |  | 52.6 |
|  | 夜 |  | 41.7 |
| 南 | 昼 |  | 52.4 |
|  | 夜 |  | 41.7 |
| 北 | 昼 |  | 55.5 |
|  | 夜 |  | 45.3 |

上表表明项目声环境影响能达到预期要求。

根据赣锋三期验收阶段声环境监测情况，引用《江西赣锋锂业股份有限公司万吨锂盐改扩建项目》（赣锋三期）2021年10月26日～10月27日，赣锋锂业委托江西赣锋检测咨询服务有限公司的环境质量现状检测报告（202110053）（附件10）。赣锋三期验收阶段声环境质量监测情况如下：

表 7.4-2   声环境现状质量监测结果

| 检测点位 | 监测时间 |  | 监测结果 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N1 | 昼 | 10.26 | 59.5 | 65 |
|  | 夜 |  | 48.4 | 55 |
|  | 昼 | 10.27 | 59.0 | 65 |
|  | 夜 |  | 48.9 | 55 |
| N2 | 昼 | 10.26 | 56.3 | 65 |
|  | 夜 |  | 49.1 | 55 |
|  | 昼 | 10.27 | 58.7 | 65 |
|  | 夜 |  | 48.7 | 55 |
| N3 | 昼 | 10.26 | 59.6 | 65 |
|  | 夜 |  | 48.3 | 55 |
|  | 昼 | 10.27 | 58.0 | 65 |
|  | 夜 |  | 49.2 | 55 |
| N4 | 昼 | 10.26 | 57.6 | 65 |
|  | 夜 |  | 48.0 | 55 |
|  | 昼 | 10.27 | 58.6 | 65 |
|  | 夜 |  | 49.1 | 55 |
| N5 | 昼 | 10.26 | 48.6 | 65 |
|  | 夜 |  | 47.0 | 55 |
|  | 昼 | 10.27 | 52.1 | 65 |
|  | 夜 |  | 47.6 | 55 |
| N6 | 昼 | 10.26 | 59.3 | 65 |
|  | 夜 |  | 47.0 | 55 |
|  | 昼 | 10.27 | 58.4 | 65 |
|  | 夜 |  | 50.2 | 55 |
| N7 | 昼 | 10.26 | 54.1 | 65 |
|  | 夜 |  | 46.2 | 55 |
|  | 昼 | 10.27 | 57.5 | 65 |
|  | 夜 |  | 46.0 | 55 |
| N8 | 昼 | 10.26 | 57.3 | 65 |
|  | 夜 |  | 48.4 | 55 |
|  | 昼 | 10.27 | 59.5 | 65 |
|  | 夜 |  | 48.5 | 55 |
| N9 | 昼 | 10.26 | 57.0 | 65 |
|  | 夜 |  | 49.2 | 55 |
|  | 昼 | 10.27 | 60.0 | 65 |
|  | 夜 |  | 49.7 | 55 |
| N10 | 昼 | 10.26 | 59.1 | 65 |
|  | 夜 |  | 49.4 | 55 |
|  | 昼 | 10.27 | 58.3 | 65 |
|  | 夜 |  | 54.1 | 55 |

根据上表可知，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，能实现厂界周边50m范围达标排放。

土壤环境影响预测与实际影响差异

根据环评阶段对土壤的影响预测为：建设和生产应做好防渗防漏，防止项目对土壤和地下水的污染，预测项目建设及运行对土壤的污染物增量较小，对土壤环境影响不大，主要污染因子为pH、萘等，未考虑铊。

本次引用赣锋2022年9月1日委托检测报告（附件4）,对土壤进行了监测，取样点位均在赣锋厂区建设范围内，结果如下：

表 7.5-1   2022年9月赣锋土壤监测结果表

| 序号 | 点位 检测项目 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | 标准限值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品状态 | 黄色、潮、少量根系、轻壤土 | 0~20cm |  |  |  |  |  | 0~150cm |  |  |  |
| 1 | 2-氯酚 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2256 | mg/kg |
| 2 | 苯胺 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 260 | mg/kg |
| 3 | 硝基苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 76 | mg/kg |
| 4 | 萘 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 70 | mg/kg |
| 5 | 苯并[a]蒽 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 15 | mg/kg |
| 6 | 䓛 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1293 | mg/kg |
| 7 | 苯并[b]荧蒽 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 15 | mg/kg |
| 8 | 苯并[k]荧蒽 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 151 | mg/kg |
| 9 | 苯并[a]芘 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.5 | mg/kg |
| 10 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 15 | mg/kg |
| 11 | 二苯并[a, h]蒽 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.5 | mg/kg |
| 12 | 氯甲烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 37 | mg/kg |
| 13 | 氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.43 | mg/kg |
| 14 | 1,1-二氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 66 | mg/kg |
| 15 | 二氯甲烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 616 | mg/kg |
| 16 | 反-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 54 | mg/kg |
| 17 | 1,1-二氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 9 | mg/kg |
| 18 | 顺-1,2-二氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 596 | mg/kg |
| 19 | 氯仿 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.9 | mg/kg |
| 20 | 1,1,1-三氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 840 | mg/kg |
| 21 | 四氯化碳 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.8 | mg/kg |
| 22 | 苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 4 | mg/kg |
| 23 | 1,2-二氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5 | mg/kg |
| 24 | 甲苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1200 | mg/kg |
| 25 | 1,1,2-三氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 2.8 | mg/kg |
| 26 | 四氯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 53 | mg/kg |
| 27 | 氯苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 270 | mg/kg |
| 28 | 乙苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 28 | mg/kg |
| 29 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 10 | mg/kg |
| 30 | 间+对二甲苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 570 | mg/kg |
| 31 | 邻二甲苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 640 | mg/kg |
| 32 | 苯乙烯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1290 | mg/kg |
| 33 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 6.8 | mg/kg |
| 34 | 1,2,3-三氯丙烷 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.5 | mg/kg |
| 35 | 1,4-二氯苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 20 | mg/kg |
| 36 | 1,2-二氯苯 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 560 | mg/kg |
| 37 | 铅 | 13.6 | 19.3 | 33.9 | 26.4 | 25.3 | 30.0 | 18.0 | 28.2 | 800 | mg/kg |
| 38 | 镍 | 42 | 39 | 42 | 43 | 54 | 45 | 45 | 45 | 900 | mg/kg |
| 39 | 镉 | 0.10 | 0.07 | 0.15 | 0.08 | 0.33 | 0.14 | 0.11 | 0.15 | 65 | mg/kg |
| 40 | 砷 | 13.4 | 8.48 | 6.99 | 7.47 | 7.71 | 5.63 | 1.28 | 6.97 | 60 | mg/kg |
| 41 | 汞 | 0.48 | 0.446 | 0.265 | 0.367 | 0.127 | 0.442 | 0.588 | 0583 | 38 | mg/kg |
| 42 | 铜 | 27 | 27 | 32 | 26 | 29 | 28 | 28 | 31 | 18000 | mg/kg |
| 43 | 铊 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.87 | mg/kg |
| 44 | 铬（六价） | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 5.7 | mg/kg |

从上表可以看出，赣锋项目运行后，土壤的环境质量未发生明显变化，土壤环境质量满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（DB36/1282—2020）第2类用地相关标准；说明项目防腐防渗措施基本到位，项目运行对土壤环境质量影响不大。

地下水环境影响预测与实际影响差异

根据环评阶段对地下水的影响预测为：企业对生产设施、生产场所、三废处理、收集系统均采取了有效的防腐防渗措施，防止项目对土壤和地下水的污染，预测项目污染物泄漏入潜水层的量也会非常有限，主要污染因子为氨氮等，未考虑铊。

本次采用2022年8月检测结果，具体情况如下：

表 7.6-1   2022年8月赣锋地下水监测结果表

| 取样点 项目 | 1#P9硅质渣仓库背面 | 2#一期硫酸罐仓库旁 | 3#东物流门 | 4#污水处理厂下游 | 环境质量标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 7.3 | 8.4 | 7.1 | 7.6 | 6.5~8.5 |
| 耗氧量 | 1.92 | 1.87 | 2.06 | 2.11 | 3.0 |
| 铁 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.3 |
| 锰 | 0.008 | 0.005 | / | 0.013 | 0.10 |
| 铜 | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 0.006L | 1.0 |
| 锌 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 1.0 |
| 砷 | 0.0020 | 0.0018 | 0.0018 | 0.0024 | 0.01 |
| 铝 | 0.07L | 0.07L | 0.07L | 0.07L | 0.20 |
| 钠 | 5.67 | 4.41 | 10.6 | 52.6 | 200 |
| 硒 | 0.0041 | 0.0060 | 0.0045 | 0.0061 | 0.01 |
| 镉 | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005L | 0.005 |
| 汞 | 0.00017 | 0.00017 | 0.00014 | 0.00033 | 0.001 |
| 硝酸盐 | 18.4 | 1.97 | 0.155 | 0.274 | 20.0 |
| 挥发性酚类 | 0.0014 | 0.0013 | 0.0011 | 0.0010 | 0.002 |
| 亚硝酸盐 | 0.064L | 0.064L | 0.064L | 0.064L | 1.0 |
| 硫酸盐 | 9.59 | 65.3 | 28.8 | 210 | 250 |
| 氨氮 | 0.117 | 0.117 | 0.204 | 0.161 | 0.50 |
| 溶解性总固体 | 166 | 206 | 570 | 857 | 1000 |
| 总硬度 | 54.2 | 64.4 | 167 | 182 | 450 |
| 氯化物 | 4.36 | 12.24 | 171 | 114 | 250 |
| 氟化物 | 0.292 | 0.312 | 0.314 | 0.763 | 1.0 |
| 六价铬 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 |
| 色度 | 2.0 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 15 |
| 浊度 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 3 |
| LAS | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.05L | 0.3 |
| 硫化物 | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.02 |
| 氰化物 | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.004L | 0.05 |
| 三氯甲烷 | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 60 |
| 四氯化碳 | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 1.5L | 2.0 |
| 苯 | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 10.0 |
| 甲苯 | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 700 |

由上表可知，项目地下水环境质量未发生明显变化，地下水水质仍满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；说明项目防腐防渗措施基本到位，项目运行对地下水环境质量影响不大。

环境保护补救方案和改进措施

项目最终验收为赣锋三期2021年10月26~27日和四期的2023年11月，根据其监测结果，废气部分能达到《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）和《大气污染物综合排放标准》；废水部分生产废水和生活污水能实现达标排放，满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015），对地表水环境影响不大。

根据《江西省生态环境厅关于规范涉铊企业铊污染物重点防控工作的通知》（赣环固体字〔2023〕9号），废水、废气排放的涉铊企业要设置除铊治理设施，需相应达到《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）、《工业废水铊污染物排放标准》（DB36/1149-2019），将铊污染物纳入重点防控范围，督促涉铊企业落实环境风险主体责任，积极排除涉铊企业环境风险隐患，切实防范化解涉铊企业生态环境安全风险。

大气环境保护补救方案和改进措施

项目废气经处理后，根据监测结果，废气排放各污染物包括铊污染物的排放，均满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）。具体详见表 7.1-2，无需废气污染防治措施。

项目废气还存在问题： 1、露天堆放矿石、硅质渣、土渣料（块粒状的焙烧料不能直接进酸浸的）；2、窑头、窑尾连接处时有泄漏，粉尘排放；3、地面扬散撒落问题。

针对废气还存在的问题，采取的主要补救和改进措施为：1、各项目设立了锂辉石堆场、硅质渣库，堆场渣库均设置完善，且在室内，不存在露天堆放的问题；2、窑头、窑尾连接处泄漏，将采取窑头窑尾连接处密封杜绝粉尘排放；3、地面扬散撒落，主要是熟料磨制的时候产生，建设单位将设置一套吐渣料球磨设备，磨机处理能力600t/d，吐渣料产生量200t/d，能够满足现场需求。

废水环境保护补救方案和改进措施

项目废水经二期生产废水站处理后，一般情况全部回用生产，很少出现外排情况，废水处理后满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015），废水中铊的含量也能满足排放需求，则说明废水排放无需补救和改进措施。

废水存在的问题：冲地废水、初期雨水后不达标废水如何减少产生。

本项目在地面扬散撒落粉尘的收集、原辅材料撒漏的收集上做好工作，能减少冲地废水、初期雨水中物料的含量，从而减少不达标废水的产生。

此外，项目雨水排口未按照铊的在线监测设施，以后根据工作开展情况及时安装，方便监测掌握情况。项目废水总排放口已有铊的在线监测设施。

项目对除铊部分设置了专门的处理设施和技术，具体详述如下：

涉铊废水处理技术

涉铊废水量水质

按万吨锂盐现有涉铊废水产排情况，涉铊废水量和水质情况如下：

| 编号 | 排放点 | 污水名称 | 排放量 | pH | Tl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | t/d |  | ug/L |
| W1 | 一期焙浸车间 | 焙烧尾气脱硫废水 | 20 | 8-10 | 45 |
| W2 | 二期焙浸车间 | 焙烧尾气脱硫废水 | 20 | 8-10 | 45 |
| W3 | 三期焙浸车间 | 焙烧尾气脱硫废水 | 20 | 8-10 | 45 |
| W4 | 四期焙浸车间 | 焙烧尾气脱硫废水 | 20 | 8-10 | 45 |
|  | 合计/平均 |  | 80 |  |  |

最终总水量为80t/d，污水站设计处理水量为 150t/d。

设计出水水质数据

| 序号 | 污染物名称 | pH | 排放量 | 出水要求 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总铊 | 6-9 | ≤50m³/天 | 0.005 mg/L | 无机化学工业污染物排放 标准 |

涉铊废水处理工艺流程

简易说明：

（1）收集池

收集废水，均值均量。

（2）高效除铊设备

高效除铊设备实质是通过链反应催化生成羟基自由基。羟基自由基具有较强的氧化能力，其氧化电位仅次于氟，高达 2.80V。特别适用于生物难降解或一般化学氧化难以奏效的高浓度废水、重金属络合废水的氧化处理。

本系统中利用催化氧化的特性，充分将络合态及一价铊氧化生成三价铊，提高沉淀性能。

（3）物化反应沉淀

物化反应是通过调节pH，投加酸/碱、钙盐、硫化钠、除氟剂、聚合氯化铝使水体中的Tl3+、Al3+、Fe3+、F-等形成沉淀物，并在絮凝池投加高分子絮凝剂进行絮凝。处理后水样进入沉淀池进行固液分离，清水进入清水池，污泥通过排泥泵抽入污泥处理系统进行处理。

除氟步骤：一级除氟通过投加钙盐，利用钙离子与氟离子产生CaF2 进行沉淀除氟，同时配合絮凝进行辅助沉淀。二级除氟通过投加除氟剂及铝盐进行低浓度除氟,除氟剂及铝盐可以将废水中氟离子有效的分离出来，并配合絮凝剂进行沉淀分离，达到回用标准。

工艺流程图

（4）多介质过滤器

因为回水水质要求教为严格，少量的悬浮物都可能造成排放超标。利用石英砂的浅层过滤原理将水体的悬浮物去除。

一般沉淀池出水的悬浮物在60-100mg/L,操作失误可达200mg/L以上，悬浮物中会携带铊和氟。石英砂过滤器的出水悬浮物一般在20mg/L以下，可以有效防止跑泥、溢泥等状况造成的水体超标。

（5）污泥处理系统

污泥主要来源于原水携带的悬浮物及物化反应处理所加的药剂，沉淀池的污泥通过排泥泵抽入污泥池，然后通过污泥泵泵送进板框压滤机进行压榨，清液回流至调节池， 压榨后污泥外运处理。

设备处理效率

| 序号 | 工艺 | 污染物名称 | pH | 铊 (μg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 滤液调节池 | 进液 | 8.00 | 45.00 |
| 2 |  | 出液 | 8.00 | 45.00 |
| 3 |  | 去除率 | 0% | 0% |
| 4 | 高效除铊设备 | 进液 | 8.00 | 45.00 |
| 5 |  | 出液 | 8.00 | 36.00 |
| 6 |  | 去除率 | 0% | 20% |
| 7 | 物化反应沉淀 | 进液 | 8.00 | 36.00 |
| 8 |  | 出水 | 8.00 | 3.6 |
| 9 |  | 去除率 | 0% | 90% |
| 10 | 多介质过滤器 | 进液 | 8.00 | 3.6 |
| 11 |  | 出水 | 8.00 | 3.24 |
| 12 |  | 去除率 | 0% | 10% |
| 13 | 标准 |  | 6-9 | ≤5 |

涉铊固废处理处置说明

根据固废处理处置情况汇总，本次后评价后，含铊污泥目前全部统一在氯化锂车间产生；钙镁渣全部收集通过使用硫酸对钙镁渣进行酸化，得到硫酸钙、硫酸镁等物质，对硫酸钙固体进行分离，产出的硫酸镁溶液通过冷却析出MgSO4•7H2O固体，通过离心分离、烘干得到可以销售的MgSO4•7H2O，分离后的母液返回至钙镁渣酸化工序循环使用。

项目还存在硅质渣消纳及固体废物鉴定的问题。

针对硅质渣消纳，主要采取措施为：扩大销售半径，硅质渣外售建材生产企业用作生产原料；租赁外单位的密闭的仓库进行存放硅质渣；开发硅质渣处置工艺，将硅质渣作为其他利用途径消纳。目前这些工作还在补充中。

固体废物鉴定的问题：根据目前掌握的数据，基本上可以确定硅质渣为一般固废，其主要成分为二氧化硅，所以名称为硅质渣。赣锋计划在新余市珠珊镇大唐粉煤灰堆场建设一般固体物填埋场，作为单独填埋项目。根据江西省地质局实验测试大队编制的《江西赣锋锂业集团股份有限公司直属万吨锂盐工厂、丰城赣锋锂盐有限公司、宁都县赣锋锂业有限公司锂渣特征污染物危险特性分析报告》，“江西赣锋锂业集团股份有限公司直属万吨锂盐工厂锂辉石经高温转型焙烧、酸化焙烧、制浆浸出、板框压滤产生的锂渣特征污染物为：氟化物、铍、铊；用皮尔巴拉、RIM、CORE 锂辉石矿源进行生产所产生并堆存于仓库中的锂渣不具有特征污染物无机氟化物（不包括氟化钙）、铍、铊浸出毒性危险特性，不具有特征污染物氟化铝、氧化铍、氯化亚铊毒性物质含量危险特性。”

项目固废仍在鉴定中，仍需进一步确认和鉴定，除鉴定不是危废外，还需按照《固体废物环境管理指南 锂盐生产(试行)》要求需对其全元素含量、含锂等成分作进一步鉴定工作，另脱硫石膏、污水处理站污泥也需按此指南作进一步鉴定。

后评价环境管理

本次后评价营运期环境管理内容主要工作如下：

（1）确定岗位责任制

对项目一线操作员工和环保管理人员进行专业技术和操作技术的系统培训，通过严格考核后方准予上岗。同时为每个工作岗位建立相应环境保护岗位责任制，将岗位责任制落实到个人，并与奖惩挂钩。

（2）环境应急管理

主要针对环保设施可能运行不正常或事故情况，做好全厂范围的应急预案和应急演练等。

（3）环境监测管理

委托监测机构对项目污染物排放进行日常定期监测，污染物排放监测记录以及其他相关记录应至少保存3 年以上，并接受环保部门的检查。

（4）建立记录、档案保存制度

建立完整的记录制度和档案保存制度，有利于缓解管理质量的追踪和持续改进；记录为环境管理台账，包括设施运行和维护记录、转移危险废物时使用的转移联单；突发性事件的处理、调查记录等，所有记录包括污染物排放监测资料、环境管理档案资料等均应妥善保存。

（5）跑冒滴漏防治措施

生产和环保等设施发生跑冒滴漏，是部分企业会造成二次污染的通病。因跑冒滴漏发生频繁、排放量小、需要检修过程繁琐等原因，造成了治理的艰巨性，为此，企业应常抓不懈，坚决堵住跑冒滴漏，保证正常生产和维护安全环保。根据项目特点，应主要抓好以下方面：

- 原料运输及转运过程中控制措施：原料硫酸、盐酸等运入厂中，有罐车装进罐，应注意事前检查泵、管道、阀门等连接部件，灌装时注意观察液位等，确保按照规范操作，防止设备或阀件老化损坏造成的原料泄漏；废酸液或气体处理废液转运过程，应直接泵入罐车，不得采用人工桶装，减少跑冒滴漏环节。

- 生产设备与设施的规范化控制：生产流水线采用泵送或自流等操作，物料泵送至储仓，采用封闭式管道输送和泵入原料；加酸、排水的设备、管道、阀门应按设计规范和安装规范要求，选用质量较好的材料和阀门、泵等，管道阀门应靠墙或用支架固定排列安装，并对管道和阀门盘根做定期检查，管道安装固定应平直等。防止阀门管道长期使用损耗引起的泄漏。管道与设备连接处，采用永久形式的连接等。

- 生产管理的规范性控制：生产操作过程应规范工作制度，将生产规范制度挂墙，按生产操作流程生产。平时加强进行安全教育和生产演练，避免出现不规范操作形式。

另外在生产中，应将设备巡检列入常态化管理，建立设备检修台账，对破损设备和有跑冒滴漏现象的设备和阀件等及时发现、检修、记录，做到无所遗漏。对重大设备故障应及早通知生产管理部门，做好应急抢修措施。

针对跑冒滴漏的防范措施：严格意义上，跑冒滴漏是无法避免的，因此需要有系统的应急防范措施。如果发生了跑冒滴漏，在应急措施到位的情况下，即使设备、生产管理等不到位，也能够采取措施，不至于影响生产和造成事故。在危废暂存间、事故应急池、污泥堆场等均采用重点防渗，加强防渗措施，则能避免跑冒滴漏造成的污染影响。

此外后评价排污许可证应符合生态环境部《排污许可证管理暂行规定》（环水体[2016]186号）和2018年1月10日发布的《排污许可管理办法（试行）》要求，环境管理信息公示应根据《企业事业单位环境信息公开办法》（2015年1月1日起施行）执行。

环境监测计划

后评价的环境监测主要包括污染源和环境监测，具体如下：

①污染源监测计划

监测活动应做到常态化，监测应由建设单位委托第三方进行，并由当地环保部门监督检查，监测计划对照《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）、和《排污许可证申请与核发技术规范 无机化学工业》（HJ1035—2019）、《工业企业土壤和地下水自行监测技术指南（试行）》执行。按照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法》，其具体内容见表 8.6-1。

表 8.6-1   污染源监测计划

| 类别 | 监测点 | 频率 | 监测项目 | 已批复监测项目 | 已批复监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 各类粉尘废气 | 1次/季度 | 废气量、颗粒物、排放速率 | 废气量、颗粒物、排放速率 | 1次/半年 |
|  | 酸化工艺废气 | 1次/季度 | 烟气量、硫酸雾 | 烟气量、硫酸雾 | 1次/半年 |
|  | 酸化热风炉废气 | 1次/季度 | 废气量、SO2、NOx浓度、排放速率 | 烟气量、烟尘、SO2 | 1次/半年 |
|  | 酸化窑尾废气 | 自动监测 | 废气量、颗粒物、SO2、NOx浓度、铊污染物、氟化物 | 烟气量、烟尘、SO2、NOx | 1次/半年 |
|  | 车间无组织废气 | 1次/半年 | 硫酸雾、氯化氢、颗粒物浓度 | 粉尘、硫酸雾、氨 | 1次/半年 |
| 废水 | 企业废水总排放口 | 自动监测 | 流量、pH、COD、NH3-N、TP | pH、CODCr、BOD5、氨氮、SS和废水量 | 1次/年 |
|  |  | 1次/季度 | TN、SS、石油类 |  |  |
|  |  | 1次/季度 | 总铊 |  |  |
|  | 车间或车间处理设施废水排放口 | 1次/半年 | 总铊 | / | / |
| 噪声 | 厂界四周外1米 | 1次/季度 | 等效A声级 | 等效A声级 | 1次/半年 |

建设单位应严格按污染源监测计划进行监测，对非正常排放要加强监督管理，如果发生异常情况，应及时监测，并同时做好事故排放数据统计，以便采取应急措施，防止事故排放。

②环境质量监测计划

表 8.6-2     环境质量监测计划

| 类别 | 监测点 | 频率 | 监测项目 | 已批复监测项目 | 已批复监测频次 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 年主导风向上风向1个 | 1次/年 | 硫酸雾、颗粒物、SO2、NOx浓度 | PM10、TSP、硫酸雾、SO2、NO2 | 1次/季度 |
|  | 年主导风向下风向3个 |  |  |  |  |
| 地表水 | / | / | / | pH、溶解氧、化学需量、高锰酸盐指数、生化需氧量、氨氮、石油类、Cl-、砷、Cu、Zn | 1次/季度 |
| 噪声 | 厂界外 火田村、新余学院、简家新村 | 1次/季度、分昼夜 | 等效A声级 | 等效A声级 | 1次/季度、分昼夜 |
| 地下水 | 项目所在地、青树下（上游）、简家新村（下游） | 上游枯水期1次/年，其余逢单月采样一次，全年六次 | pH、八大离子（K+、Na+、Ca2+、Mg2+、Cl-、SO42-、CO32-、HCO3-）、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、砷、汞、铬(六价)、铅、锌、锰、铁、镉、耗氧量、硫酸盐、氰化物、氟化物、总硬度、全盐量、铊 | pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、砷、汞、六价铬、总硬度值、铅、氟、镉、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠杆菌 | 1次/季度 |
| 土壤 | 项目地表层 | 1次/年 | 45项、氟化物、锰、铊 | 厂区排水沟及农田区域的汞、镍、砷、铅、锌、镉、铜、铬 | 1次/年 |
|  | 项目地深层 | 1次/3年 |  |  |  |

上述环境质量监测建议建设单位委托第三方监测单位执行，监测结果和污染防治措施运行情况等以报表形式上报当地环境保护主管部门。

③在线生产监测设备

除环境监测外，主要废气、废水排放口的部分因子配有在线监测。

环境影响后评价结论

江西赣锋锂业股份有限公司成立于2000年3月，2022年更名为江西赣锋锂业集团股份有限公司，分别建设有万吨锂盐一二三四期工程项目。企业所在厂区为新余市高新技术产业开发区培源路1588号，化工集中区内，用地性质为工业用地，占地面积310357.71m2。

项目变化情况

（1）万吨锂盐一期

- 转型窑尾烟气废气处理设施由原环评的“高效袋式除尘+碱液喷淋脱硫系统+SCR 脱硝系统”变更为“高温滤芯收尘器+SCR脱硝+余热利用+布袋除尘系统+湿法脱硫”设施，变更后废气处理效率提高，污染物排放量减少。

- 原50t/h燃煤锅炉归属江西锋源热能有限公司，温室排放气体、固废等相关污染排放均由江西锋源热能有限公司独立核算，与江西赣锋锂业集团股份有限公司无关。

- 原料卸料及输送工序的废气处理设施--脉冲喷吹单机袋收尘器（防爆）拆除。

- 原环评的硅质渣回转干燥、硅质渣仓产尘点实际不存在。

- 吐渣料新增脉冲袋式收尘器。

- 原环评设计的酸化窑工艺废气处理设施为“一级旋风除尘+一级浓硫酸吸收+一级碱液吸收”，变更为“二级气体旋流碱吸收塔+电除雾”。

以上变化后废气排放将全部满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015），总体看，万吨锂盐一期项目的废气排放和固废实际较原环评设计减少。

（2）万吨锂盐二期

- 转型窑尾烟气废气处理设施由原环评的“袋式收尘器+碱液吸收”变更为“高温滤芯收尘器+SCR脱硝+余热利用+布袋除尘系统+湿法脱硫”设施，变更后废气处理效率提高，污染物排放量减少。

- 原40t/h燃煤锅炉归属江西锋源热能有限公司，温室排放气体、固废等相关污染排放均由江西锋源热能有限公司独立核算，与江西赣锋锂业集团股份有限公司无关。

- 原环评中的原料卸料及输送、锂辉石输送均化、原煤输送均化、窑尾锂辉石仓、煤磨、硅质渣回转干燥、硅质渣仓工序实际没有建设，熟料库运输至熟料磨工序点除尘器实际已拆除，均不存在废气排放，这些工序污染物排放核减。

- 新增篦冷机至链斗机、煤粉仓（二期）、浆化除镁熟石灰仓、吐渣料、料库运输至熟料磨产尘点，均采用脉冲袋式收尘器处理，这些工序污染物排放增加。

- 在采用煤改天然气燃烧后，危废煤焦油将不产生。

以上变化后废气排放将全部满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015），总体看，万吨锂盐二期项目的废气排放和固废实际较原环评设计减少。

（3）万吨锂盐三期

- 转型窑尾烟气废气处理设施由原环评的“高温袋收尘器+SCR脱硝+余热利用+煤磨除尘系统+脱硫塔”变更为“高温滤芯收尘器+SCR脱硝+余热利用+布袋除尘系统+湿法脱硫”设施，变更后废气处理效率提高，污染物排放量减少。

- 酸化窑热风烟气由直排变更为碱液喷淋脱硫系统，变更后污染物排放量减少。

- 酸化料中间仓、硅质渣球磨磨尾、硅质渣转运卸料、硅质渣库顶、硅质渣包装机、氢氧化锂干燥流化床、氢氧化锂混料仓顶产尘点实际未建设或与其他除尘点合并。

- 新增成品仓收尘器、原料收尘器、球磨收尘器、熟石灰仓产尘点，并分别配套脉冲袋式收尘器。

- 新增产品检验用房，房中实验室废水进入二期生产废水站处理。

以上变化后废气排放将全部满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015），总体看，万吨锂盐三期项目的废气排放和固废实际较原环评设计减少。

项目生产废水回用生产，基本实现生产废水不外排，但有偶发排放情况，排放仍实现达标排放。

（3）万吨锂盐四期

除含氟废水外，其余废水进入二期生产废水站处理，采用中和+絮凝沉淀处理。

区域环境变化情况

（1）环境空气

根据2018~2022年新余市高新区环境空气中各污染物变化趋势，整体呈下降趋势，区域环境空气质量变化趋向为逐年变好。

（2）地表水

根据较早的一期建设期间和2022年对收纳水体袁河的监测结果，地表水环境质量变化趋势不明显。

（3）声环境

变化趋势根据监测噪声值有一定的下降，但对周边环境的影响未超出功能区标准要求。

（4）地下水

地下水水质逐渐变差，但仍在地下水环境质量底线范围内，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（5）土壤

早期对土壤环境监测因子较少，无法形成有效对比，从已检测因子看，土壤环境质量变化不大，变化趋势不明显。

环境保护措施有效性及影响预测验证

目前企业生产车间大气、水、声、土壤及地下水环境保护措施、环境风险防范措施均有效，污染物可稳定达标排放。

环境保护补救方案和改进措施

项目废气排放从原环评的转型窑和酸化窑工艺废气满足《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996），硫酸雾、颗粒物满足《大气污染物综合排放标准》，提升至满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）。废水排放经二期生产废水站处理后满足《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）。固废处理后均有稳定去向，满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)，固废中增加了硫酸镁的处理设施和工艺。

项目基本无需补救和改进措施。

公众参与

企业于2023年12月1日在高新区网站对本次后评价工作进行了公示，公示日期为10个工作日(2023年12月1日~12月15日)，公示网址为http://xyhdz.xinyu.gov.cn/C4370/qtzgg/2023-12/01/content_efaffdd64d474672a38269fba33cb6ef.shtml，公示期内未接到反馈意见。

综合结论

通过本次后评价，证明企业采取了更加完善的环保措施，通过监测数据可以看出主要污染物可达标排放，采取的污染防治和风险防范措施有效。赣锋企业在完成各项整改后，企业保持现有生产设施不变的前提下，对环境影响将能满足最新的《无机化学工业污染物排放标准》（GB 31573-2015）和江西省厅政策文件要求。

建议

(1) 按照后评价报告的要求，对存在的问题进行整改和完善；

(2) 加强无组织排放控制措施，减少废气的排放；

(3) 做好日常的污染隐患排查和环境风险隐患排查，对发现的隐患及时整改。